Práce s technickou specifikací pro pořízení CAS

Poučení – obecná část

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen „Technická specifikace“) je vypracována v souladu s právními a technickými předpisy zavedenými v ČR. Vychází ze současných požadavků na taktické použití požární techniky 
a zohledňuje i trendy vývoje požární techniky v ČR a v zemích EU.

Technická specifikace je nedílná součást zadávací dokumentace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“).

Technická specifikace je rozdělena do čtyř častí, základní část „A“ vedle obecných požadavků vymezuje podmínky pro správné zatřídění CAS. Část „B“ a část „C“ zpřesňuje obecně stanovené požadavky vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, a to podle přílohy č. 1 a přílohy č. 3. Část „D“ obsahuje další požadavky na CAS, zpravidla specifické pro konkrétní jednotku.

Při práci s technickou specifikací je nutné respektovat následující pravidla:

- černý text technické specifikace provedený základním typem písma je závazný 
a jeho případná změna je možná pouze na základě zvláštní konzultace, svolané 
MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti starosty obce nebo města, velitele jednotky a zástupce příslušného HZS kraje,

- červený text technické specifikace provedený tučným typem písma za čtvercovou odrážkou je volitelný a zadavatel vždy volí jednu mezi uvedenými odrážkami, a to s ohledem na vlastní specifické podmínky,

- v místě textu ……….… s modře podbarvenou řadou teček zadavatel uvede konkrétní údaj, například parametrické či typové označení nebo počet,

- pokud je v textu technické specifikace uvedeno tučným typem slovo „Nepovinné“, pak zadavatel může volit mezi navrženým textem a mezi obecně platným požadavkem právního předpisu.

Zadavatel pro zpracování konkrétní technické specifikace použije výhradně vzorovou technickou specifikaci vypracovanou MV-GŘ HZS ČR. Tuto zpracovanou technickou specifikaci zadavatel zašle v elektronické podobě a bez průvodního dopisu na adresu jaroslav.madera@grh.izscr.cz . Poté ji posoudí pracovník GŘ HZS ČR a v případě, 
kdy technická specifikace odpovídá podmínkám pro další postup, vydá písemný „Souhlas MV-GŘ HZS ČR se zněním zadávacích podmínek před vyhlášením veřejné zakázky 
na pořízení požární techniky“. V příloze souhlasu je technická specifikace opatřená 
na každém svém listu příslušným potvrzením. Poté technická specifikace tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky. V nezměněné podobě je také nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a zhotovitelem. Jakákoliv její změna po vydání výše uvedeného souhlasu podléhá nové konzultaci na MV-GŘ HZS ČR a vydání nového „Souhlasu …“.

V případě, že zadavatel nebo výrobce nedodrží podmínky technické specifikace 
nebo požadavky stanovené právním či technickým předpisem, státní dotace na pořízení požární techniky nebude poskytnuta.

V technických dokladech, jakým je například technické osvědčení silničního vozidla se v rubrice „Druh vozidla“ uvádí mimo jiné „Speciální automobil - požární“

Text technické specifikace je vyvěšen na adrese:

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-v-roce-2010.aspx

Seznam požární techniky certifikované autorizovanou osobou je vyvěšen na adrese:

http://www.tupo.cz/?lg=cs&s=cov&s1=cpa

### Poučení – speciální část 1

Podrobný popis vybraných bodů technické specifikace

A	základní technická specifikace

1	Jmenovitý výkon požárního čerpadla vychází z ČSN EN 1028-1 a stanovuje 
se při jmenovitém tlaku 10 bar. Při přepočtu na dosud zavedený jmenovitý tlak 8 bar vychází hodnoty jmenovitého výkonu požárního čerpadla vyšší. S ohledem na tuto skutečnost se pro CAS ve speciálním redukované provedení volí jmenovitý výkon 1.500 l.min-1 a pro CAS v základní provedení se volí jmenovitý výkon 1.500 l.min-1 nebo ve výjimečných případech 2.000 l.min-1.

CAS s podvozkem kategorie 2 „smíšený provoz“ je určen k provozu i mimo zpevněné komunikace.

Pro jednotku o početním stavu 1 + 5 je stanovena CAS v základním provedení. 
Ve výjimečných případech, zejména s ohledem na omezené finanční prostředky, lze volit CAS ve speciálním redukovaném provedení. Zde je nutné dodat, že CAS v redukovaném provedení je podle právního předpisu určena pro jednotku o početním stavu 1 + 3. S ohledem na účel státní dotace je u provedení speciálního redukovaného stanoven počet sedadel a rozsah požárního příslušenství shodně s provedením základním. Pouze je možné z povinného požárního příslušenství vypustit pět položek, a to detekční přístroj hořlavých plynů a par, plovoucí čerpadlo, přetlakový ventilátor a záchranný kyslíkový přístroj. Dále lze čtyři kusy plynotěsného protichemického ochranného oděvu nahradit třemi kusy protichemického ochranného oděvu.

B	Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky

3	Pokud je garážové stání v požární stanici vybaveno rozvodem pro dobíjení akumulátorových baterií nebo se s tímto rozvodem počítá, je nutné uvést konkrétní typ připojovací zásuvky.

5	Požadavek na akumulátorové baterie s větší kapacitou lze volit v odůvodněných případech (např. stálá konzervace apod.), představují však vyšší pořizovací i provozní náklady. U CAS hmotnostní třídy M je kapacita stanovena technickým předpisem 
na hodnotu nejméně 115 Ah.

6	CAS může být vyrobena s radiostanicí, kterou pro montáž poskytne zadavatel 
nebo radiostanicí, kterou s ohledem na finanční možnosti zadavatele dodá výrobce. Druhou možností je CAS vyrobená pouze s přípojnými body pro dodatečnou montáž radiostanice. Jde o takovou úpravu CAS, která vyloučí při budoucí montáži radiostanice zásadní zásah do vnitřní zástavby zejména interiéru.

7	Pokud je součástí CAS radiostanice, pak může být do prostoru obsluhy požárního čerpadla vyveden reproduktor doplněný příslušným mikrofonem.

9	Pokud je požární stanice vybavena rozvodem pro doplňování tlakového vzduchu 
nebo se s tímto rozvodem počítá, je nutné uvést konkrétní typ připojovacího prvku.

10	Požadavek na vybavení CAS osvětlovacím stožárem závisí zejména na finančních možnostech zadavatele.

11	Požadavek na vybavení CAS elektrocentrálou se uplatňuje zejména v případech, 
kdy zadavatel má vlastní elektrocentrálu, případné pořízení nové elektrocentrály představuje navýšení ceny CAS.

17	Pokud zadavatel požaduje umístění dýchacích přístrojů v kabině osádky, pak jejich počet činí vždy nejméně čtyři kusy. Pro zástavbu přístrojů do CAS zadavatel může užít vlastní dýchací přístroje, které uvede také v bodě 50. Pokud má být použito dýchacího přístroje Saturn, pak pouze s tlakovou láhví 7 litrů.

18	Pokud zadavatel požaduje umístění náhradních tlakových láhví k dýchacím přístrojům v kabině osádky, pak jsou zpravidla uloženy v opěradle druhé řady sedadel společně s dýchacími přístroji. Pro zástavbu náhradních tlakových láhví do CAS zadavatel může užít vlastní, a pokud jde o typ Saturn, pak pouze v provedení 7 litrů.

19	Požadavek na vybavení CAS dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice se volí v případě, že zadavatel radiostanice již vlastní nebo je v blízké budoucnosti 
bude vlastnit.

20	Zadavatel může volit mezi klasickými ručními svítilnami a ručními svítilnami s dobíjecím zdrojem a pro montáž může použít vlastní ruční svítilny a vlastní úchyty.

21	Zadavatel může volit uložení vybraných položek požárního příslušenství 
do přepravních košů uloženým pod druhou řadou sedadel, konstrukce tohoto úložného prostoru se však u různých typů podvozků může značně lišit.

30	Potřeba užití stupaček u účelové nástavby závisí na typu použitého podvozku 
a způsobu uložení požárního příslušenství.

31	Pro CAS je povinné jedno zařízení prvotního zásahu, v našem případě to je průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947, druhé zařízení prvotního zásahu není povinné, pokud však je použito, musí odpovídat této vyhlášce.

C	Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky

40	Volitelnost odpojitelného pohonu přední nápravy se vztahuje pouze na CAS s podvozkem pro smíšený provoz.

45	Velikost objemu nádrže na vodu je volitelná a vychází ze současné technické úrovně požárních čerpadel, účinnosti proudnic a evropských trendů v požární taktice, kde 
se preferuje nádrž na vodu do 2.500 litrů. Přesto, že volba velikosti nádrže na vodu vychází ze specifických podmínek zadavatele, její největší přípustná velikost 
je 5.000 litrů!

46	S ohledem na pořizovací hodnotu a životnost CAS se připouští volba pouze mezi uvedenými materiály, přitom zvolený materiál je určen pro nádrž na vodu i na pěnidlo.

47	Velikost nádrže na pěnidlo se volí pouze v případě, že specifické podmínky zadavatele vyžadují nádrž na větší množství pěnidla, než stanoví právní předpis, to je nejméně 
6 % objemu nádrže na vodu.

50	Rozsah požárního příslušenství CAS v provedení speciálním redukovaném odpovídá požadavkům právního předpisu pro CAS v základním provedení s tím, že není povinný detekční přístroj hořlavých plynů a par, plovoucí čerpadlo, přetlakový ventilátor a záchranný kyslíkový přístroj. Dále lze čtyři kusy plynotěsného protichemického ochranného oděvu nahradit třemi kusy protichemického ochranného oděvu. Zadavatel může pro výrobu CAS poskytnout vlastní požární příslušenství, a to jak položky stanovené právním předpisem, tak i další položky. Požární příslušenství, které zadavatel pro výrobu CAS dodá jako vlastní, musí odpovídat původním technickým a bezpečnostním parametrům a nesmí vykazovat zjevné opotřebení!

51	Dalšími položkami požárního příslušenství jsou položky, které nestanoví právní předpis, a které zadavatel s ohledem na specifické podmínky vyžaduje dodat 
od výrobce.

D	Další technické podmínky

53	Lanový naviják s ohledem na jeho malou statistickou četnost použití je součástí CAS pouze v případě, že zadavatel jej pro montáž poskytne.

54	Užití asanační lišty závisí na specifických podmínkách zadavatele.

55	Druh závěsného zařízení volí zadavatel s tím, že pro tažení požárního přívěsu s nájezdovou brzdou o hmotnosti 1.000 kg je základní podmínka. Požadavek na tažné zařízení pro bržděný přívěs o hmotnosti 3.500 kg vyžaduje montáž propojovacích prvků brzdového systému přívěsu a je považován za nadstandardní.

56	Způsob dodání náhradního kola závisí na specifických podmínkách zadavatele. Současná právní úprava umožňuje dodání náhradního kola příbalem k CAS.

57	Menší maximální výška CAS v nezatíženém stavu než 3.100 mm je předmětem zvláštní konzultace a je akceptovatelná zejména při nepříznivých prostorových podmínkách v požární stanici.

58	Maximální délka kompletně vybavené CAS se uvádí pouze v případě, že prostorové podmínky požární stanice neumožňují umístění žádné CAS certifikovaného typu, zkrácená délka CAS je předmětem zvláštní konzultace.

## Poučení – speciální část 2

## Vzor úpravy textu technické specifikace:

## Vzor úpravy textu technické specifikace, barevné rozlišení povinného a volitelného textu je nutné ponechat.:

Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 1500 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2, v provedení základním a hmotnostní třídy M (dále jen „CAS“).

nebo

Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

- se jmenovitým výkonem 1500 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 v provedení

- základním

- speciálním redukovaném

a hmotnostní třídy

- M

- S

(dále jen „CAS“).