Technická specifikace
pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

A	Základní technická specifikace

- Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

- s jmenovitým výkonem 1500 l.min-1

- s jmenovitým výkonem 2000 l.min-1

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 v provedení

- základním

- speciálním redukovaném

a hmotnostní třídy

- M

- S

(dále jen „CAS“).

- CAS splňuje požadavky

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,

- stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky 
a doložené kopií certifikátu vydaného pro daný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

- stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.

a požadavky uvedené v této technické specifikaci.

B	Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 vyhl. č. 35/2007 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky

- K bodu 7 (nepovinné)

- V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna zásuvka pro napojení cizího zdroje napětí

- ……………

- součástí dodávky je příslušný protikus.

- V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna zásuvka pro napojení cizího zdroje napětí, která se před spuštěním motoru samočinně odpojí.

- K bodu 8

Převodovka je v mechanickém provedení.

- K bodu 9 (nepovinné)

Akumulátorové baterie mají kapacitu nejméně 135 Ah.

- K bodu 10

Kabina osádky je vybavena

- radiostanicí …………… a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá

- zadavatel.

- výrobce CAS.

- přípojnými body pro dodatečnou montáž radiostanice ……………a příslušné střešní antény.

- K bodu 10 (nepovinné)

- V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon 
a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice.

- K bodu 11

CAS je pro každou radiostanici vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A.

- K bodu 12 (nepovinné)

- V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna přípojka pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu

- ……………

- součástí dodávky je příslušný protikus.

- V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna přípojka pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu s integrovanou zásuvkou pro napojení cizího zdroje napětí, která se před spuštěním motoru samočinně odpojí.

- K bodu 14

Účelová nástavba je

- upravena pro dodatečnou montáž osvětlovacího stožáru o výšce nejméně 5 m od země.

- vybavena osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země, 
s pneumatickým vysouváním a s výkonem nejméně 2.000 W.

- K bodu 14 (nepovinné)

- Zdrojem elektrického proudu (např. pro osvětlovací stožár) je elektrocentrála s krytím nejméně IP 44 vyjímatelně zabudována do účelové nástavby CAS.

- K bodu 18

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená.

- K bodu 18

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dveřmi.

- K bodu 18

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

- K bodu 20

Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy.

- K bodu 20

Kabina osádky

- není vybavena dýchacími přístroji, ty jsou uloženy v účelové nástavbě,

- je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena čtyřmi dýchacími přístroji ……………, zbývající dva dýchací přístroje shodného typu jsou uloženy

- v účelové nástavbě,

- v kabině osádky,

kompletní dýchací přístroje pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

- K bodu 20

Kabina osádky

- není vybavena náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům, 
ty jsou uloženy v účelové nástavbě,

- je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena třemi náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům

náhradní tlakové láhve pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

- K bodu 20

Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) prostorem 
pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

- K bodu 20 (nepovinné)

- Kabina osádky je vybavena

- dvěma

- čtyřmi

- šesti

- dobíjecími

- nedobíjecími

úchyty pro ruční radiostanice ……………, úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

- K bodu 20

Kabina osádky je vybavena čtyřmi

- dobíjecími

- nedobíjecími

úchyty pro ruční svítilny

- ……………,

úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

- K bodu 20 (nepovinné)

- Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor určený pro drobné požární příslušenství

- uložené volně.

- uložené v přepravních koších.

- K bodu 21

Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova.

- K bodu 21

Světelná část zvláštního výstražného zařízení je opatřena zábleskovým zdrojem světla.

- K bodu 21

Kabina osádky je na přední straně vybavena dvěma svítilnami

- se zábleskovým světlem

- typu LED

modré barvy, které jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

- K bodu 24

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství 
jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

- K bodu 24

Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby 
jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu.

- K bodu 24

Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zádní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.

- K bodu 24

Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo.

- K bodu 24

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla na bocích účelové nástavby.

- K bodu 24

- Účelová nástavba je po obou stranách opatřena plošnými stupačkami 
pro usnadnění přístupu k požárnímu příslušenství.

- Požární příslušenství je v účelové nástavbě uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

- K bodu 26

Zařízení prvotního zásahu tvoří

- průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 a v délce 60 m a připojenou proudnicí,

- □	hadice 52 trvale spojená s výtlačným hrdlem požárního čerpadla 
a s proudnici pro hašení pěnou i vodou.

- pevně zabudovaná lafetová proudnice.

- K bodu 26

Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven ručním 
a elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice.

- K bodu 33

Pro barevnou úpravu CAS je použita červená barva RAL 3000 a bílá barva RAL 9003.

- K bodu 34

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky 
je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „……………“.

- K bodu 34

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“.

C	Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 3 vyhl. č. 35/2007 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky

- K bodu 2

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa 
a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1.

- K bodu 8

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

- K bodu 8 (nepovinné)

- Pohon přední nápravy je řešen jako odpojitelný.

- K bodu 9

Ovládání oranžových blikajících světel na zádní části účelové nástavby je umístěno v prostoru obsluhy požárního čerpadla.

- K bodu 9

Kabina osádky je v zorném poli řidiče osazena vizuálním ukazatelem použití oranžových blikajících světel na zádní části účelové nástavby.

- K bodu 10

Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby.

- K bodu 11

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

- K bodu 22

Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

- K bodu 25

Pěnotvorný přiměšovač je vybaven ručně nastavitelnou regulací.

- K bodu 26

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo a je vyrobena z

- nerezové oceli.

- polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny.

- K bodu 31

Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem s ochrannou obrubou pro rychlé plnění.

- K bodu 30

Nádrž na vodu má objem

- 2.000 až 2.500 litrů.

- 2.500 až 3.000 litrů.

- 3.000 až 4.000 litrů.

- 4.000 až 5.000 litrů.

- K bodu 34 a 35

Rozměrné požární příslušenství je uloženo ve schránce s víkem, vyrobené z lehkého kovu a umístěné na účelové nástavbě.

- K bodu 34 a 35

Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství a je situována v přední levé části účelové nástavby.

- K bodu 34 a 35

Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru CAS následující položky vlastního požárního příslušenství

- Cestářské koště	1	ks,

- Clonová proudnice 52	1	ks,

- Dalekohled	1	ks,

- Dekontaminační souprava v obalu …………… 	1	ks,

- Dýchací přístroj ……………	6	ks,

- Džberová stříkačka ……………	1	ks,

- Ejektor	1	ks,

- Elektrocentrála ……………

- 230 V

- 230 V a 400 V

…………… kW	1	ks,

- Hadicový držák v obalu	4	ks,

- Hadicový můstek	2	ks,

- Hydrantový nástavec	1	ks,

- Izolovaná požární hadice 52x20 m	8	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x20 m	8	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x5 m	2	ks,

- Kanálová rychloucpávka	1	ks,

- Klíč k nadzemnímu hydrantu	2	ks,

- Klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- Klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,

- Klíč na sací hadice	2	ks,

- Kombinovaná proudnice 52 ……………	2	ks,

- Krumpáč	1	ks,

- Lékárnička velikost III	1	ks,

- Lopata	2	ks,

- Motorová řetězová pila ……………	1	ks,

- Motykosekera	1	ks,

- Náhradní tlaková láhev ……………	3	ks,

- Neplynotěsný protichemický ochranný oděv	3	ks,

- Nízkoprůtažné lano typu A 30 m	3	ks,

- Nízkoprůtažné lano typu A 60 m	1	ks,

- Objímka na hadice 52 v obalu	4	ks,

- Objímka na hadice 75 v obalu	8	ks,

- Pákové kleště	1	ks,

- Pěnotvorná proudnice na střední pěnu ……………	1	ks,

- Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu ……………	1	ks,

- Ploché páčidlo	1	ks,

- Požární sekera	1	ks,

- Proudnice 52	1	ks,

- Proudnice 75	1	ks,

- Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10	1	ks,

- Přechod 110/75	1	ks,

- Přechod 52/25	1	ks,

- Přechod 75/52	4	ks,

- Přenosný hasicí přístroj práškový 27A144B	1	ks,

- Přenosný hasicí přístroj práškový 55B	1	ks,

- Přenosný kulový kohout	1	ks,

- Přenosný přiměšovač	1	ks,

- Přenosný žebřík pro hasiče

- nastavovací,

- vysunovací,

s dostupnou výškou nejméně 8 m, v provedení záchranný a zásahový pro

- dvě osoby.

- tři osoby. 	1	ks,

- Přetlakový ventil	1	ks,

- Pytel polyetylénový	5	ks,

- Rozdělovač	1	ks,

- Ruční radiostanice ……………	…	ks,

- Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory ……………	4	ks,

- Rukavice chirurgické	 15	ks,

- Sací hadice 10 m	1	sada,

- Sací koš	1	ks,

- Sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- Savice přiměšovače	1	ks,

- Sběrač 2 x 75	1	ks,

- Skříňka s elektrotechnickými nástroji	1	ks,

- Skříňka s nástroji	1	ks,

- Tepelně izolační podložka (termofólie) 2x2 m	1	ks,

- Těsnění pro izolovanou požární hadici 52	5	ks,

- Těsnění pro izolovanou požární hadici 75	5	ks,

- Trhací hák	1	ks,

- Ventilové lano na vidlici	1	ks,

- Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

- Vytyčovací páska 100 m	1	ks,

- Záchranná a evakuační nosítka ……………	1	ks,

- Záchytné lano na vidlici	1	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks.

(požární příslušenství pro provedení speciální redukované nepovinné)

- Detektor výbušné koncentrace par a plynů kalibrovaný na CH4 ……………	1	ks,

- Plynotěsný protichemický ochranný oděv ……………	4	ks,

- Přetlakový ventilátor ……………	1	ks,

- Reflexní oděv pro speciální hašení ohně	3	ks,

- Záchranný kyslíkový přístroj ……………	1	ks.

- K bodu 34 a 35

Výrobce CAS (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhl. č. 35/2007 Sb. s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá následující požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks.

D	Další technické podmínky

- CAS je vybavena zařízením ABS.

- Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku

- upravena pro dodatečnou montáž elektrického lanového navijáku s tažnou sílou nejméně 35 kN.

- vybavena elektrickým lanovým navijákem s tažnou sílou nejméně 35 kN, který pro montáž poskytne zadavatel.

- Přední část kabiny osádky je ve spodní části

- upravena pro dodatečnou montáž asanační lišty.

- vybavena asanační lištou, napojenou pevně zabudovaným potrubím 
na požární čerpadlo a ovládanou z místa řidiče.

- Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro

- požární přívěs s nájezdovou brzdou o hmotnosti 1.000 kg.

- bržděný přívěs o hmotnosti 3.500 kg.

- Náhradní kolo k CAS je

- dodáno samostatně, příbalem.

- umístěno na ukládacím zařízení v CAS.

- Výška CAS v nezatíženém stavu je nejvíce 3.300 mm.

- □	Délka kompletně vybavené CAS je nejvíce …………… mm. (nepovinné)

- S ohledem na specifické podmínky v zásahovém obvodu a s ohledem na zavedenou jednotnou podvozkovou skladbu požární techniky je CAS postavena 
na automobilovém podvozku …………………… nebo na automobilovém podvozku obdobných užitných (technických a kvalitativních) vlastností, jako je

  - odpojitelný pohon přední nápravy,

  - brodivost nejméně …………… mm.

- Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž 
do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ……………….……………………….……..

e-mail ………………..….………….@…………………………….

telefon …………………

V ………………………….. dne …………

Vypracovanou technickou specifikaci zašlete v elektronické podobě, v barevném rozlišení textu podle vzoru a bez průvodního dopisu na adresu jaroslav.madera@grh.izscr.cz, tel.: 950 819 801.

## Vzor úpravy textu technické specifikace, barevné rozlišení povinného a volitelného textu je nutné ponechat:

- Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem s jmenovitým výkonem 1500 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2, v provedení základním a hmotnostní třídy M (dále jen „CAS“).

nebo

- Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

- s jmenovitým výkonem 1500 l.min-1

- s jmenovitým výkonem 2000 l.min-1

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 v provedení

- základním

- speciálním redukovaném

a hmotnostní třídy

- M

- S

(dále jen „CAS“).