## Technická specifikace zimního pracovního oděvu USAR

### Základní technické podmínky

- Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 100 souprav zimního pracovního oděvu pro členy USAR odřadů (dále je „oděv“).

- Oděv je určen pro použití při činnostech spojených s vyhledáváním a záchranou osob ze závalů, sutin a staticky narušených budov. Během těchto činností se předpokládá vyšší namáhání oděvu spojené s pohybem uživatelů ve stísněných prostorech a na sutinách, pracemi ve výšce a nad volnou hloubkou a zajišťováním prostupu konstrukcemi.

- Oděv splňuje všeobecné požadavky na provedení ochranných oděvů z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, kompatibility a značení ochranných oděvů a na informace které jsou dodávány výrobcem s ochrannými oděvy v souladu s ČSN EN 340 a dále uvedené technické podmínky.

- Oděv je tvořen dvoudílným oděvem, skládajícím se z blůzy a kalhot.

- Konstrukčně je oděv tvořen vnějším materiálem a vnitřní podšívkou.

- Součástí oděvu je vlhkostní bariéra, která zajišťuje nepromokavost a současně prodyšnost oděvu.

- Vnější materiál oděvu:

- je při zkoušení podle ČSN EN ISO 13934-1 v příčném i podélném směru odolný vůči síle ≥ 450 N,

- má při zkoušení podle ČSN EN ISO 13937-2 v příčném i podélném směru odolnost proti dalšímu trhání ≥ 20 N,

- odolá při zkoušení podle ČSN EN ISO 12947-2 bez poškození minimálně 50 000 otáčkám zkušebního zařízení,

- má při zkoušení podle ČSN EN 24920 při 20 °C stupeň zkrápění ≥ 4. Hodnotícím kritériem musí být nejnižší hodnota,

- dosahuje minimálně stupně 4 šedé stupnice při zkoušení stálobarevnosti v mechanickém praní při 60 st. C, v potu a v otěru podle příslušné části ČSN EN ISO 105,

- je proveden v oranžové barvě,

- materiál výztuh proti mechanickému poškození oděvu dosahuje minimálně dvojnásobku požadovaných hodnot mechanické odolnosti uvedených pod písm. a) až c) a je proveden v barvě oranžové nebo černé.

- Při zkoušení podle ČSN EN 20811 s použitím rychlosti zvyšování tlaku (0,98 ± 0,05) kPa/min musí vrstva oděvu poskytující odolnost proti průniku vody (včetně švů) dosáhnout úrovně ≥ 20 kPa.

- Při zkoušení podle ČSN EN ISO 13935-2 musí být hlavní švy oděvu odolné vůči síle ≥  225 N.

- Při zkoušení podle ČSN EN 31092 musí mít kombinace materiálů oděvu průměrnou odolnost proti vodní páře ≤ 10 m2 Pa/W.

- Při zkoušení podle ČSN EN ISO 5077 musí být změna rozměrů oděvu v obou směrech rovna nebo menší než ± 3 %.

### Další technické podmínky

- Blůza má:

- přední zapínání na zdrhovadlo se dvěma jezdci, které lze rozepínat z obou stran, sahající do konce stojatého límce, zdrhovadlo je po celé dálce kryté légou se zapínáním na stuhové uzávěry nebo druky,

- límec tak vysoký, aby v zapnutém stavu sahal k bradě uživatele,

- prostornou kapuci, která je pokračováním límce, lze ji použít přes přilbu podle ČSN EN 12492 a u které lze regulovat obvod okraje a hloubku,

- na ramenou a spodní části rukávů od zápěstí nad loket uživatele umístěny výztuhy proti mechanickému poškození,

- uzávěrky rukávů z pružného materiálu s otvorem pro palec,

- ve spodní části rukávu našité spínadlo se zapínáním na stuhový uzávěr,

- v hrudní části obou předních dílů v prostřižení všité prostorné šikmé kapsy s uzavíráním na zdrhovadlo kryté légou, které nezasahují do oblasti pasu uživatele.

- zadní díl oproti předním dílům prodloužený,

- možnost nastavení obvodu pasu,

- v průramcích zadního dílu vypracované golfové záhyby kopírující tvar průramku,

- dva větrací otvory, uzavíratelné na zdrhovadlo, umístěné v přechodu mezi bočním švem a spodní části rukávu. Při otevření je větrací otvor zakrytý všitým perforovaným materiálem,

- na obou rukávech v horní části ve svislém prostřižení všitu kapsu s uzavíráním na zdrhovadlo,

- vnitřní náprsní kapsu se zapínáním na svislé zdrhovadlo přístupnou i při uzavřeném předním zdrhovadle. Vstup do kapsy je umístěn pod krycí légou předního zdrhovadla,

- na horní levé přední části přišito zavěšovací poutko na radiostanici o rozměrech 40 x 60 mm.

- na horní pravé přední části přišit stuhový uzávěr pro hodnostní označení o rozměrech 70 x 38 mm a pod ním stuhový uzávěr pro jmenovku nebo osobní evidenční číslo o rozměrech 125 x 25 mm. Na blůze je přišita část stuhových uzávěrů se smyčkami,

- v horní části levého rukávu pod průramkem je přišita domovenka s nápisem Czech Republic a pod ní státní vlajka ČR.

- Kalhoty mají:

- dlouhé nohavice,

- všitý tvarovaný klín v krokové a sedové části, usnadňující volný pohyb a zvyšující pevnost kalhot v rozkroku,

- rozparek se zapínáním na zdrhovadlo kryté légou,

- v horní části předních dílů v prostřižení všité šikmé kapsy se zapínáním na zdrhovadlo,

- přes boční švy našity kapsy o rozměrech cca 190 x 200 mm se zapínáním na zdrhovadlo. Kapsy jsou umístěny ve vzdálenosti cca 360 mm od kraje pasového límce s ohledem na velikost kalhot. Kapsy jsou nabrané pouze minimálně, prostřednictvím středového svislého skladu.

- zadní díly rovné s odšitými pasovými záševky,

- ve spodní části nohavic přišité spínadlo, zapínané na stuhový uzávěr,

- uvnitř spodní části nohavic uzávěrky ukončené do manžety stažené pruženkou, v přední části spodního okraje manžety je umístěn háček pro uchycení uzávěrky k obuvi,

- zvýšený pasový límec s možností nastavení obvodu,v přední části zapínaný na druk,

- na pasovém límci sdružená poutka na opasek a šle. Průchodnost poutek na opasek je 50 - 60 mm,

- nastavitelné, odnímatelné šle, zhotovené ze 40 mm pruženky. Pro přichycení šlí do poutek kalhot a regulaci délky šlí smí být použit pouze textilní materiál (poutka, stuhové uzávěry apod),

- v kolenní části předních dílů výztuhy proti mechanickému poškození, tyto výztuhy jsou z vnitřní strany podloženy pěnovým materiálem, který lze vhodným způsobem vyjmout a používat kalhoty s ním nebo bez něj (výztuha je např. ve spodní části připevněna k materiálu kalhot pomocí stuhového uzávěru a při otevření tohto uzávěru lze vyjmout podložení),

- Nápadný materiál na oděvu tvoří rámeček nápisu "CZECH REPUBLIC" a vodorovné pásy o šířce nejméně 50 mm. Rámeček a pásy jsou provedeny z materiálu stříbrné barvy s kombinovanými vlastnostmi (minimální koeficient retroreflexe a požadavky na barvu musí být v souladu s ČSN EN 471).

- Nápis "CZECH REPUBLIC" je proveden jako negativní v rámečku stříbrné barvy a je umístěn na horní zádové části blůzy. Nápis je proveden velkými tiskacími písmeny typu Switzerland bold.

- Pás je umístěn ve vodorovné linii po obvodu:

- spodní části rukávů,

- spodní části nohavic.

- Spodní okraj pásů je umístěn ve vzdálenosti nejméně 50 mm od spodního okraje rukávů a nohavic.

- Zpracování oděvu je provedeno následujícím způsobem:

- všechny švy jsou zajištěny proti třepení obnitkováním,

- u blůzy jsou minimálně švy pro spojení předních dílů se zadním dílem, rukávů, a švy na průramcích prošity na dvoujehlovém šicím stroji,

- u kalhot jsou minimálně švy pro spojení zadních a předních dílů a švy na okraji krycí légy zdrhovadla prošity na dvoujehlovém šicím stroji,

- začátek a konec strojového šití je zajištěn zpětným zapošitím nejméně v délce 10 mm,

- počet stehů na 10 mm strojového šití je 3,5 - 4 stehy,

- stuhové uzávěry jsou dostatečně přišity, tzn. po celém obvodu s dostatečným zapošitím,

- šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů,

- všechna namáhaná místa jsou zpevněna uzávěrkami,

- stuhové uzávěry jsou našité pouze na spodních dílech,

- konce nití na celém výrobku jsou řádně odstřižené.

### Požadavky na předložení vzorků

- Uchazeč předloží v nabídce 1 soupravu oděvu.

- Uchazeč předloží vzorky materiálů a použitých polotovarů takto:

- 1 ks formát A5 vnější materiál,

- 1 ks formát A5 podšívkový materiál,

- 1 ks formát A5 materiál výztuh proti mechanickému poškození,

- 1 ks vzorek nápadného materiálu

- K předloženým materiálům doloží uchazeč materiálové listy v českém jazyce.

### Požadavky na předložení dokumentace

Uchazeč předloží v nabídce:

- čestné prohlášení o shodě výrobku s požadavky této technické specifikace,

- závazek o doložení splnění parametrů požadovaných touto technickou specifikací, v části A bodech 3 a 7 až 11, kopií zkušebního protokolu v českém jazyce o testech podle výše uvedených norem, před dodáním zboží zadavateli,

- návod na použití a údržbu v českém jazyce.

### Doplňkové požadavky

Uchazeč se zavazuje v rámci zakázky zajistit:

- servis a deklaraci způsobu oprav, záruční a pozáruční servis,

- bezplatné posuzování ochranných vlastností oděvu po celou dobu používání,

- případné výměny oděvu při nevhodně zvolených velikostech.

### Ilustrační vyobrazení oděvu

Poznámka č. 1:

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty 
a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Poznámka č. 2:

U nedatovaných odkazů na normativní dokumenty platí poslední vydání dokumentu (včetně změn).