Technická specifikace cisternové automobilové stříkačky

v provedení CAS 30/9000/540 – S 3 VH

Základní technické podmínky

- Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení nejméně devíti cisternových automobilových stříkaček v provedení pro velkoobjemové hašení v extrémně náročných terénních a prostorově omezených podmínkách s označením „CAS 30/9000/540 – S 3 VH“ podle TP-STS/01A-2011, část I (dále jen „CAS“) uvedených v příloze č.1 této technické specifikace.

- Všech nejméně devět CAS je vyrobeno na stejném typu a provedení automobilového podvozku. Pro zástavbu je u všech CAS použit stejný typ a provedení požárního čerpadla a účelové nástavby.

- CAS splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. s níže uvedeným upřesněním:

  - Bod 11 přílohy č. 1

Vzhledem k tomu, že CAS je určena především k dlouhodobým zásahům, je vybavena akumulátorovými bateriemi s vysokou kapacitou, nejméně však 180 Ah.

  - Bod 32 přílohy č. 1

Kabina osádky je uzpůsobena pro případný průjezd hustým lesním porostem.

  - Bod 33 přílohy č. 3

Veškeré požární příslušenství pro montáž do CAS je součástí nabídky, provedení dýchacích přístrojů a náhradních tlakových láhví popisuje příloha technických podmínek.

  - Bod 33 přílohy č. 3

Hmotnostní rezerva CAS je pro dodatečné uložení požárního příslušenství v účelové nástavbě nejméně 200 kg.

  - Bod 33 přílohy č. 3

V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a)	Pravá přední část účelové nástavby

- Pákové kleště,

- Ploché páčidlo,

- Požární sekera,

- Skříňka s nástroji,

- Dýchací přístroje,

- Náhradní tlakové láhve,

b)	Levá přední část účelové nástavby

- Požární světlomety,

c)	Úložný prostor v kabině osádky

- Dalekohled,

- Lékárnička II,

- Vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy,

- Ruční svítilny s dobíjecím zdrojem,

- Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní,

- CAS splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a specifikované v technických podmínkách vydaných MV-GŘ HZS ČR pod číslem TP-STS/15-2011, uvedených v příloze č. 2 této technické specifikace, s níže uvedeným upřesněním:

  - Bod 2 písm. c) technických podmínek zní:

CAS je konstruována v hmotnostní třídě S v kategorii 3 pro terénní provoz.

  - Bod 3 písm. b) technických podmínek zní:

CAS splňuje technické podmínky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání CAS ověřenou kopií certifikátu vydaného pro daný typ zásahového požárního automobilu autorizovanou osobou.

  - Bod 4 technických podmínek zní:

Pro barevnou úpravu CAS je použita červená barva RAL 3000 a bílá barva RAL 9003.

  - Bod 9 technických podmínek zní:

S ohledem na požadované nasazení CAS v kopcovitém a hornatém prostředí 
a v prostorově omezených podmínkách zejména průmyslových objektů, má CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) minimální celkovou výškou, a to maximálně 3000 mm.

  - Bod 14 technických podmínek zní:

S ohledem na nasazení ve složitých terénních podmínkách je přední část CAS vybavena ocelovým nárazníkem.

  - Bod 15 technických podmínek zní:

CAS není vybavena tažným zařízením pro přívěs.

  - Bod 16 technických podmínek zní:

Zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií, která je kompatibilní s typem „Mag Code“ a přípojné místo pro doplňování tlakového vzduchu ze zdroje mimo CAS, které je kompatibilní s typem „NW 7,2“, jsou umístěny v blízkosti nástupu řidiče 
a součástí dodávky jsou příslušné protikusy.

  - Bod 19 technických podmínek zní:

Kabina osádky je vybavena komunikačními zařízeními s příslušenstvím 
a upevňovacími prvky. Činnosti spojené s jejich zástavbou do CAS jsou součástí nabídkové ceny. Jsou to:

- vozidlová analogová radiostanice kompatibilní se stávajícími radiostanicemi Motorola v pásmu VHF typu GM 380, pro jednu CAS HZS Ústeckého kraje 
a typu Motorola GM 360 pro zbývajících osm CAS, vždy v provedení s dělenou montáží, tlačítkovým mikrofonem a přídavným reproduktorem. Radiostanice je programovatelná stávajícími programovacími přípravky a SW jednotlivých HZS krajů a MV-GŘ HZS ČR a umožňuje přímo na konektor připojit převodník s optickou signalizací funkce,

- vozidlový digitální terminál pro rádiovou síť PEGAS (v případě nedostatku finančních prostředků v závislosti na nabídkové ceně dle čl. 6.1 písm. c bude dodána zadavatelem), montážní sadou a příslušenstvím,

- anténní filtr,

- měniče napětí 24/12V, elektrickými parametry a způsobem upevnění 
a připojení kompatibilní se stávajícími měniči Alfatronix PV12s,

- zařízení pro konverzi signálu (převodník) s optickou signalizací funkce a

- vozidlová anténa pro analogovou radiostanici stejného konstrukčního řešení 
a výkonových parametrů jako stávající antény PVA 001.

Ovládací části vozidlové analogové radiostanice a vozidlového digitálního terminálu jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly dosažitelné z místa spolujezdce (velitele) a částečně i řidiče. Provedení zástavby dále upřesňují technické podmínky TP-STS/14-2008 „Zásahový požární automobil Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“. Konkrétní provedení zástavby a umístění komunikačních prostředků bude zadavatelem stanoveno při realizaci první CAS zakázky dle skutečných podmínek v kabině vozidla.

  - Bod 20 technických podmínek zní:

Kabina osádky je vybavena přípojnými body a upravena pro dodatečnou montáž dobíjecích úchytů pro ruční radiostanice a dobíjecích úchytů pro ruční svítilny v počtu sedadel.

  - Bod 22 technických podmínek zní:

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na vodu 
má skutečný objem 9.000 až 9.090 litrů a nádrž na pěnidlo má skutečný objem 540 litrů. Nádrže jsou vyrobeny z nerezové oceli jakosti nejméně AISI 316L nebo polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny či z plastických materiálů, např. vrstveného polypropylenu.

  - Bod 30 technických podmínek zní:

CAS je opatřena lafetovou proudnicí se jmenovitým výkonem 2.000 l.min-1 
a délkou účinného dostřiku kompaktním proudem nejméně 50 m. Lafetová proudnice na účelové nástavbě může být řešena jako odnímatelná.

- S ohledem na požadované nasazení CAS v kopcovitém a hornatém prostředí, 
je pro výrobu CAS použit automobilový podvozek s vysokou stabilitou, umožňující provoz při bočním náklonu nejméně 30°.

- S ohledem na požadované nasazení CAS ve složitých terénních podmínkách 
je pro výrobu použit automobilový podvozek s minimálním stranovým vychýlením účelové nástavby oproti kabině osádky při maximálním protisměrným naklonění přední 
a zadních náprav, stranové vychýlení nepřekročí 2 % celkové šířky účelové nástavby.

- Pohonná jednotka CAS splňuje emisní normu EURO V.

- Výfukové potrubí od motoru CAS je vyvedeno nad účelovou nástavbu.

- Náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem.

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty 
a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Tato technická specifikace má 3 listy a přílohy této technické specifikace tvoří:

  - TP-STS/01A-2011 – 3 listy,

  - TP-STS/15-2011 – 4 listy,

  - Technická specifikace dýchacích přístrojů a tlakových lahví – 1 list.