Technická specifikace pro dýchací přístroj a tlakovou láhev

- Dýchací přístroj splňuje požadavky ČSN EN 137:2007.

- Nosič dýchacího přístroje je z anatomicky tvarovaného kompozitního materiálu bez ostrých výstupků v zádové části (šrouby apod.), je opatřený polstrovanými nosnými popruhy se snadnou údržbou. Pro jeho demontáž není potřebné nářadí. Seřizovací spony jsou z nekorodujícího kovu a umožňují snadnou manipulaci i v rukavicích, dotahování bederního opasku na bocích je směrem odzadu dopředu.

- Redukční ventil umožňuje dodatečnou montáž druhého středotlakého výstupu pro záložní plicní automatiku nebo připojení k přetlakovému protichemickému oděvu.

- Kontrolní manometr je vybaven integrovanou varovnou píšťalou v ochranném pryžovém pouzdře, fluorescenční číselník s vyznačením rezervy je umístěný na levém ramenním popruhu. Píšťala vydává rovnoměrný signál v celém rozsahu tlaku 50-0 bar +/- 5 bar. Manometr a píšťala mají na sobě nezávislý přívod vzduchu a dvojité jištění pro případ poruchy. Kontrolní manometr umožňuje budoucí záměnu za elektronickou monitorovací jednotku s možností telemetrického přenosu dat.

- Přetlaková plicní automatika je snadno ovladatelná (jednou rukou i v rukavici) a je opatřena vnější ochranou proti poškození (pryžové opláštění apod.). Připojení ke středotlakému vedení od redukčního ventilu je řešeno rychlospojkou. Připojení plicní automatiky k obličejové masce je prostřednictvím nástrčkové rychlospojky.

- Přetlaková obličejová maska dýchacího přístroje splňuje požadavky ČSN EN 136:1998 a ČSN EN 148-3:2000.

- Přetlaková obličejová maska má rychlo upínací prvky s dvojitou těsnící manžetou lícnice, polykarbonátový panoramatický zorník v torzně tuhém rámečku, a je osazená kvalitní průzvučnou membránou. Maska je v jedné univerzální velikosti a je kompatibilní a technicky návazná na stávající vybavení zadavatele, a to především z důvodu možnosti záměny jednotlivých komponentů mezi stávajícími i novými dýchacími přístroji podle potřeby.

- Tlaková láhev splňuje požadavky ČSN EN 144-2:1999, ČSN EN ISO 11623:2003, ČSN EN 1089-3:2004, ČSN EN 12245:2009, ČSN EN ISO 13769:2009.

- Tlaková láhev (včetně náhradních) je vyrobena z kompozitu a má vodní objem 6,9 litru a plnící tlak 300 bar. Má následující barevné provedení: žluté tělo, vrchlík se čtvrtinovými černo-bílými výsečemi a je označena podle CZ standardů. Láhev je opatřena ventilem v ose, ovladatelným oběma rukama. Tlakové lahve včetně náhradních jsou vybaveny textilním obalem. Ventil i láhev jsou schváleny pro použití v kombinaci s nabízeným dýchacím přístrojem (doloženo prohlášením výrobce dýchacího přístroje).

- Dýchací přístroje a veškeré výše popsané jejich součásti jsou vyrobeny v roce 2011.