Řád výkonu služby v JSDHO - SIAŘ GŘ HZS ČR, částka 25/2009

Příloha č. 10/S

PREVENCE DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI

1. Řidič a strojník je povinen každou indispozici, která snižuje jeho schopnost k řízení

nebo obsluze PT, neprodleně nahlásit veliteli jednotky.

2. Za bezpečnost jízdy odpovídá řidič nebo strojník. Velitel jednotky ani jiný člen posádky

nesmí omezovat pravomoc a povinnost řidiče nebo strojníka. Velitel posádky vozidla

však může nařídit zastavení nebo zpomalení jízdy, výměnu řidiče nebo případně může

změnit trasu nebo cíl jízdy.

3. Na nápravách PT s celkovou hmotností nad 3,5 t s jednoduchým oráfováním se nesmí

používat protektorované pneumatiky.

4. V kabině řidiče a mužstva PT smí být přepravováno požární příslušenství, které není

znečištěné nebo kontaminované a je řádně uloženo v úchytech spolehlivě zajišťujících

toto příslušenství proti vypadnutí při jízdě nebo při náhlé změně polohy, například při

převrácení.

5. Se zásahovým požárním automobilem, který je opatřen nádrží na vodu k hašení,

se smí jet pouze s plnou nebo prázdnou nádrží. S nedoplněnou nádrží se smí jet pouze

ve výjimečných případech a se zvýšenou opatrností.

6. Při jízdě k zásahu se zapnutým zvláštním výstražným zařízením řidič nebo strojník dbá

zvýšené opatrnosti. Při průjezdu křižovatkou, na kterou přijíždí po vedlejší silnici nebo

v jiném než volném směru, je povinen dát přednost v jízdě všem účastníkům silničního

provozu, kteří nejsou připraveni umožnit požárnímu automobilu volný a bezpečný

průjezd.

7. Zásahový požární automobil musí mít na komunikacích v místech a v období, kde to

vyžaduje právní předpis, zimní výbavu.

Řád výkonu služby v JSDHO - SIAŘ GŘ HZS ČR, částka 25/2009

Příloha č. 11/S

KONDIČNÍ JÍZDY

Účelem kondičních jízd je pravidelné udržování řidičské kondice a postupné

prohlubování návyků ke kvalitnímu řízení vybraných motorových vozidel. Kondiční jízdy se

řídí následujícími zásadami:

1. Strojník, který v průběhu čtyř týdnů neřídil požární automobil nebo některý z automobilů,

pro které je určen při výjezdu k zásahu, absolvuje kondiční jízdu v délce nejméně

10 km, a to bez přerušení.

2. Strojník, který z důvodu, např. dovolené nebo dlouhodobé nemoci, neřídil déle než šest

týdnů požární automobil nebo některý z automobilů, pro které je určen při výjezdu

k zásahu, absolvuje kondiční jízdu v délce nejméně 20 km.

3. Nejméně dvakrát ročně musí být kondiční jízda rozšířena o tažení požárního přívěsu,

pokud je ve výzbroji jednotky.

4. Strojník provádí kondiční jízdu zejména s CAS.

5. Řidič automobilu se zvláštním výstražným zařízením, který v průběhu čtyř týdnů neřídil

požární automobil, na který je v rámci výkonu služby určen, absolvuje s ním kondiční

jízdu v délce nejméně 10 km bez přerušení.

6. Kondiční jízda se provádí bezprostředně po uplynutí doby podle odstavce 1 a 2, a to po

předem stanovené trase. Její náročnost se volí s ohledem na místní podmínky.

7. Při kondiční jízdě si řidič nebo strojník prohlubuje zejména návyky v technice řízení

automobilu, zdokonaluje se v řízení automobilu ve ztížených podmínkách provozu a

nacvičuje součinnost s ostatními členy osádky, například při couvání nebo průjezdu

zúženým profilem.

8. Při kondiční jízdě se nepoužívá zvláštní výstražné zařízení, jinak se používají veškeré

předepsané prvky pasivní bezpečnosti.

9. Ztíženými podmínkami se rozumí např. průjezd zúženými profily, otáčení, přejezd prvků

pro zpomalení jízdy. V zimním období je to jízda sněhem, na zledovatělém povrchu apod.

10. Kondiční jízdy organizuje velitel jednotky nebo jím pověřená osoba. Ten také určuje pro

kondiční jízdu dalšího řidiče, pokud to povaha jízdy vyžaduje.

11. Specializované instrukčně metodické zaměstnání může být zaměřeno, např. na řízení

automobilu s přívěsem včetně couvání, jízdu ve složitých terénních podmínkách, řízení

automobilu na kluzkém povrchu, jízdu v omezeném prostoru, součinnost řidiče s osádkou

automobilu nebo na rozbor závažné dopravní nehody, znalost pravidel silničního provozu.

Řád výkonu služby v JSDHO - SIAŘ GŘ HZS ČR, částka 25/2009

Příloha č. 12/S

UŽITÍ ZVLÁŠTNÍHO VÝSTRAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

1. Zvláštní výstražné zařízení se používá zejména při dopravě jednotky požárním

automobilem na místo zásahu, pokud velitel jednotky nerozhodne jinak.

2. Zvláštním výstražným zařízením se rozumí zvláštní výstražné světlo modré barvy (zvláštní

výstražné světelné zařízení) doplněné zvukovým výstražným zařízením. Zvláštní výstražné

světelné zařízení se může používat samostatně nebo v kombinaci se zvláštním zvukovým

výstražným zařízením.

3. Za zvláštní výstražné světelné zařízení se nepovažují oranžová blikající světla, určená

k označení požárního automobilu jako překážky silničního provozu a při dopravě na místo

zásahu se oranžová blikající světla nepoužívají.

4. Zvláštní výstražné světelné zařízení je snímatelné nebo pevně spojené s požárním

automobilem, zvláštní zvukové výstražné zařízení a rozhlasové zařízení se umisťuje

na požárním automobilu nebo skrytě v požárním automobilu.

Zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

§ 41

(1) Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále jen "vozidlo s právem přednostní jízdy"), není povinen dodržovat § 4 písm. c), § 5 odst. 1 písm. f), g) a h), § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 1 písm. b), § 11, § 12 odst. 1, 2, 4, 5 a 6, § 13 až 17, § 18 odst. 2, 3, 4 a 8, § 19 odst. 2 a 3, § 20, § 21 odst. 2, 3 a 4, § 22, 23, § 24 odst. 3 a 4, § 25 odst. 1, 2, 3, 4, 5, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, 3 a 5, § 31, § 32 odst. 6, § 35, § 36 odst. 1 a 2 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(2) Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy mohou být vybavena vozidla 

a) Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu,
b) Vězeňské služby,
c) vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu,
d) obecní policie, která určí obec,
e) hasičských záchranných sborů,
f) důlní záchranné služby,
g) poruchové služby plynárenských zařízení,
h) zdravotnické záchranné služby a dopravy nemocných, raněných a rodiček,
i) ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění humanitárních úkolů civilní ochrany.
j) celní správy označená podle zvláštního právního předpisu.

(3) Vláda může stanovit nařízením další vozidla, která pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.

(4) Řidičem vozidla s právem přednostní jízdy smí být osoba starší 21 let, která musí splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.

(5) Řidič vozidla s právem přednostní jízdy nesmí za jízdy jíst, pít a kouřit.

(6) Odstavce 1 a 4 platí obdobně i pro řidiče vozidel doprovázených vpředu, a jde-li o více než tři vozidla, i vzadu vozidly ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů s právem přednostní jízdy. Doprovázená vozidla musí mít rozsvícena obrysová a potkávací světla.

(7) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.

(8) Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.

(9) Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré barvy na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.

(10) V provozu na pozemních komunikacích je zakázáno neoprávněně užívat zvláštních výstražných světel a zvláštního zvukového výstražného znamení, které užívá vozidlo s právem přednostní jízdy, nebo je napodobovat.

§ 42

(1) Řidič vozidla vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy smí tohoto světla užívat jen tehdy, mohla-li by být jeho jízdou nebo pracovní činností ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jestliže to vyžaduje pracovní činnost tohoto vozidla, není jeho řidič povinen dodržovat ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích uvedených v § 4 písm. c), § 7 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, 2 a 4, § 13, § 14 odst. 1 a 2, § 18 odst. 2 písm. b), § 22 odst. 3, § 24 odst. 4 písm. a), c), d), e), f) a g), § 25 odst. 1, 2 a 3, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, § 30, 36, 37 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(2) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlu podle odstavce 1 umožnit jízdu nebo pracovní činnost a podle okolností snížit rychlost jízdy, popřípadě i zastavit vozidlo.

(3) Skupiny (kolony) vozidel ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů je možno doprovázet vpředu i vzadu vozidly užívajícími zvláštního výstražného světla oranžové barvy. Doprovázená vozidla musí mít rozsvícena obrysová a potkávací světla.