| S B Í R K A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |
| generálního ředitele Hasičského záchranného sboru české republiky a náměstka ministra vnitra |  |  |  |  |  |  |
| ### Ročník: 2004 |  | V Praze dne 20. října 2004 |  |  | #### Částka: 43 |  |
| O B S A H : |  |  |  |  |  |  |
|  | Část I. |  | 43. | Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 20.10.2004, kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 17/2003, kterým se stanovují normy znalostí hasičů, ve znění Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 49/2003 |  |  |

43

## P O K Y N

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru  České republiky

a náměstka ministra vnitra

ze dne 20. října 2004,

kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 
a náměstka ministra vnitra č. 17/2003, kterým se stanovují normy znalostí hasičů, ve znění Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 
a náměstka ministra vnitra č. 49/2003

Čl. I

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra 
č. 17/2003, kterým se stanovují normy znalostí hasičů, ve znění Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 49/2003, se mění takto:

1.  	V části I. na konci odstavce 5 se středník nahrazuje čárkou a odstavec se doplňuje o další pojmy, které znějí:

„pěnové systémy - nádrže na pěnové koncentráty, armatury pro jejich transport, přiměšovače,  
  ovládací a měřící přístroje,

vodní systémy - nádrže na vodu, otvírací a zavírací armatury, ovládací a měřící zařízení,

hydraulické systémy - systémy používané k přenosu síly u výškové techniky a vyprošťovacího  
  zařízení,

bezpečnostní systémy - elektronická nebo mechanická zařízení zajišťující bezpečný provoz 
  věcných prostředků,

kritická jízdní situace - jízdní situace, kdy bezprostředně hrozí:

- kolize s jiným účastníkem silničního provozu nebo s překážkou na komunikaci,

-	ztráta ovladatelnosti motorového vozidla nebo jízdní soupravy,

defenzivní jízda - efektivní jednání řidiče založené na předcházení kritickým jízdním situacím,

kondiční jízda - jízda, mající za úkol pravidelně udržovat řidičskou kondici a postupně 
  prohlubovat návyky ke kvalitnímu řízení vybraných motorových vozidel,

specifikace - podrobný rozpis postupu prováděné činnosti stanovený výrobcem zařízení nebo 
  oprávněným orgánem,

předpis - právní předpis, norma nebo interní akt řízení,

oprava - činnost, která vede k obnovení původních funkcí věcného prostředku,

používání - řízení, obsluha, údržba a oprava věcných prostředků v rozsahu stanoveném v návo- 
  du k obsluze,

strojník - hasič určený k činnosti zajišťující plnění úkolů strojní služby v jednotce PO, 
  při používání prostředků strojní služby,

prostředky strojní služby - prostředky stanovené Řádem strojní v požární ochraně;“.

2.   Normy znalostí hasičů se doplňují o normu znalostí pro funkci strojník, která je uvedena 
        v příloze tohoto pokynu.

Čl. II

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem  1. ledna 2005.

Čj.: PO-3270/IZS-2004

Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v z. náměstek generálního ředitele HZS ČR pplk. Ing. Alois Sellner v. r.

Obdrží:

HZS krajů

SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku

MV-generální ředitelství HZS ČR

P ř í l o h a

k Pokynu GŘ HZS ČR a NMV  č. 43/2004

NORMA ZNALOSTÍ  PRO FUNKCI

STROJNÍK

1.	Obecné požadavky na výkon práce

Úkoly stanovené jednotkám požární ochrany v § 70 zákona o požární ochraně upřesňují zejména vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (dále jen „vyhláška o jednotkách PO“) a  Bojový řád jednotek požární ochrany (dále jen „Bojový řád“).

Strojník musí mít potřebné znalosti a dovednosti stanovené pro funkci hasič, musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny C a skupiny E s prokazatelnou dovedností v řízení motorových vozidel (nebo v souladu s interním aktem řízení  podle hmotností třídy vozidla 
i pouze skupiny B) a musí splňovat ustanovení dalších předpisů . Musí mít také potřebné znalosti a dovednosti pro:

- používání prostředků strojní služby příslušné jednotky PO, v níž je zařazen, a k jejichž používání je služebním funkcionářem nebo jinou oprávněnou osobou určen (dále jen „určené prostředky“),

- taktiku nasazení určených prostředků,

- zásobování požární vodou.

2. 	Požadavky na znalosti a dovednosti strojníka

| Skupina znalostí | Požadavky potřebných znalostí a dovedností |
| --- | --- |
| A Organizace požární ochrany |  je seznámen s úkoly strojní služby v požární ochraně,  zná organizaci řízení své jednotky PO s vazbou na funkci strojník v době operačního i organizačního řízení,  je seznámen s dokumentací strojní služby vedené u jednotky PO (v písemné, popř. i v elektronické podobě) a umí vést evidenci a záznamy o provozu, kontrolách a zkouškách určených prostředků,  zná ustanovení předpisů majících vztah k používání určených prostředků,  zná ustanovení předpisů majících vazbu na výkon funkce strojník, zejména - vybraná ustanovení vyhlášky o jednotkách PO, - Řádu strojní služby v požární ochraně, jde-li o příslušníka HZS ČR, - dopravně provozního řádu, - vybraná ustanovení zákona o technické způsobilosti vozidel pro provoz po pozemních komunikacích, |

| B Bezpečnost práce |  zná ustanovení předpisů bezpečnosti práce majících vazbu na výkon funkce strojník zejména - Řádu strojní služby v požární ochraně, jde-li o příslušníka HZS ČR, - nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,  zná bezpečné postupy pro používání určených prostředků v rozsahu stanoveném v návodu k obsluze,  zná bezpečnostní limity pro používání určených prostředků a důvody, pro které je zakázáno určené prostředky používat,  zná bezpečnostní zásady stanovené pro řidiče a osádku při výjezdu a jízdě k zásahu,  zná příčiny, které snižují schopnost řidiče k řízení vozidel,  zná bezpečnostní zásady stanovené pro jízdu vozidly, která patří do jemu určených prostředků (dále jen „určená vozidla“),  zná zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy,  zná zásady bezpečné a defenzivní jízdy,  zná faktory, které ovlivňují možnost vzniku kritické jízdní situace,  je seznámen s nejčastějšími příčinami dopravních nehod požárních automobilů,  zná bezpečnostní zásady pro ustavení určených vozidel (např. v blízkosti troleje, při dopravní nehodě na dálnicích apod.), |
| --- | --- |
| D Požární taktika |  je seznámen s parametry čerpacích stanovišť, přístupových komunikací a nástupních ploch, - zná taktické zásady pro umísťování určených vozidel na místě zásahu, zejména - u požáru, - u zásahu za přítomnosti nebezpečné látky, - u dopravní nehody,  zná způsoby dodávky a dopravy vody,  zná způsoby připojování určených vozidel na zdroje požární vody, na požární potrubí a na polostabilní hasící zařízení,  v předurčeném hasebním obvodu zná místa, která omezují možnost průjezdu určených vozidel z hlediska snížené nosnosti komunikace, snížené výšky nebo šířky průjezdného profilu komunikace nebo jinou překážkou, |
| E Věcné prostředky |  zná základní takticko-technická data určených prostředků,  zná provozní náplně určených prostředků a opatření prováděná k zabezpečení jejich celoročního provozu,  je seznámen s konstrukcí hlavních skupin podvozků, agregátů a nástaveb požárních automobilů a s nejčastějšími příčinami poruch,  zná způsob vlečení určených vozidel a způsoby nouzového dojetí,  je seznámen se základními parametry pneumatik určených vozidel a s příčinami jejich poškozování nebo neúměrného opotřebení, zná zásady huštění pneumatik a postupy stanovené při jejich výměně,  umí používat a obsluhovat přidělená opravárensko-diagnostická zařízení a zařízení nezbytná pro provoz určených prostředků; jedná se například o - kontrolu stavu akumulátorů a pneumatik, - udržování určených prostředků v pohotovostním stavu, - odtah výfukových spalin z garáží, - otevírání garážových vrat (včetně nouzového způsobu), |

| F Technický výcvik |  ovládá činnosti stanovené strojníkovi Cvičebním řádem jednotek PO-technický výcvik,  umí připojovat určené prostředky na zdroje požární vody, požární potrubí a polostabilní hasící zařízení,  umí obsluhovat určené prostředky,  umí obsluhovat určené prostředky nouzovým způsobem,  umí řídit určená vozidla při normálních i ztížených podmínkách a je schopen aplikovat zásady bezpečné a defenzivní jízdy,  umí stanoveným postupem vléci nepojízdná vozidla,  umí určená vozidla připravit k výjezdu a bezpečně s nimi ze stanice vyjet,  po ukončení zásahu umí určené prostředky uvést do akceschopného stavu. |
| --- | --- |

Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 36/2003 k provádění odborné přípravy 
      a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDK podniků.

Například  § 37 odst. 2 písm. d) a e)  vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 
     Řád strojní služby v požární ochraně, jedná-li se o příslušníka HZS ČR, profesní způsobilost řidiče podle zákona 
     č. 247/2000 Sb., zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel podle zákona č. 361/2000 Sb., fyzická 
     a zdravotní způsobilost podle vyhlášky č. 324/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 297/2002 Sb., jde-li o příslušníka 
     HZS ČR, a zdravotní způsobilost podle nařízení vlády č. 352/2003 Sb., jde li o zaměstnance HZS podniku nebo 
     člena SDH obce, nebo SDH podniku.