| S B Í R K A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY |  |  |  |  |  |
| Ročník: 2012 |  | V Praze dne 28. listopadu 2012 |  |  | Částka: 48 |
| O B S A H : |  |  |  |  |  |
|  | Část I. |  | 48. | Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 28.11.2012, kterým se stanovují zásady nakládání s malými ochrannými filtry |  |
|  | Část II. |  |  | Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení |  |

48

P O K Y N

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

ze dne 28. listopadu 2012,

kterým se stanovují zásady nakládání s malými ochrannými filtry

K zabezpečení jednotného postupu při nakládání s malými ochrannými filtry (dále jen „filtr“) u Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) v souladu s „Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“ a vyhláškou č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,

- s t a n o v í m

Čl. 1

Předmět úpravy

Tento pokyn upravuje činnost MV-generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „generální ředitelství“), hasičských záchranných sborů krajů (dále jen „HZS krajů“), Záchranného útvaru HZS ČR (dále jen „záchranný útvar“) a SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku (dále jen   „škola“) při nakládání s filtry, s kterými disponuje HZS ČR.

Čl. 2

Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto pokynu se rozumí

- filtrem základní funkční součást užívaných typů lícnic ochranných masek a dětských 
 ochranných kazajek k ochraně dýchacích cest,

- filtrem typu MOF filtr chránící dýchací cesty před účinky NBC látek; dále slouží 
 k záchytu nebezpečných chemických látek (průmyslových škodlivin) dle normy ČSN 
 EN 141- protiplynové a kombinované filtry ve třídě 2: A2, B2, E2, K2 a P3,

- originálním balením filtrů

ca) u filtrů pořízených po roce 1999

hermetické „mikrobalení“ každého filtru v průhledné fólii nebo alufanové fólii
(má charakter plombování). Na filtru je pod průhlednou fólií nebo na štítku
nalepeném na alufanové fólii uveden typ filtru, druh připojovacího závitu a konec
záruční doby (rok a měsíc), popřípadě i datum výroby,

cb) u filtrů typu MOF-2, MOF-4 a MOF-5 pořízených do roku 1999

jednotlivé filtry nejsou v hermetickém balení, oba otvory mají uzavřeny zátkami;
těla filtrů, na nichž je vytištěn rok a měsíc výroby, jsou zabalené ve voskovaném
papíru, po obvodu proložené vrapovým papírem, uložené podle roků a měsíců
výroby po 60 ks (vyjma vydaných a zbytkových) v přepravních obalech (dřevěných
bednách) s nepřehlédnutelným označením typu vložených filtrů, roku a měsíce
jejich výroby,

- zárukou filtru doba, po kterou výrobce garantuje technické parametry filtru podle
technických přejímacích podmínek a příslušné české technické normy; filtry v záruce
musí být v originálním balení s uvedením konce záruční doby pod průhlednou fólií,

- ověřováním použitelnosti filtrů provedení laboratorních zkoušek na náhodně vybraných vzorcích filtrů typu MOF po záruce podle typů a ročníků výroby akreditovanou osobou v souladu s technickými podmínkami uvedenými v příloze tohoto pokynu,

- ověřenými filtry filtry po záruce v originálním balení typů a ročníků výroby, jejichž namátkově vybrané zkušební vzorky vyhověly při ověřování použitelnosti filtrů; jsou nadále použitelné k ochraně před účinky NBC látek,

- zásahovými filtry filtry typu MOF v záruce k použití při zásahu,

- dispoziční (vezenou) zálohou zásahových filtrů počet zásahových filtrů ve stálé dispozici na stanici připravené k neprodlené dopravě na místo zásahu, nebo v zásahových požárních automobilech a technice pro dekontaminaci,

- cvičnými filtry filtry různých typů a ročníků výroby po záruce, mimo ověřených filtrů, nepřehlédnutelně označených nápisem „CVIČNÉ“ na těle filtrů vybraných ke cvičným účelům;  mohou to být i filtry typu MOF, jejichž zkušební vzorky nevyhověly při ověřování použitelnosti filtrů; nemusí být v originálním balení,

- nepoužitelnými filtry filtry použité nebo jinak znehodnocené (deformované, proražené) včetně filtrů typu MOF, jejichž zkušební vzorky nevyhověly při ověřování použitelnosti a nejsou cvičnými filtry,

- kontaminovanými filtry filtry ochranných masek (dětských ochranných kazajek), použitých k ochraně dýchacích cest osob (dětí) při zásazích s možností kontaminace nebezpečnými látkami,

- NBC látkami radioaktivní látky, bojové otravné látky a biologické (bakteriologické) prostředky.

Čl. 3

Povinnosti při nakládání s filtry

- Generální ředitelství:

- stanovuje zásady pro používání, ukládání a označování filtrů u HZS ČR podle určení /čl. 2 písm. f), g), h), i), j) a k)/ a kontroluje jejich dodržování u organizačních složek HZS ČR,

- zabezpečuje ověřování použitelnosti filtrů pro naplnění potřeby ověřených filtrů 
u HZS ČR prostřednictvím Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (dále jen „Institut“).

- Institut:

- vyžaduje a přebírá zkušební vzorky filtrů typu MOF od generálního ředitelství, HZS krajů, záchranného útvaru a školy, které předává akreditované osobě k ověřování použitelnosti filtrů a potvrzuje jejich spotřebu,

- vyhotovuje a zasílá kopie protokolu o laboratorních zkouškách, potvrzené a schválené po ověřování použitelnosti filtrů akreditovanou osobou, HZS krajů, záchrannému útvaru a škole.

- Generální ředitelství, HZS krajů, záchranný útvar a škola:

- udržují zásahové filtry, ověřené filtry a cvičné filtry v  potřebném množství pro zabezpečení stanovených úkolů, vedou jejich přehled podle ročníků, měsíců výroby, doby záruky jakosti a doby platnosti ověření,

- pořizují, přejímají a převádí filtry pro vlastní potřebu a poskytují filtry typu MOF pro ověřování použitelnosti filtrů podle pokynů Institutu,

- stanovují výši dispoziční (vezené) zálohy zásahových filtrů s dodržením minimálních počtů /4 odst. 4 písm. a)/, počet ověřených filtrů /čl. 4 odst. 4 písm. b)/ a způsob jejich uložení,

- označují a odděleně ukládají filtry podle určení /čl. 2 písm. f), g), h), i), j) a k)/,

- ekologicky likvidují nepoužitelné filtry a kontaminované filtry bezprostředně po jejich kontaminaci při zásahu nebo dekontaminaci osob a techniky,

- informují se o možnosti bezúplatného převodu ověřených filtrů, popř. cvičných filtrů v rámci HZS ČR.

###### Čl. 4

Používání, ukládání a přidělování filtrů

- Filtry jsou nedílnými součástmi ochranných masek a dětských ochranných kazajek 
v používání. Při kompletaci ochranné masky a dětské ochranné kazajky musí být dodržena kompatibilita připojovacích závitů. Vzájemné propojení filtru s vnějším připojovacím závitem Rd 40 x 1/7“ s lícnicí ochranné masky nebo dětskou ochrannou kazajkou s vnitřním 
připojovacím závitem OZ 40 x 4 mm a naopak je nepřípustné.

- Příslušníci a občanští zaměstnanci HZS ČR s morfologickou výškou obličeje do velikosti "3" (měřené faciometrem II), kteří jsou pro lepší těsnost lícnice vybaveni lícnicí CM 4 s vnitřním připojovacím závitem OZ 40 x 4 mm, se z důvodu kompatibility závitů 
vybavují ověřenými filtry typu MOF 4 nebo MOF 5 s vnějším připojovacím závitem OZ 40 x 4 mm.

- Filtry v zásobách (ve skladech) HZS ČR se používají:

- k ochraně vybraných skupin obyvatelstva při stavu ohrožení státu a válečném 
stavu  před NBC látkami

ověřené filtry  typu MOF-2, MOF-4 a MOF-5 jsou určeny pro výdej s lícnicemi ochranných masek   CM-5, CM-4, CM-3, CM-3/3h a DM-1 a s dětskou ochrannou 
kazajkou DK-88.  Ke každé lícnici ochranné masky uvedených typů a každé dětské ochranné kazajce ve skladu musí být k dispozici jeden ověřený filtr uvedených typů; ověřené filtry typu MOF-6-M s vnějším připojovacím závitem Rd 40 x 1/7“ lze 
použít jen k lícnicím ochranné masky CM-6, některým lícnicím CM-5 a k lícnicím ochranných masek novějších a jiných typů s vnitřním připojovacím závitem Rd 40 x 1/7“,

- k ochraně všech příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR, kteří nemají 
vydanou ochrannou masku do osobního používání

ověřené filtry s odpovídajícím připojovacím závitem k lícnicím ochranných masek CM-6 (výjimečně CM-4, viz výše odstavec 2), které jsou uloženy v textilních brašnách ke stejnému účelu.

- Filtry s lícnicemi ochranných masek a brašnami (dále jen „ochranná maska“) vydané příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR do osobního používání se používají:

- k jejich ochraně při zásahu

| HZS kraje / ZÚ HZS ČR | Minimální počet zásahových filtrů v dispoziční (vezené) záloze zásahových filtrů používaných spolu s ochrannou maskou jako filtrační dýchací přístroje |
| --- | --- |
| Hl. m. Praha | 205 |
| Středočeský | 185 |
| Jihočeský | 145 |
| Plzeňský | 105 |
| Karlovarský | 60 |
| Ústecký | 145 |
| Liberecký | 85 |
| Královéhradecký | 100 |
| Pardubický | 85 |
| Vysočina | 100 |
| Jihomoravský | 145 |
| Olomoucký | 85 |
| Moravskoslezský | 185 |
| Zlínský | 85 |
| ZÚ HZS ČR | 100 |

Pokud jsou zásahové požární automobily vybavené filtračními dýchacími přístroji, musí být k dispozici pro stanovený maximální počet osob ve vozidle;

- k jejich ochraně za jiným účelem než k použití při zásahu

ověřené filtry s odpovídajícím připojovacím závitem, které jsou nedílnou součástí ochranných masek CM-6 (výjimečně CM-4, viz odstavec 2),

- k výcviku

cvičné filtry určené k výcviku v nekontaminovaném prostředí nebo k nácvikům nasazování a používání ochranných masek. K výcviku se nesmí používat zásahové a ověřené filtry.

- O vydání zásahových a ověřených filtrů do osobního používání rozhoduje ředitel HZS kraje, velitel záchranného útvaru, ředitel školy a příslušný ředitel organizační součásti generálního ředitelství.

Čl. 5

Postup při ověřování použitelnosti filtrů

- Při ověřování použitelnosti filtrů se laboratorními zkouškami zjišťuje hmotnost a hodnoty
odporu, koeficientu průniku a dynamické sorpční kapacity u namátkově vybraných
zkušebních vzorků filtrů typu MOF. Ověřenými filtry jsou filtry těch typů a ročníků výroby, jejichž zkušební vzorky při ověřování použitelnosti vyhověly, tzn. splňují stanovené hodnoty podle technických podmínek uvedených v příloze tohoto pokynu.

- O ověřování použitelnosti rozhoduje náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzové plánování na základě návrhu ředitele Institutu.

- Zkušební vzorky filtrů typu MOF k laboratorním zkouškám pro ověření použitelnosti filtrů se vybírají namátkově. Místa jejich odběru určuje Institut a určené vzorky filtrů si přebírá k laboratorním zkouškám. Po ukončení ověřování použitelnosti filtrů potvrzuje Institut celkovou spotřebu filtrů typu MOF na zkušební vzorky podle protokolů o laboratorních zkouškách;

- u k l á d á m

- náměstkům generálního ředitele HZS ČR, ředitelům vzdělávacích, technických 
a účelových zařízení generálního ředitelství, ředitelům HZS krajů, veliteli záchranného útvaru a řediteli školy

- při nakládání s filtry postupovat podle tohoto pokynu,

- rozhodovat na základě kopií protokolů o laboratorních zkouškách

ba)  kterými typy a ročníky ověřených filtrů zajistí vlastní potřebu podle čl. 4 
     odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4 písm. b),

bb)  které z filtrů, jejichž zkušební vzorky nevyhověly při ověřování použitelnosti 
     filtrů bude využívat k výcviku jako cvičné filtry,

- dbát pokynů ředitele Institutu při ověřování použitelnosti filtrů,

- náměstkovi generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost

  - stanovovat termíny ověřování použitelnosti filtrů a upřesňovat technické podmínky pro laboratorní zkoušky,

  - sledovat dodržování tohoto pokynu u organizačních součástí HZS ČR.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. Pokyn generálního ředitele HZS ČR 
č. 37/2010 se zrušuje.

Čj. MV-110322-1/PO-IZS-2012

Generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba

Obdrží:

HZS krajů

Záchranný útvar HZS ČR

SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku

MV-generální ředitelství HZS ČR

P ř í l o h a

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 48/2012

###### Technické podmínky pro laboratorní zkoušky filtrů typu MOF

1.   Určení filtrů typu MOF

a)	filtry typu MOF-2, MOF-4, MOF-5 a MOF-6-M ve spojení s lícnicí ochranné masky 
nebo speciálním zařízením chrání dýchací cesty jednotlivce proti těmto škodlivinám

- bojovým otravným látkám (BOL) ve formě plynů a par

- pevným a kapalným aerosolům otravných látek dle ČSN EN 143 třída P3

- biologickým aerosolům

- radioaktivnímu prachu,

b) filtry zachytávají výše uvedené škodliviny, které jsou obsaženy v ovzduší. Ve směru postupu vzdušniny jsou nejprve na filtračním složenci zachytávány aerosoly a prachy škodlivin. V sorpční vrstvě se odstraňují plynné škodliviny fyzikální sorpcí a chemisorpcí. K zajištění ochrany osob je nutné, aby v ovzduší byl minimální objemový obsah kyslíku 17 %.

2.   Všeobecné pokyny pro laboratorní zkoušky

a) filtry typu MOF-2, MOF-4 a MOF-5 zkoušet dle následujícího klíče - z každého 
      	vyrobeného ročníku nahodilým výběrem vybrat vždy 9 filtrů

aa) 3 filtry vyrobené v 1. až 4. měsíci

ab) 3 filtry vyrobené v 5. až 8. měsíci

ac) 3 filtry vyrobené v 9. až 12. měsíci,

b) 	filtry typu MOF-6-M - z každého vyrobeného ročníku nahodilým výběrem vybrat vždy 9 filtrů.

Takto vybrané filtry se prověřují na parametry dle bodu 3 těchto technických podmínek.

3.   Parametry filtrů typu MOF-2, MOF-4, MOF-5 a MOF-6-M

- připojovací závit filtrů typu MOF-2, MOF-4 a MOF-5 pro lícnicovou část masky má rozměr OZ 40 x 4 mm,

- připojovací závit filtru typu MOF-6-M pro lícnicovou část masky má rozměr OZ 40 x 4 mm nebo rozměr Rd 40 x 1/7´´,

- hmotnost filtrů typu MOF může být bez obalu a uzávěrů maximálně

- MOF-2			-	260 g

- MOF-4   7/1980-1985	-	240 g

- MOF-4      1986-1992	-	260 g

- MOF-5			-	260 g

- MOF-6-M			-	350 g,

- odpor filtrů typu MOF při průtoku 30 ± 1,5 l/min. smí být maximálně

- MOF-2			-	190 Pa

- MOF-4   7/1980-1985	-	170 Pa

- MOF-4      1986-1992	-	180 Pa

- MOF-5			-	150 Pa

- MOF-6-M			-	170 Pa,

  - koeficient průniku (KP) nesmí překročit u všech filtrů typu MOF hodnotu 5 . 10-3 %,

  - dynamická sorpční kapacita (DSK) na BOL – filtry typu MOF musí zachytit minimálně

| - Filtr | - kyanovodík HCN [g] | - fosgen COCl2 [g] | - chlorpikrin CCl3NO2 [g] |
| --- | --- | --- | --- |
| - MOF-2 | - 3,7 | - 7,5 | - 3 |
| - MOF-4 | - 3,7 | - 7,5 | - 3 |
| - MOF-5 | - 3,7 | - 8 | - 8 |
| - MOF-6-M | - 3,0 | - 8,0 | - 15 |

4.   Hodnocení filtrů typu MOF dle výsledků laboratorních zkoušek

Filtry typu MOF jsou vyhovující, pokud splní následující kritéria:

- musí splnit na 100 % všechny požadavky koeficientu průniku a DSK podle bodu 3,

- hodnotu požadavku na hmotnost a odpor podle bodu 3 mohou překročit o 5 %.

Pokud filtry typu MOF uvedená kritéria nesplní, jsou hodnoceny jako nevyhovující.

Část II.

O z n á m e n í náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení

Podle čl. 1 odst. 5 Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra 
č. 15/2006, kterým se stanoví postup jednotek požární ochrany při provádění likvidačních 
a obnovovacích (asanačních) prací a postup Hasičského záchranného sboru ČR při vypořádání nákladů nebo požadovaných náhrad za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační nebo obnovovací (asanační) práce a za vzniklé škody, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 41/2010, MV-generální ředitelství HZS ČR vydalo „Směrnice k vyúčtování náhrad za likvidační práce prováděné jednotkami HZS ČR v souvislosti s dopravními nehodami“ (dále jen „směrnice“, čj. MV-57103-1/PO-OVL-2012 ze dne 
17. května 2012).

Součástí uvedených směrnic je i Ceník vynaložených výdajů při výkonu příslušníků HZS ČR a použití techniky k poskytnutí likvidačních prací prováděných jednotkami HZS ČR (dále jen „ceník“).

Ceník, který vydalo MV-generální ředitelství HZS ČR s účinností od 1. února 2012, zůstává v platnosti i pro rok 2013. Ceník se uveřejňuje v plném znění.

Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení, uveřejněné v části II. Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR čá. 3/2012 ze dne 10. ledna 2012, se zrušuje.

Čj. MV-128202-1/PO-IZS-2012

plk. Ing. František Zadina v. r. náměstek generálního ředitele HZS ČR

| CENÍK vynaložených výdajů při výkonu příslušníků HZS ČR a použití techniky k poskytnutí likvidačních prací (LP) prováděných jednotkami HZS ČR platný od 1. února 2012 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technika | Sazba za ujetý km (Kč/km) | Sazba za motohodinu (Kč/hodina) * |
| cisternová automobilová stříkačka | 40,- | 2 100,- |
| výšková technika | 50,- | 2 400,- |
| automobilový jeřáb, vyprošťovací automobil | 40,- | 1 900,- |
| technický automobil, rychlý zásahový automobil nad 3,5 t | 40,- | 800,- |
| kontejnerový automobil | 30,- | 600, - |
| dopravní automobil | 15,- | 300,- |
| rychlý zásahový automobil do 3,5 t | 15,- | 300,- |
| nákladní automobil s podvalníkem | 30,- | - |
| nákladní automobil nad 3,5 t | 30,- | - |
| nákladní automobil do 3,5 t | 15,- | - |
| autobus | 15,- | - |
| nákladní automobil do 3,5 t | 15,- | - |
| traktor | 15,- | - |
| osobní automobil | 10,- | 200,- |
| motorová stříkačka | - | 270,- |
| motorová a rozbrušovací pila | - | 45,- |
| elektrocentrála a jiné agregáty | - | 75,- |
| plovoucí čerpadlo | - | 50,- |
| přetlakový ventilátor, odsavač kouře | - | 45,- |
| člun s motorem | - | 570,- |
| čelní nakladač UNC | - | 1 900,- |
| čelní nakladač řízený smykem BOBCAT | - | 420,- |
| vysokozdvižný vozík | - | 420,- |
| Příslušníci HZS ČR mzdové prostředky a související výdaje | sazba za 1 hodinu (Kč/hodina) * |  |
| průměrný hodinový služební příjem (a s ním související výdaje) příslušníka HZS ČR | 280,- |  |
| Spotřebovaný materiál celkem | hodnota v Kč |  |
| ###### pracovní a ochranné pomůcky | ** |  |
| ostatní spotřební materiál a náklady | sazba za 1 hodinu (Kč/hodina) * |  |

*	U započaté či nedokončené motohodiny a hodiny práce se sazba zaokrouhluje na celé ¼ hodiny. „Motohodina“ – pro význam LP je chápána jako práce techniky (jako celku včetně vybavení) na místě události v rámci LP.

**	Konkrétní materiál a jeho ohodnocení a ostatní náklady rozepsat na samostatné příloze, v tabulce uvést celkovou částku.

§ 17 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Ověřené filtry, u kterých byla použitelnost ověřena v roce 2007 (viz „Protokol o zkoušce č. 130/2007 ze dne 
    30. srpna 2007, vydaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, Zkušební laboratoř č. 1040 akreditovaná 
    ČIA, Jeruzalémská 9, 116 52  Praha 1).