Pracovní podklad pro pořízení 
cisternové automobilové stříkačky

- Přehled CAS certifikovaných v TÚPO v letech 2009, 2010 a 2011

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT, s.r.o.

221/003/2009	CAS 20/3000/200 - S 2 Z (Iveco)

PIOTR WAWRZASZEK ISS

221/010/2009	CAS 20/2500/250 - M 2 Z (Renault Midlum)

221/011/2009	CAS 15/2500/250 - M 2 Z (Renault Midlum)

221/020/2010	CAS 20/4000/250 - S 2 R (Tatra 815)

221/021/2010	CAS 20/4000/250 - S 2 Z (Renault Midlum 4x4 OFF ROAD)

Požární technika KOMET s.r.o.

221/021/2011	CAS 20/6000/0 - S 2 R (Tatra 815 PR2 22 235 6x6.1)

PROFI AUTO CZ a.s.

221/006/2011	CAS 20/7000/600 - S 2 LP (Iveco 6x6)

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.

221/004/2011	CAS 15/2100/200 - L 1 R (GAZ Valdaj)

RS Trucks, s.r.o.

221/013/2009	CAS 20/4000/250 - S 2 Z (Renault Midlum)

221/051/2009	CAS 20/4000/xxx - S 2 x (Tatra 815)

221/004/2010	CAS 15/2500/xxx - M 2 x (Renault Midlum 4x4 OFF ROAD)

221/005/2010	CAS 20/2500/xxx - M 2 x (Renault Midlum 4x4 OFF ROAD)

SPS-VKP, s.r.o.

221/047/2009	CAS 20/2200/135 - M 2 Z (MAN 4x4)

221/048/2009	CAS 15/2200/135 - M 2 Z (MAN 4x4)

221/054/2009	CAS 15/2200/135 - M 2 Z (Mercedes Benz Atego 4x4)

221/019/2010	CAS 20/4000/400 - S 2 Z (Tatra 815 4x4)

221/036/2010	CAS 20/3500/300 - M 2 Z (MAN TGM 13.290 4x4 BL)

221/037/2010	CAS 15/3500/300 - M 2 Z (MAN TGM 13.290 4x4 BL)

221/038/2010	CAS 20/5000/300 - S 2 Z (MAN TGM 4x4)

221/039/2010	CAS 15/5000/300 - S 2 Z (MAN TGM 4x4)

221/048/2010	CAS 20/4000/240 - S 2 Z  (Mercedes Benz Atego 1526AF 4x4)

221/049/2010	CAS 20/3500/300 - M 2 Z (Mercedes Benz Atego 1526AF 4x4)

221/050/2010	CAS 20/3500/300 - S 2 Z (Tatra 815 4x4)

221/051/2010	CAS 20/3500/300 - S 2 Z (MAN TGM 4x4)

221/052/2010	CAS 15/3500/300 - S 2 Z (MAN TGM 4x4)

221/053/2010	CAS 20/4000/300 - S 2 Z (MAN TGM 4x4)

221/054/2010	CAS 15/4000/300 - S 2 Z (MAN TGM 4x4)

221/010/2011	CAS 20/4000/300 - S 2 Z (Scania P 4x4 CB)

221/026/2011	CAS 15/3000/300 - M 2 Z (MAN TGM 4x4 BL)

THT, s. r.o.

221/023/2009	CAS 30/9000/xxx - S 2 x (Iveco Trakker)

221/039/2009	CAS 20/3400/210 - S 2 Z (Scamia 4x4)

221/040/2009	CAS 15/3400/210 - S 2 Z (Scamia 4x4)

221/044/2009	CAS 20/2200/200 - M 2 Z (Mercedes Benz Atego 4x4)

221/045/2009	CAS 15/2200/200 - M 2 Z (Mercedes Benz Atego 4x4)

221/066/2009	CAS 30/9000/540 - S 3 R (Tatra 815-7 6x6.1)

221/014/2010	CAS 20/9000/540 - S 3 R (Tatra 815-7 6x6.1)

221/030/2010	CAS 20/3000/200 - M 2 Z (MAN TGM 4x4)

221/031/2010	CAS 15/3000/200 - M 2 Z (MAN TGM 4x4)

221/034/2010	CAS 20/4000/240 - S 2 T (Tatra 815-2 4x4.2)

221/035/2010	CAS 15/4000/240 - S 2 T (Tatra 815-2 4x4.2)

221/045/2009	CAS 15/2200/200 - M 2 Z (Mercedes Benz Atego 4x4)

221/007/2011	CAS 30/9000/540 - S 2 VH (Tatra 815-7 6x6.1)

221/008/2011	CAS 20/9000/540 - S 2 VH (Tatra 815-7 6x6.1)

221/017/2011	CAS 30/4300/300 - S 3 R (Tatra 815-7 4x4.1)

221/018/2011	CAS 30/9000/800 - S 2 VH (Mercedes Benz Actros 6x6)

221/022/2011	CAS 20/2700/200 - S 1 T (Mercedes Benz Econic 4x2)

221/023/2011	CAS 15/2700/200 - S 1 T (Mercedes Benz Econic 4x2)

221/035/2011	CAS 30/8500/510 - S 2 Z (Tatra 815-2 6x6.2)

221/036/2011	CAS 20/8500/510 - S 2 Z (Tatra 815-2 6x6.2)

ZHT Group s.r.o.

221/016/2011	CAS 15/3000/300 - M 2 R (MAN 13.280 4x4)

Ziegler Hasičská Technika, s.r.o.

221/026/2009	CAS 20/3000/200 - M 2 Z (MAN TGM 13.280 4x4)

221/050/2009	CAS 20/4200/255 - S 2 Z (MAN TGM 18.330 4x4 BB)

- Technické podmínky CAS - poučení

2.1	Obecná část

Vzorové technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen „Technické podmínky“) jsou vypracovány v souladu s právními a technickými předpisy zavedenými v ČR. Vycházejí ze současných požadavků na taktické použití požární techniky 
a zohledňují i trendy vývoje požární techniky v ČR a v zemích EU. Současně reagují na připomínky uplatněné výrobci požární techniky u nás i v zahraničí.

Technické podmínky jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“).

Technické podmínky stanoví obecné požadavky vymezující podmínky pro správné zatřídění CAS. Dále zpřesňují obecně stanovené požadavky vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., a to podle přílohy č. 1 a přílohy č. 3. Současně obsahují další nestandardní požadavky na CAS, vycházející zpravidla ze specifických podmínek konkrétní jednotky požární ochrany.

Při práci s technickými podmínkami je nutné respektovat následující pravidla:

- černý text technických podmínek provedený základním typem písma je závazný 
a jeho případná změna je možná pouze na základě zvláštní konzultace, svolané 
MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti starosty obce nebo města, velitele jednotky 
a zástupce příslušného HZS kraje,

- červený text technických podmínek provedený tučným typem písma 
za čtvercovou odrážkou je volitelný a zadavatel volí vždy zpravidla jednu mezi uvedenými odrážkami, a to s ohledem na vlastní specifické podmínky,

- v místě textu ……….… s modře podbarvenou řadou teček zadavatel uvede konkrétní údaj, například parametrické či typové označení pro kompatibilitu nebo konkrétní počet,

- pokud je v textu technických podmínek u některého bodu uvedeno tučným typem slovo „(nepovinné)“ a celý text je proveden skloněným písmem, pak zadavatel nemusí tento bod využít, v takovém případě se technické podmínky řídí pouze obecně platným právním předpisem.

Součástí vzorových technických podmínek je na základě dlouholetých poznatků také identifikace zadavatele, která obsahuje základní údaje o obci či městu, spojení s autorem technických podmínek a kontakt na příslušného pracovníka MV-GŘ HZS ČR.

Zadavatel pro zpracování konkrétních technických podmínek použije výhradně vzorové technické podmínky vypracované MV-GŘ HZS ČR. Tyto zpracované technické podmínky zadavatel zašle v elektronické podobě a bez průvodního dopisu na adresu „jaroslav.madera@grh.izscr.cz“. Poté ji posoudí pracovník GŘ HZS ČR a v případě, kdy technické podmínky odpovídají podmínkám pro další postup, vydá písemný „Souhlas MV-GŘ HZS ČR se zněním zadávacích podmínek před vyhlášením veřejné zakázky na pořízení požární techniky“. V příloze tohoto souhlasu jsou posouzené technické podmínky. Poté technické podmínky tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky. V nezměněné podobě jsou také nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a zhotovitelem. Jakákoliv jejich změna po vydání výše uvedeného souhlasu podléhá nové konzultaci na MV-GŘ HZS ČR a vydání nového „Souhlasu …“.

V případě, že zadavatel nebo výrobce nedodrží požadavky technických podmínek nebo požadavky stanovené právním či technickým předpisem, státní dotace na pořízení požární techniky nebude poskytnuta.

V technických dokladech, jakým je například technické osvědčení silničního vozidla 
se v rubrice „Druh vozidla“ uvádí mimo jiné „Speciální automobil - požární“

Text technických podmínek je vyvěšen na adrese:

http://www.hzscr.cz/nabidky-a-zakazky-dotace-a-granty.aspx

Seznam požární techniky certifikované autorizovanou osobou je vyvěšen na adrese:

http://www.hzscr.cz/clanek/seznam-vydanych-certifikatu-od-roku-2005.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

2.2	Speciální část - popis vybraných bodů technických podmínek

K bodu 1

Jmenovitý výkon požárního čerpadla vychází z ČSN EN 1028-1 a stanovuje 
se při jmenovitém tlaku 10 bar. Při přepočtu na dosud zavedený jmenovitý tlak 8 bar vychází hodnoty jmenovitého výkonu požárního čerpadla vyšší. S ohledem na tuto skutečnost se pro CAS hmotnostní třídy L a M doporučuje jmenovitý výkon požárního čerpadla 1.500 l.min-1.

CAS s podvozkem kategorie 1 „městská“ je vhodná pro běžné použití k provozu 
na zpevněných komunikacích s uspořádáním náprav zpravidla 4x2 nebo 4x4, CAS s podvozkem kategorie 2 „smíšená“ je schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo zpevněné komunikace s uspořádáním náprav pouze 4x4.

Pro jednotku o početním stavu 1 + 5 je stanovena CAS v základním provedení. 
Ve výjimečných případech, zejména s ohledem na omezené finanční prostředky, lze volit CAS hmotnostní třídy M nebo S ve speciálním redukovaném provedení pro šest osob. Zde je nutné dodat, že CAS v redukovaném provedení je podle právního předpisu určena pro jednotku 
o početním stavu 1 + 3. S ohledem na účel státní dotace je u provedení speciálního redukovaného stanoven počet sedadel a rozsah požárního příslušenství shodně s provedením základním. Pouze 
je možné z povinného požárního příslušenství vypustit následující položky, a to detekční přístroj hořlavých plynů a par, plovoucí čerpadlo, přetlakový ventilátor a záchranný kyslíkový přístroj. Dále lze čtyři kusy plynotěsného protichemického ochranného oděvu nahradit třemi kusy protichemického ochranného oděvu typu 3.

Vzor práce s volitelnými podmínkami:

Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

K bodu 2b)

Ověřená kopie certifikátu pro nabízený typ CAS se předkládá společně s nabídkou. Certifikát musí deklarovat splnění technických podmínek stanovených mimo jiné i českým právním předpisem, kterým je vyhl. č. 35/2007 Sb., ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., notifikováné příslušnou komisí EU.

K bodu 3.1

Bod je nepovinný, využívá se, pokud je garážové stání v hasičské zbrojnici vybaveno rozvodem 
pro dobíjení akumulátorových baterií nebo se s tímto rozvodem počítá.

K bodu 3.2

Zástavbu analogové radiostanice nebo digitálního terminálu do CAS provádí výrobce, bez ohledu na to, zda pro montáž komunikační prostředek poskytne zadavatel nebo výrobce CAS. V jiném případě výrobce v CAS provede pouze úpravy, včetně vytvoření přípojných bodů, pro dodatečnou montáž.

K bodu 3.5

Bod je nepovinný, využívá se, pokud je hasičská zbrojnice vybavena rozvodem pro doplňování tlakového vzduchu nebo se s tímto rozvodem počítá.

K bodu 3.6

Požadavek na vybavení CAS osvětlovacím stožárem závisí zejména na finančních možnostech zadavatele.

K bodu 3.14

Pokud zadavatel požaduje umístění dýchacích přístrojů v kabině osádky, pak jejich počet je shodný s počtem míst v druhé řadě sedadel. Pro zástavbu přístrojů do CAS zadavatel může užít vlastní dýchací přístroje, které uvede také v bodě 3.48. Pokud má být použito dýchacího přístroje Saturn, pak pouze s tlakovou láhví 7 litrů.

K bodu 3.16

Požadavek na vybavení CAS dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice se volí v případě, že zadavatel radiostanice již vlastní nebo je v blízké budoucnosti bude vlastnit.

K bodu 3.25

Zadavatel může zvolit vhodný materiál pro výrobu karosérie účelové nástavby, a to s ohledem 
na požadovanou dobu životnosti CAS a své ekonomické možnosti.

K bodu 3.28

Potřeba užití stupaček u účelové nástavby CAS závisí především na celkové výšce CAS 
a na způsobu uložení požárního příslušenství. Pro CAS určenou do komplikovaných terénních podmínek je použití stupaček málo vhodné, zejména při ustavení CAS na příčně skloněnou rovinu, kdy je skloněna i rovina stupaček a hrozí úraz.

K bodu 3.45

Zadavatel může zvolit vhodný materiál pro výrobu nádrží na hasivo, a to s ohledem 
na požadovanou dobu životnosti CAS a své ekonomické možnosti.

K bodu 3.46

Velikost objemu nádrže na vodu je volitelná a vychází ze současné technické úrovně požárních čerpadel, účinnosti proudnic a evropských trendů v požární taktice. V souladu s koncepcí 
MV-GŘ HZS ČR se preferují dva základní rozměry nádrží na vodu, a to 2.000 až 2099 litrů 
a 4.000 až 4.099 litrů. Přesto, že volba velikosti nádrže na vodu vychází ze specifických podmínek zadavatele, její největší přípustná velikost je 5.000 litrů!

K bodu 3.48

Rozsah požárního příslušenství CAS v provedení speciálním redukovaném pro šest osob odpovídá požadavkům právního předpisu pro CAS v základním provedení s tím, že není povinný detekční přístroj hořlavých plynů a par, plovoucí čerpadlo, přetlakový ventilátor a záchranný kyslíkový přístroj. Dále lze čtyři kusy plynotěsného protichemického ochranného oděvu nahradit třemi kusy protichemického ochranného oděvu. Zadavatel může pro výrobu CAS poskytnout vlastní požární příslušenství, a to jak položky stanovené právním předpisem, tak i další položky. Požární příslušenství, které zadavatel pro výrobu CAS dodá jako vlastní, musí odpovídat původním technickým a bezpečnostním parametrům a nesmí vykazovat zjevné opotřebení!

K bodu 4

Zařízení k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus představuje vyšší uživatelský komfort, současně představuje vyšší pořizovací náklady.

K bodu 6

Lanový naviják s ohledem na jeho malou statistickou četnost použití a bezpečnostní požadavky 
je součástí CAS pouze v případě, že zadavatel pro montáž poskytne vlastní naviják stanovených parametrů.

K bodu 10

Menší maximální výška CAS v nezatíženém stavu než 3.300 mm je předmětem zvláštní konzultace a je akceptovatelná zejména při nepříznivých prostorových podmínkách v hasičské zbrojnici.

K bodu 11 až 14

Omezení maximální délky kompletně vybavené CAS se uvádí pouze v případě, že prostorové podmínky hasičské zbrojnice neumožňují umístění CAS běžné velikosti. Při volbě ostatních upřesnění je nutné oprávněnost požadavku doložit.

## Vzor úpravy textu technických podmínek, barevné rozlišení povinného a volitelného textu je nutné ponechat:

- Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně 
i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

nebo

- Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

- se jmenovitým výkonem 750 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 1000 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 1500 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku

- 1 „městská“ (CAS běžně používaná k provozu na zpevněných komunikacích),

- 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace),

v provedení

- „Z“ (základním)

- „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob)

- „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby)

a hmotnostní třídy

- L

- M

- S

(dále jen „CAS“).