Práce s technickou specifikací pro technické zhodnocení CAS

Poučení – obecná část

Technická specifikace je vypracována v souladu s právními a technickými předpisy zavedenými v ČR. Vychází ze současných požadavků na taktické použití požární techniky 
a zohledňuje i trendy vývoje požární techniky v ČR a v zemích EU.

Technická specifikace je nedílná součást zadávací dokumentace pro technické zhodnocení (dále jen „rekonstrukce“) je cisternová automobilová stříkačka 32 vyrobená 
na automobilovém podvozku Tatra 815 v letech 1984 až 1990 ve společnosti Karosa Vysoké Mýto nebo Polička a zařazená do vybavení jednotek PO schvalovacím listem technicko přejímacích podmínek (dále jen „CAS“).

Technická specifikace je rozdělena do tří častí, základní část „A“ vymezuje obecné požadavky na CAS, část „B“ zpřesňuje obecně stanovené požadavky právních a technických předpisů na rekonstrukci a část „C“ obsahuje další požadavky na CAS, které nemají povahu rekonstrukce nebo souvisí se specifickými podmínkami konkrétní jednotky.

Při práci s technickou specifikací je nutné respektovat následující pravidla:

- černý text technické specifikace provedený základním typem písma je závazný 
a jeho případná změna je možná pouze na základě zvláštní konzultace, svolané 
MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce příslušného HZS kraje,

- červený text technické specifikace provedený tučným typem písma za čtvercovou odrážkou je volitelný a zadavatel volí mezi uvedenými odrážkami s ohledem 
na vlastní specifické podmínky,

- v místě ……….….. modře podbarvené řady teček uvede zadavatel konkrétní údaj, například typové označení nebo počet,

- pokud je v textu technické specifikace uvedeno tučným typem slovo „Nepovinné“, pak zadavatel může volit mezi navrženým textem a mezi obecně platným požadavkem právního předpisu.

Zpracovanou technickou specifikaci zašlete v elektronické podobě a bez průvodního dopisu na adresu jaroslav.madera@grh.izscr.cz. Poté ji posoudí pracovník GŘ HZS ČR 
a v případě, kdy technická specifikace odpovídá podmínkám pro další postup, vydá písemný „Souhlas MV-GŘ HZS ČR se zněním zadávacích podmínek před vyhlášením veřejné zakázky na pořízení požární techniky“. V příloze souhlasu je technická specifikace opatřená 
na každém svém listu příslušným potvrzením. Poté technická specifikace tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky. V nezměněné podobě je také nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a zhotovitelem. Jakákoliv její změna po vydání výše uvedeného souhlasu podléhá nové konzultaci na MV-GŘ HZS ČR a vydání nového „Souhlasu …“.

V případě, že zadavatel nebo výrobce nedodrží podmínky technické specifikace 
nebo požadavky stanovené právním či technickým předpisem, státní dotace na pořízení požární techniky nebude poskytnuta.

V technických dokladech, jakým je například technické osvědčení silničního vozidla se v rubrice „Druh vozidla“ uvádí mimo jiné „Speciální automobil - požární“

Text technické specifikace je vyvěšen na:

http://www.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=21053828&docType=ART

Požární technika certifikovaná autorizovanou osobou je vyvěšen na:

http://www.tupo.cz/?lg=cs&s=cov&s1=cpa

### Poučení – speciální část 1

Podrobný popis vybraných bodů technické specifikace

A	základní technická specifikace

3.	Vzhledem k tomu, že celý požární automobil byl vyroben před účinností 
vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, podmínkám tohoto právního předpisu musí vyhovovat pouze části CAS, které jsou předmětem rekonstrukce, jako je zejména účelová nástavba.

B	Další technické podmínky pro rekonstrukci

5	Požadavek na vybavení CAS dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice se volí v případě, že zadavatel radiostanice již vlastní nebo je v blízké budoucnosti 
bude vlastnit.

6	Zadavatel může volit mezi klasickými ručními svítilnami a ručními svítilnami s dobíjecím zdrojem a pro montáž může použít vlastní ruční svítilny.

7	CAS může být vybavena s radiostanicí, kterou pro montáž poskytne zadavatel 
nebo radiostanicí, kterou s ohledem na finanční možnosti zadavatele dodá výrobce. Druhou možností je CAS vybavena pouze s přípojnými body pro dodatečnou montáž radiostanice. Jde o takovou úpravu CAS, která vyloučí při budoucí montáži radiostanice zásadní zásah do vnitřní zástavby zejména interiéru.

17	Účelová nástavba bude doplněna na zadní straně žebříkem pro výstup na ni, přitom záleží pouze na uživateli, zda bude požadovat ponechání či odstraněná žebříku 
na pravé straně.

18	Počet schránek na účelové nástavbě se volí s ohledem na rozsah požárního příslušenství CAS.

30	Zadavatel může pro rekonstrukci CAS poskytnout vlastní požární příslušenství. Požární příslušenství, které zadavatel dodá jako vlastní, musí odpovídat původním technickým a bezpečnostním parametrům a nesmí vykazovat zjevné opotřebení!

31	Dalšími položkami požárního příslušenství jsou položky, které nestanoví právní předpis, a které zadavatel s ohledem na specifické podmínky vyžaduje od výrobce.

C	Další technické podmínky

33	Nápis s označením dislokace jednotky je nutné doplnit o název obce, užití znaku SDH nebo obce není přípustné!

35	Lanový naviják s ohledem na jeho statisticky malou četnost použití je součástí CAS pouze v případě, že jej zadavatel pro montáž poskytne.

36	Užití asanační lišty závisí na specifických podmínkách zadavatele.

37	Pokud je garážové stání v požární stanici vybaveno rozvodem pro dobíjení akumulátorových baterií nebo se s tímto rozvodem počítá, je vhodné uvést konkrétní typ připojovací zásuvky.

38	Pokud je požární stanice vybavena rozvodem pro doplňování tlakového vzduchu 
nebo se s tímto rozvodem počítá, je vhodné uvést konkrétní typ připojovacího prvku.

## Poučení – speciální část 2

## Vzor úpravy textu technické specifikace:

## Vzor úpravy textu technické specifikace, barevné rozlišení povinného a volitelného textu je nutné ponechat:

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny Survival, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

Kabina osádky je vybavena radiostanicí Motorola GM 360 a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce CAS.

nebo

Kabina osádky je vybavena čtyřmi

- dobíjecími

úchyty pro ruční svítilny

- Survival,

úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

Kabina osádky je vybavena

- radiostanicí Motorola GM 360 a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá

- zadavatel.

- výrobce CAS.

- přípojnými body pro dodatečnou montáž radiostanice …………… a příslušné střešní antény.