Práce s technickou specifikací pro pořízení DA

Poučení – obecná část

Technická specifikace je vypracována v souladu s právními a technickými předpisy zavedenými v ČR. Vychází ze současných požadavků na taktické použití požární techniky 
a zohledňuje i trendy vývoje požární techniky v ČR a v zemích EU.

Technická specifikace je nedílná součást zadávací dokumentace pro pořízení dopravního automobilu (dále jen „DA“).

Technická specifikace je rozdělena do čtyř častí, základní část „A“ vedle obecných požadavků vymezuje podmínky pro správné zatřídění DA. Část „B“ a část „C“ zpřesňuje obecně stanovené požadavky vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, a to podle přílohy č. 1 a přílohy č. 2. Část „D“ obsahuje další požadavky na DA, zpravidla specifické pro konkrétní jednotku.

Při práci s technickou specifikací je nutné respektovat následující pravidla:

- černý text technické specifikace provedený základním typem písma je závazný 
a jeho případná změna je možná pouze na základě zvláštní konzultace, svolané 
MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce příslušného HZS kraje,

- červený text technické specifikace provedený tučným typem písma za čtvercovou odrážkou je volitelný a zadavatel volí mezi uvedenými odrážkami s ohledem 
na vlastní specifické podmínky,

- v místě ……….….. modře podbarvené řady teček uvede zadavatel konkrétní údaj, například typové označení nebo počet,

- pokud je v textu technické specifikace uvedeno tučným typem slovo „Nepovinné“, pak zadavatel může volit mezi navrženým textem a mezi obecně platným požadavkem právního předpisu.

Zpracovanou technickou specifikaci zašlete v elektronické podobě a bez průvodního dopisu na adresu jaroslav.madera@grh.izscr.cz . Poté ji posoudí pracovník GŘ HZS ČR 
a v případě, kdy technická specifikace odpovídá podmínkám pro další postup, vydá písemný „Souhlas MV-GŘ HZS ČR se zněním zadávacích podmínek před vyhlášením veřejné zakázky na pořízení požární techniky“. V příloze souhlasu je technická specifikace opatřená 
na každém svém listu příslušným potvrzením. Poté technická specifikace tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky. V nezměněné podobě je také nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a zhotovitelem. Jakákoliv její změna po vydání výše uvedeného souhlasu podléhá nové konzultaci na MV-GŘ HZS ČR a vydání nového „Souhlasu …“.

V případě, že zadavatel nebo výrobce nedodrží podmínky technické specifikace 
nebo požadavky stanovené právním či technickým předpisem, státní dotace na pořízení požární techniky nebude poskytnuta.

V technických dokladech, jakým je například technické osvědčení silničního vozidla se v rubrice „Druh vozidla“ uvádí mimo jiné „Speciální automobil - požární“

Text technické specifikace je vyvěšen na:

http://www.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=21053828&docType=ART

Požární technika certifikovaná autorizovanou osobou je vyvěšen na:

http://www.tupo.cz/?lg=cs&s=cov&s1=cpa

Poučení – speciální část 1

Podrobný popis vybraných bodů technické specifikace

A	základní technická specifikace

- Jmenovitý výkon požárního čerpadla přenosné motorové stříkačky vychází z ČSN EN 1028-1 a stanovuje se při jmenovitém tlaku 10 bar. S ohledem na tuto skutečnost 
se pro DA ve speciálním redukované provedení volí jmenovitý výkon 750 l.min-1, 
pro DA v základní provedení se volí jmenovitý výkon 1.000 l.min-1 
nebo 1.500 l.min-1.

DA s podvozkem kategorie 1 „silniční provoz“ je určen především k provozu 
po zpevněných komunikacích, s podvozkem kategorie 2 „smíšený provoz“ je určen k provozu i mimo zpevněné komunikace.

DA v základním provedení je stanoven pro jednotku o početním stavu 1 + 5 nebo 
1+ 8. Ve výjimečných případech, zejména s ohledem na omezené finanční prostředky, lze volit DA ve speciálním redukovaném provedení. Zde je nutné dodat, že s ohledem 
na účel státní dotace je DA určen pro jednotku o početním stavu 1 + 5 a rozsah požárního příslušenství je shodný s provedením základním. Pouze lze z položek povinného požárního příslušenství vypustit přenosný zásahový žebřík pro hasiče 
a trhací hák.

- DA musí být vyroben mimo jiné také podle požadavků vyhlášky č. 35/2007 Sb. 
o technických podmínkách požární techniky a posouzen autorizovanou osobou jako 
je Technický ústav požární ochrany v Praze, který vydá příslušný certifikát. 
Toto posouzení zajišťuje a financuje výrobce DA.

B	Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 vyhl. č. 35/2007 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky

3	Pokud je garážové stání v požární stanici vybaveno rozvodem pro dobíjení akumulátorových baterií nebo se s tímto rozvodem počítá, je vhodné uvést konkrétní typ připojovací zásuvky.

5	Pokud je požární stanice vybavena rozvodem pro doplňování tlakového vzduchu 
nebo se s tímto rozvodem počítá, je vhodné uvést konkrétní typ připojovacího prvku.

6	Požadavek na vybavení DA osvětlovacím stožárem závisí zejména na finančních možnostech zadavatele a na celkových taktických požadavcích na DA.

7	Požadavek na vybavení DA elektrocentrálou se uplatňuje zejména v případech, 
kdy zadavatel má vlastní elektrocentrálu, protože případné pořízení nové elektrocentrály představuje navýšení ceny DA.

8	DA může být vyroben s radiostanicí, kterou pro montáž poskytne zadavatel 
nebo radiostanicí, kterou s ohledem na finanční možnosti zadavatele dodá výrobce. Druhou možností je DA vyrobený pouze s přípojnými body pro dodatečnou montáž radiostanice. Jde o takovou úpravu DA, která vyloučí při budoucí montáži radiostanice zásadní zásah do vnitřní zástavby zejména interiéru.

12	Pokud zadavatel požaduje umístění dýchacích přístrojů v kabině osádky, pak jejich počet činí vždy sudý počet. Pro zástavbu přístrojů do DA zadavatel může užít vlastní dýchací přístroje, které uvede také v bodě 32.

13	Při použití určitých úchytů dýchacích přístrojů v kabině osádky (v opěradle) je možné uložení i náhradních tlakových láhví. Pro jejich zástavbu do DA zadavatel může užít vlastní dýchací přístroje, které uvede také v bodě 32.

15	Požadavek na vybavení DA dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice se volí v případě, že zadavatel radiostanice již vlastní nebo je v blízké budoucnosti bude vlastnit.

16	Zadavatel může volit mezi klasickými ručními svítilnami a ručními svítilnami s dobíjecím zdrojem a pro montáž může použít vlastní ruční svítilny.

17	Zadavatel může volit uložení vybraných položek požárního příslušenství pod druhou řadou sedadel, konstrukce tohoto úložného prostoru se však u různých typů podvozků může značně lišit.

23	Při použití dvoukřídlových dveří je nutné vzít v úvahu jejich rozměr v otevřené poloze, a to zejména při zásahu ve zúženém prostoru.

26	Potřeba užití stupaček u účelové nástavby závisí na typu použitého podvozku 
a způsobu uložení požárního příslušenství.

28	Nápis s označením dislokace jednotky je nutné doplnit o název obce, užití znaku SDH nebo obce není přípustné!

C	Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 2 vyhl. č. 35/2007 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky

32	Zadavatel může pro výrobu DA poskytnout vlastní požární příslušenství, a to jak položky stanovené právním předpisem, tak i další položky. Požární příslušenství, které zadavatel pro výrobu DA dodá jako vlastní, musí odpovídat původním technickým a bezpečnostním parametrům a nesmí vykazovat zjevné opotřebení!

33	Dalšími položkami požárního příslušenství jsou položky, které nestanoví právní předpis, a které zadavatel s ohledem na specifické podmínky vyžaduje od výrobce.

D	Další technické podmínky

40	Lanový naviják s ohledem na jeho statisticky malou četnost použití je součástí DA pouze v případě, že jej zadavatel pro montáž poskytne.

41	Způsob dodání náhradního kola závisí na specifických podmínkách zadavatele. Současná právní úprava umožňuje dodání náhradního kola příbalem k DA.

## Poučení – speciální část 2

## Vzor úpravy textu technické specifikace:

## Vzor úpravy textu technické specifikace, barevné rozlišení povinného a volitelného textu je nutné ponechat:

Předmětem technické specifikace je pořízení dopravního automobilu vybaveného přenosnou motorovou stříkačkou s jmenovitým výkonem 1.000 l.min-1, podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 1, v provedení základním a hmotnostní třídy L podle vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (dále jen „DA“).

nebo

Předmětem technické specifikace je pořízení dopravního automobilu vybaveného přenosnou motorovou stříkačkou

- s jmenovitým výkonem 750 l.min-1,

- s jmenovitým výkonem 1.000 l.min-1,

- s jmenovitým výkonem 1.500 l.min-1,

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku

- 1,

- 2,

v provedení

- základním

- redukovaném

a hmotnostní třídy L podle vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (dále jen „DA“).