- Metodická pomůcka pro zpracování požárního řádu obce

- Tato metodická pomůcka slouží zpracovateli požárního řádu tím, že navrhuje některé jeho obsahové náležitosti při zohlednění místních podmínek v obci/městě. Výběr konkrétního obsahu jednotlivých ustanovení je dán vyhodnocením místních podmínek pro zabezpečení požární ochrany jednotlivé obce.

- I.

V čl. 3, odst.(1) pro vymezení jednotlivých podmínek požární bezpečnosti lze do požárního řádu obce dle místních podmínek využít:

a)	spalování hořlavých látek na volném prostranství, kterým se pro účely tohoto požárního řádu rozumí např. veřejné prostranství nebo jiné – neveřejné prostranství, s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno právním předpisem.  Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje město (obec) … následující podmínky:

- místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nedošlo ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí objektů vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla apod.,

- ohniště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál na další prostory mimo ohniště,

- spalování není možné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období dlouhodobého sucha, při  vysokých venkovních teplotách a za větrného počasí,

- spalování  hořlavých látek smí provádět pouze osoba starší  18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru osoby starší 18 let,

- ohniště určené ke spalování může mít průměr maximálně 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout  1,5 m,

- pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení se oborá pruhem alespoň 1 m širokým a plocha, na které zbytky jsou spalovány, nesmí přesáhnout 5 m2,

- při činnosti uvedené v předchozím bodě je nutné zajistit po dobu 8 hodin od ukončení spalování přítomnost nejméně dvou osob starších 18 let vybavených hasicími prostředky a místo kontrolovat,

- právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pro období příprav a spalování hořlavých látek stanoví další opatření právní předpis,

- povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto dotčeny.

b) rozdělávání ohňů na volném prostranství, kterým se pro účely tohoto požárního řádu rozumí např. veřejné prostranství nebo jiné – neveřejné prostranství. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje město (obec) …  následující podmínky:

- místo rozdělávání ohně se volí obdobným způsobem, jak je stanoveno v článku 3 odst. 1 písm. a) tohoto požárního řádu,

- místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek, např. obložením kameny, vytvořením ochranného pásma nebo odkopáním půdy kolem ohniště,

- oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen za přítomnosti osoby starší 18 let,

- oheň se nesmí ponechávat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,

- ohně nelze rozdělávat v lese a ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, s výjimkou stanovenou zvláštním právním předpisem,

- pro rozdělávání ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích, kempech a podobných rekreačních zařízeních zpracuje provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu právního předpisu,

- ohně nelze rozdělávat v období dlouhého sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí.

c)	manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje město (obec) …  následující podmínky:

- zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy musí být umístěny na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů, záclon nebo hořlavých předmětů, nesmí být ponechány bez dozoru a musí být zajištěny proti převrhnutí,

- žhavé předměty musí být uloženy na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína musí být uloženy do nehořlavých uzavíratelných nádob tak, aby se zabránilo rozfoukání jejich obsahu.

d)	svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzinových pájecích lamp a používání otevřeného ohně při nahřívání živic z tavných nádob. Podmínky pro bezpečné provádění těchto činností stanoví zvláštní právní předpis,

e)	manipulace s hořlavými kapalinami. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje město (obec) …  následující podmínky:

- přelévání nebo přečerpání hořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů, nádob, kontejnerů k tomu účelu určených a na místech dostatečně větraných a v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů zapálení,

- při činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, stejné podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků,

- další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých kapalin fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.

f)	manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje město (obec) …  následující podmínky:

- při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň; stejně tak se zakazuje požívat otevřeného ohně ke zkoušení netěsnosti obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny,

- lahve a sudy s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, lahve musí být zajištěny proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu,

- další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.

g)  používání balonků štěstí. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje město (obec) …  následující podmínky:

- balonky štěstí lze používat pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu k použití,

- balonky štěstí smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let. Balonky štěstí je tato osoba povinná uchovávat mimo dosah dětí, nesmí nechat  balonky štěstí dětem na hraní,

- balonky štěstí lze vypouštět pouze za bezvětří,

- v blízkosti manipulace s balonky štěstí nesmí být žádné hořlavé předměty,

- balonky štěstí nesmí být vypouštěn v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují – např. zemědělské objekty, čerpací stanice apod.,

- vypouštění balonků štěstí nesmí být prováděno v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je vypouštění balonků štěstí při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu,

- balonky štěstí lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně. Vypouštění balonků štěstí v obytných zónách je zakázáno,

- osoba, která vypustí volně balonky štěstí na oblohu se vystavujete riziku založení požáru. Za toto jednání jí hrozí postih podle zákona o požární ochraně,

- za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balonky štěstí nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balonky štěstí, a to i v případě, pokud bylo s balonky štěstí manipulováno v souladu s návodem k použití.

- používání zábavné pyrotechniky. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje město (obec) …  následující podmínky:

- zábavnou pyrotechniku lze používat pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu k použití,

- používání zábavné pyrotechniky nesmí být prováděno v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je používání těchto výrobků při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu,

- za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací nese vždy odpovědnost osoba manipulující, a to i v případě, pokud bylo s výrobkem manipulováno v souladu s návodem k použití.

- II.

V čl. 3, odst.(3) pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru lze do požárního řádu obce dle místních podmínek využít:

a)	období sklizně, skladování pícnin a obilovin. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje město (obec) …  následující podmínky:

- nepoužívat otevřený oheň a nekouřit ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných skladů (stohů) sena, slámy, v uzavřených skladech sena a slámy (seníky a stodoly) a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů a při práci na obilných  polích,

- spalovat zbytky slámy lze jen za podmínek stanovených v článku 3 odst.1 písm. a) tohoto požárního řádu,

- při sklizni obilí přednostně sklízet obilní porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí) do vzdálenosti 15 m a neprodleně po sklizni sklidit slámu a tyto pruhy zaorat,

- mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji, udržovat je v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu,

- při sklizni a skladování obilných produktů a sena mechanizačními prostředky s nespalovacími motory opatřit výfuky účinnými lapači jisker. Toto opatření se netýká přeplňovaných motorů a mechanizačních prostředků vybavených lapači jisker již z výroby,

- sklízený produkt se nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi strojů (např. výfuků) a je nutno provádět pravidelně kontrolu, zda nedochází k usazení sena nebo slámy na horké povrchy a pohyblivé části strojů,

- při skupinovém nasazení sklizňových strojů (5 a více kombajnů):

- zajistit v místě sklizně zásobu vody v cisterně nebo fekálním voze, při použití přívěsných cisteren a přívěsných fekálních vozů mít k dispozici traktor,

- cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem s pluhem k případnému oborání ohniska požáru,

- zajistit vhodné spojovací prostředky k přivolání pomoci v případě požáru (radiostanice, mobilní telefon apod.).

- při naskladňování a skladování sena a slámy je nutno dodržet následující podmínky:

- seno a slámu je možné skladovat v objektech (stodoly, seníky, půdní prostory apod.), pro něž je tento účel prokázán dokumentací ověřenou stavebním úřadem a které slouží pouze tomu účelu, nebo formou volných skladů (stohů), přičemž mohou mít objem nejvýše 4000 m3,

- při umísťování volných skladů sena nebo slámy se postupuje v souladu se  zvláštním právním předpisem.

- v halovém skladu nesmí být skladováno více než 8000 m3 sena nebo slámy a v půdním prostoru stáje nesmí být skladováno více než 5000 m3 sena nebo slámy a ani jiných stébelnatých suchých rostlin,

- v období před naskladňováním a skladováním sena je nutno :

- prověřit před naskladňováním vybavení skladu předepsanými věcnými prostředky požární ochrany (počet, druh, hasicích přístrojů, jejich rozmístění), provozuschopnost dosoušecích ventilátorů a stav elektrických rozvodů, jakož i stav signalizačních zařízení v případě instalace automatického měření teplot,

- prokazatelně seznámit před naskladňováním zaměstnance s povinnostmi na úseku požární ochrany a protipožárními opatřeními,

- zabezpečit, aby při naskladňování vzduchovými dopravníky do skladů a půdních prostor stájí píce neprocházela přes oběžné kolo dopravníku.

- pro měření teplot uskladněného sena a slámy a následná opatření:

- teplota uskladněného sena a slámy se měří do hloubky poloviny uskladněného sena, nejméně však do hloubky 2,5 m, a to minimálně jedenkrát denně v prvém měsíci po naskladnění a jedenkrát za týden další dva měsíce po naskladnění,

- teplota se měří zejména v místech, kde vychází z uskladněného sena, slámy pára nebo kde je cítit zápach přehřáté píce,

- o výsledku měření se vede prokazatelný záznam, ve kterém se uvede datum zahájení naskladnění, datum měření, hodnoty naměřené teploty a podpis osoby, která měření prováděla,

- záznam se uschovává nejméně po dobu 6 měsíců od ukončení naskladňování,

- jestliže při kontrole teplot uskladněného sena a slámy se zjistí zvýšení teplot nad hodnotu 65 ºC, musí se přehřáté seno vyskladnit a ochladit (ochlazené a zkontrolované lze vrátit do skladu),

- jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena a slámy zjistí zvýšení teplot nad hodnotu 90 ºC, musí se vyskladnění provést za asistence hasičské jednotky.

  - pro umělé dosoušení je nutno aby ohřev vzduchu byl vždy nepřímý, např. s využitím teplosměnných výměníků,  přičemž:

- stacionární ohřívače na plynná a kapalná paliva musí tvořit samostatný požární úsek a odtahové komíny spalin musí být opatřeny účinnými lapači jisker,

- mobilní ohřívače musí být od skladu vzdáleny nejméně 12 m.

b)	během kalendářního roku může být vyhlášeno období dlouhodobého sucha. Považuje se za ně zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu. Období dlouhodobého sucha vyhlašuje podle místních podmínek starosta obce/města.

V tomto období se považuje za bezpečné, když je dodržován přísný zákaz kouření a rozdělávání ohňů, používání otevřeného ohně a odhazování žhavých, hořících nebo doutnajících předmětů a nedopalků cigaret například v lesních porostech, v suchých travních porostech, na plochách zemědělských kultur, ve skladech pícnin, obilovin, slámy a úsušků a v místech v přírodním prostředí využívaných k rekreačním účelům.

c)	topné období, za něž se pro účely toho požárního řádu považuje zpravidla období od 15. 10. do 15. 5. následujícího kalendářního roku, kdy jsou používány spotřebiče paliv určené k vytápění. Město (obec) …  považuje používání spotřebičů paliv určených k vytápění za  bezpečné pokud jsou dodržovány následující podmínky:

- dodržování bezpečnostní vzdálenosti spotřebičů paliv  od povrchů stavebních konstrukcí,  podlahové krytiny a dalších hořlavých předmětů, které jsou stanoveny v původní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče (např. v návodu k obsluze). V ostatních případech dodržování bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot stanovuje vyhláška,

- dodržování bezpečnostní vzdálenosti kouřovodů od povrchů stavební konstrukce z hořlavých hmot, tj. 400 - 200 mm dle ČSN 06 1201, pokud tyto bezpečnostní vzdálenosti nebyly stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu,

- udržování komínů a kouřovodů v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů,

- dodržování bezpečné vzdálenosti 1m od vnějšího povrchu komínového tělesa v případě uložení hořlavých látek v půdních a sklepních prostorách,

- zachovávání volného přístupu nejméně 1 m k vybíracím a vymetacím dvířkům komínovým lávkám a jejich udržování v bezpečném stavu,

- zabezpečování čištění a kontroly komínů vlastníky nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,

- zákazy a jiná opatření při instalaci, umísťování, užívání, obsluze a údržbě spotřebičů paliv určených k vytápění objektů stanovené zvláštními právními předpisy nejsou výše uvedenými články dotčeny.

- III.

V čl. 6 pro stanovení zdrojů vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínek jejich trvalé použitelnosti lze do požárního řádu obce/města dle místních podmínek využít:

Zdroje požární vody:

- Za zdroje požární vody se určují:

- zdroje přirozeného původu – vodní zdroje, které nebyly vybudovány pro požární účely (zejména řeky, potoky, vodoteče, rybníky, jezera apod.);

- umělé zdroje – vodní zdroje, které byly vybudovány záměrně pro požární účely (zejména požární vodovody, požární studny, požární nádrže, apod.);

- víceúčelové zdroje – vodní zdroje, které kromě k jiným účelům slouží také požárním účelům (zejména přehrady, vodní nádrže pro průmyslové a hospodářské využití, nádrže na čištění odpadních vod, vodovod pro veřejnou potřebu a zásobní vodojemy, koupaliště a plavecké bazény, studny s větší vydatností a dostupnou hladinou apod.).

  - Za zdroje požární vody se nepovažují vodní zdroje uvedené v odst. 1., pokud na nich není možné zřídit odběrní místo.

  - Obce mohou stanovit i další zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrní místa.

  - Při určování odběrních míst na zdrojích požární vody a dalších zdrojích vody pro hašení požárů spolupracují s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (dále jen „HZS kraje“).

  - Požadavky na jednotlivé zdroje požární vody jsou stanoveny příslušnými technickými normami. ( Např. ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody)

  - Součástí zdroje požární vody je vždy i odběrní místo.

- IV.

V čl. 8 pro stanovení způsobu vyhlášení požárního poplachu je možno využít následujících prostředků / systémů:

- elektronickou sirénou napodobující hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“. Celková doba signálu je 60 sekund; tento signál může být doplněn hlasovou zprávou „Požární poplach“,

- rotační sirénou tónem v délce 25 sekund, mezerou 10 sekund a opět tónem 25 sekund. Celková doba signálu je 60 sekund,

- pomocí určených pagerů, a určených mobilních telefonů které se nachází u členů JSDH , města (obce) …

- místním rozhlasem,

- jiným náhradním způsobem – trubka, zvon, atd.

§ 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 5 odst. 2, § 17 odst. 3 písm. f) zákona o požární ochraně

čl. 3 odst.  3 písm. b) tohoto požárního řádu

§ 5 odst. 2 zákona o požární ochraně

§ 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 11 vyhlášky  o požární prevenci

vyhláška  č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v  tavných nádobách

§ 44  vyhlášky o požární prevenci a § 30 odst. 4  vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární     ochrany staveb

§ 44 vyhlášky o požární prevenci

§ 3 vyhlášky o požární prevenci

příloha č. 1 vyhlášky o požární prevenci

§ 30 odst. 10 vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (účinnost od 1.1.2011)

§ 42 a § 44 vyhlášky o požární prevenci