Technická specifikace

pro technické zhodnocení automobilového žebříku

A	Základní technická specifikace

- Předmětem technické specifikace je technické zhodnocení (dále jen „rekonstrukce“) automobilového žebříku 30 vyrobeného mezi roky 1969 a 1990 ve společnosti VEB Feuerlöschgeretewerk Luckenwalde v Německé demokratické republice a zařazeného 
do vybavení jednotek PO schvalovacím listem technicko přejímacích podmínek (dále jen „AZ“).

- AZ po rekonstrukci splňuje technické podmínky stanovené

- předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,

- stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky 
a doložené kopií certifikátu vydaného pro daný typ AZ autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

- vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 
vyhl. č. 226/2005 Sb.

a dále uvedené v této technické specifikaci.

B	Další technické podmínky pro rekonstrukci

- Základem rekonstrukce AZ je výměna dosavadní kompletní podvozkové části za novou kompletní podvozkovou část hmotnostní třídy M,

Podvozková část

- AZ po výměně podvozkové části je vybaven

- brzdovou soustavou vybavenou zařízením ABS a ASR,

- zvukovou signalizací zařazení zpětného převodového stupně,

- na zadní straně účelové nástavby dvěma oranžovými blikajícími světly s kontrolkou na přístrojové desce v zorném poli řidiče a s vypínačem, který vylučuje jejich uvedení do provozu během jízdy,

- lapači nečistot na obou nápravách,

- v zadu, v prostoru rámu tažným zařízením pro požární přívěs o hmotnosti 1.000 kg.

- AZ je v prostoru místa nástupu řidiče do AZ vybavena

- zásuvkou pro napojení cizího zdroje napětí

- ……………

- součástí dodávky je příslušný protikus.

- zásuvkou pro napojení cizího zdroje napětí, která se před spuštěním motoru samočinně odpojí.

- ……………

- součástí dodávky je příslušný protikus.

- Nepovinné - V prostoru místa nástupu řidiče do AZ je umístěna

- přípojka pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu

- ……………

- součástí dodávky je příslušný protikus.

- přípojka pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu s integrovanou zásuvkou pro napojení cizího zdroje napětí, která se před spuštěním motoru samočinně odpojí.

- ……………

- součástí dodávky je příslušný protikus.

Kabina osádky

- Kabina osádky AZ je vybavena

- sedadly pro dvě nebo tři osoby a ta jsou vybavena bezpečnostními pásy,

- u sedadla spolujezdce lampičkou pro čtení map,

- v zorném poli řidiče je umístěn měřič pracovních hodin účelové nástavby AZ,

- je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

- Kabina osádky je na přední straně vybavena dvěma svítilnami se zábleskovým světlem modré barvy, které jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

- Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Světelná část zvláštního výstražného zařízení je opatřena zábleskovým zdrojem světla.

- Nepovinné - Kabina osádky je vybavena

- dvěma

- třemi

dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice ……………, úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá dodavatel AZ.

- Kabina osádky je vybavena dvěma

- dobíjecími

úchyty pro ruční svítilny

- ……………,

úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce AZ.

- Kabina osádky je vybavena

- radiostanicí ……………, příslušnou střešní anténou a samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A, zadavatel pro montáž dodá

- radiostanici

- střešní anténu

- měnič napětí

- přípojnými body pro dodatečnou montáž radiostanice ……………, a příslušné střešní antény.

- V kabině osádky jsou vytvořeny prostory pro bezpečné uložení následujících položek požárního příslušenství:

- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

- lékárnička III	1	ks,

- dalekohled	1	ks,

- chirurgické rukavice v obalu	 10	párů,

- vyprošťovací nástroj (typu VRVN 1)	1	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

Požární příslušenství je zajištěno proti pohybu v případě náhlé změny polohy AZ.

- Kabina osádky je v prostoru spolujezdce (velitele) vybavena místem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

Účelová nástavba

- AZ po rekonstrukci účelové nástavby bude mít

- přístup na pochůznou část účelové nástavby nejméně ze dvou stran,

- dosavadní úložný prostor v účelové nástavbě a kabině osádky rozšířen o úložný prostor v nové skříni umístěné za kabinou osádky a přístupné nejméně ze dvou stran 
a vybavené roletkami,

- úchyty a úložné prvky pro uložení požárního příslušenství vyrobeny z lehkých kovů nebo jiných materiálů s vysokou životností,

- mírně rozšířen rozsah položek požárního příslušenství.

- AZ s účelovou nástavbou v dopravní poloze má obslužná místa a elektrocentrálu (pokud je použita) chráněnou proti znečištění a povětrnostním vlivům.

- Konstrukce horní části prvního dílu žebříkové sady

- umožňuje upevnění dvou požárních světlometů,

- umožňuje upevnění sklopné proudnice.

- Konstrukce AZ umožňuje kontinuální měření rychlosti větru s výstupem na obslužném místě a na točnici.

- Výstup na pochůznou plošinu účelové nástavby je možný z obou stran AZ.

- Elektrocentrála (pokud je použita) má výkon nejméně 3,5 kW a hodnotu krytí nejméně 
IP 54 a je odnímatelným způsobem umístěna na točnici AZ a je propojená s žebříkovou sadou pohyblivým přívodem.

- AZ je vybaven dvěma světlomety 24 V pro osvětlení žebříkové sady po celé délce, 
a to s výkonem nejméně 70 W.

- Prostor pro uložení požárního příslušenství je vybaven roletkami z lehkého kovu.

- Veškeré úchyty a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství v účelové nástavbě, jsou vyrobené z lehkých kovů nebo jiných materiálů s vysokou životností.

- Úložný prostor AZ je konstruován pro uložení následujících položek požárního příslušenství

- Dýchací přístroj	4	ks,

- Hadicový držák v obalu	4	ks,

- Izolovaná požární hadice 52x20 m	1	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x20 m	2	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x40 m	2	ks,

- Klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,

- Kombinovaná proudnice 52	2	ks,

- Kotevní lano	2	ks,

- Lékárnička velikost III	1	ks,

- Náhradní tlaková láhev	2	ks,

- Nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A	2	ks,

- Objímka na hadice 75 v obalu	2	ks,

- Ploché páčidlo	1	ks,

- Požární světlomet s kloubovým držákem 24 V	2	ks,

- Přenosný hasicí přístroj práškový 27A144B	1	ks,

- Přenosný kulový kohout	1	ks,

- Skříňka s nástroji	1	ks,

- Těsnění pro izolovanou požární hadici 52	5	ks,

- Těsnění pro izolovanou požární hadici 75	5	ks,

- Vytyčovací páska 100 m	1	ks,

- Záchranná a evakuační nosítka	1	ks.

- Nepovinné - Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru AZ následující položky vlastního požárního příslušenství

- Dalekohled	1	ks,

- Dýchací přístroj ……………	4	ks,

- Elektrocentrála ……………	1	ks,

- Hadicový držák v obalu	4	ks,

- Izolovaná požární hadice 52x20 m	1	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x20 m	2	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x40 m	2	ks,

- Klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,

- Kombinovaná proudnice 52 typu ……………	2	ks,

- Kotevní lano	2	ks,

- Lékárnička velikost III	1	ks,

- Náhradní tlaková láhev typu ……………	2	ks,

- Nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A	2	ks,

- Objímka na hadice 75 v obalu	2	ks,

- Ploché páčidlo	1	ks,

- Požární světlomet s kloubovým držákem 230 V, 1.000 W	2	ks,

- Požární světlomet s kloubovým držákem 24 V	2	ks,

- Přenosný hasicí přístroj práškový 27A144B	1	ks,

- Přenosný kulový kohout	1	ks,

- Reflexní vesta červená s nápisem „Hasiči“	2	ks,

- Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory ……………	4	ks,

- Ruční radiostanice ……………	…	ks,

- Rukavice chirurgické	 10	ks,

- Skříňka s nástroji	1	ks,

- Tepelně izolační podložka (termofólie) 2x2 m	1	ks,

- Těsnění pro izolovanou požární hadici 52	5	ks,

- Těsnění pro izolovanou požární hadici 75	5	ks,

- Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

- Vytyčovací páska 100 m	1	ks,

- Záchranná a evakuační nosítka ……………	1	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks.

- K bodu 34 a 35

Nepovinné - Dodavatel AZ dodá požární příslušenství s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá následující požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu

- Požární světlomet s kloubovým držákem 230 V, 1.000 W	2	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks.

- V rámci rekonstrukce je provedena výměna všech lan v žebříkové sadě, výměna elektroinstalace účelové nástavby a výměna všech hydraulických hadic.

- V rámci rekonstrukce je provedena výměna jednotlivých lanových mechanismů 
a prvků hydraulické soustavy žebříkové technologie, výměna jednotlivých částí elektrické soustavy účelové nástavby a výměna karosářských dílů účelové nástavby.

- V rámci rekonstrukce je provedena oprava a modernizace dalších částí AZ, těch které 
po rozebrání, proměření nebo optické kontrole vykazují závady. Jde zejména 
o základnové části žebříkové technologie (točna), hydraulickou soustavu a stabilizační podpěry, vadné části jsou nahrazeny novými.

C.	Další technické podmínky

- V rámci opravy a modernizace bude žebříková sada po rozebrání zbavena původních nátěrů a bude pozinkována a opatřena nátěrem, jednotlivé příčle budou opatřeny novým pryžovým neklouzavým povrchem.

- V rámci opravy a modernizace budou ovládací a kontrolní prvky na obslužných místech chráněny koženkovými kryty v barvě šedé.

- Pro barevnou úpravu AZ je použita červená barva RAL 3000 a bílá barva RAL 9003.

- V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky 
je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „……………“.

- Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“.

- Všechny položky požárního příslušenství obměněné při rekonstrukci a všechna zařízení použita pro montáž při rekonstrukci splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy 
a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, 
které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ……………….……………………….……..

e-mail ………………..….………….@…………………………….

telefon …………………

V ………………………….. dne …………

Vypracovanou technickou specifikaci zašlete v elektronické podobě, v barevném rozlišení textu podle vzoru a bez průvodního dopisu na adresu jaroslav.madera@grh.izscr.cz, tel.: 950 819 801.

## Vzor úpravy textu technické specifikace, barevné rozlišení povinného a volitelného textu 
je nutné ponechat:

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny Survival, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

Kabina osádky je vybavena radiostanicí Motorola GM 360, příslušnou střešní anténou a samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A, zadavatel pro montáž dodá radiostanici a střešní anténu.

nebo

- Kabina osádky je vybavena dvěma

- dobíjecími

úchyty pro ruční svítilny

- Survival,

úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce AZ.

Kabina osádky je vybavena

- radiostanicí Motorola GM 360, příslušnou střešní anténou a samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A, zadavatel 
pro montáž dodá

- radiostanici

- střešní anténu

- měnič napětí

- přípojnými body pro dodatečnou montáž radiostanice …………… a příslušné střešní antény.