Technická specifikace pro pořízení dopravního automobilu

A	Základní technická specifikace

- Předmětem technické specifikace je pořízení dopravního automobilu vybaveného přenosnou motorovou stříkačkou

- s jmenovitým výkonem 750 l.min-1,

- s jmenovitým výkonem 1.000 l.min-1,

- s jmenovitým výkonem 1.500 l.min-1,

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku

- 1,

- 2,

v provedení

- základním

- redukovaném

a hmotnostní třídy L podle vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (dále jen „DA“).

- DA splňuje požadavky

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,

- stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky 
a doložené kopií certifikátu vydaného pro daný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

- stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.

a požadavky uvedené v této technické specifikaci.

B	Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 vyhl. č. 35/2007 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky

- K bodu 7 (nepovinné)

- V prostoru místa nástupu řidiče do DA je umístěna zásuvka pro napojení cizího zdroje napětí

- ……………

- součástí dodávky je příslušný protikus.

- V prostoru místa nástupu řidiče do DA je umístěna zásuvka pro napojení cizího zdroje napětí, která se před spuštěním motoru samočinně odpojí.

- K bodu 8

Převodovka je v mechanickém provedení.

- K bodu 12 (nepovinné)

- V prostoru místa nástupu řidiče do DA je umístěna přípojka pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu

- ……………

- součástí dodávky je příslušný protikus.

- V prostoru místa nástupu řidiče do DA je umístěna přípojka pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu s integrovanou zásuvkou pro napojení cizího zdroje napětí, která se před spuštěním motoru samočinně odpojí.

- K bodu 14 (nepovinné)

Účelová nástavba je

- upravena pro dodatečnou montáž osvětlovacího stožáru o výšce nejméně 5 m od země.

- vybavena osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země, 
s pneumatickým vysouváním a s výkonem nejméně 2.000 W.

- K bodu 14 (nepovinné)

Zdrojem elektrického proudu (např. pro osvětlovací stožár) je elektrocentrála s krytím

- nejméně IP 44 vyjímatelně

- nejméně IP 23 pevně

zabudována do účelové nástavby DA.

- K bodu 15 (nepovinné)

Kabina osádky je vybavena

- radiostanicí …………… ,příslušnou střešní anténou a samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A, zadavatel pro montáž dodá

- radiostanici

- střešní anténu

- měnič napětí

- přípojnými body pro dodatečnou montáž radiostanice …………… a příslušné střešní antény.

- K bodu 18

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

- K bodu 20

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená.

- K bodu 20

Kabina osádky je vybavena dveřmi na obou stranách každé řady sedadel.

- K bodu 20 (nepovinné)

Kabina osádky

- není vybavena dýchacími přístroji, ty jsou uloženy v účelové nástavbě,

- je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena

- dvěma

- čtyřmi

dýchacími přístroji ……………, kompletní dýchací přístroje pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce DA.

- K bodu 20 (nepovinné)

Kabina osádky

- není vybavena náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům, 
ty jsou uloženy v účelové nástavbě,

- je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena třemi náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům

- třemi

- čtyřmi

náhradní tlakové láhve pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce DA.

- K bodu 20

Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) prostorem 
pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

- K bodu 20 (nepovinné)

- Kabina osádky je vybavena

- dvěma

- čtyřmi

- šesti

- dobíjecími

- nedobíjecími

úchyty pro ruční radiostanice ……………, úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce DA.

- K bodu 20

Kabina osádky je vybavena čtyřmi

- dobíjecími

- nedobíjecími

úchyty pro ruční svítilny

- ……………,

úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce DA.

- K bodu 20 (nepovinné)

- Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor určený pro drobné požární příslušenství

- uložené volně.

- uložené v přepravních koších.

- K bodu 21

Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova.

- K bodu 21

Světelná část zvláštního výstražného zařízení je opatřena zábleskovým zdrojem světla.

- K bodu 21

Kabina osádky je na přední straně vybavena dvěma svítilnami

- se zábleskovým světlem

- typu LED

modré barvy, které jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

- K bodu 24

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství 
jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

- K bodu 24

Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby 
jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu.

- K bodu 24

Prostor pro uložení požárního příslušenství a přenosné motorové stříkačky v zádní části účelové nástavby je vybaven

- dveřmi, které se otevírají nahoru.

- dvoukřídlovými dveřmi, které se otevírají nejméně 180o.

- K bodu 24

Pokud je použit žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby, pak je umístěn 
na zadní straně účelové nástavby vpravo.

- K bodu 24

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla na bocích účelové nástavby.

- K bodu 24

- Účelová nástavba je po obou stranách opatřena plošnými stupačkami 
pro usnadnění přístupu k požárnímu příslušenství.

- Požární příslušenství je v účelové nástavbě uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

- K bodu 33

Pro barevnou úpravu DA je použita červená barva RAL 3000 a bílá barva RAL 9003.

- K bodu 34

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky 
je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „……………“.

- K bodu 34

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“.

C	Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 2 vyhl. č. 35/2007 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky

- K bodu 6

Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro požární přívěs s nájezdovou brzdou o hmotnosti 1.000 kg.

- K bodu 7

Kabina osádky je vybavena dvěma řadami sedadel pro 6 osob, orientovanými 
po směru jízdy.

- K bodu 8 a 9

Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru DA následující položky vlastního požárního příslušenství

- Cestářské koště	1	ks,

- Dýchací přístroj ……………	6	ks,

- Džberová stříkačka ……………	1	ks,

- Ejektor	1	ks,

- Hadicový držák v obalu	4	ks,

- Hadicový můstek	2	ks,

- Hydrantový nástavec	1	ks,

- Izolovaná požární hadice 52x20 m	8	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x20 m	 10	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x5 m	1	ks,

- Klíč k nadzemnímu hydrantu	2	ks,

- Klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- Klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,

- Klíč na sací hadice	2	ks,

- Kombinovaná proudnice 52 ……………	2	ks,

- Krumpáč	1	ks,

- Lékárnička velikost II	1	ks,

- Lopata	2	ks,

- Motorová řetězová pila ……………	1	ks,

- Nádoba na pěnidlo ……………	 40	litr,

- Náhradní tlaková láhev ……………	3	ks,

- Nízkoprůtažné lano typu A 30 m	2	ks,

- Objímka na hadice 52 v obalu	4	ks,

- Objímka na hadice 75 v obalu	8	ks,

- Pákové kleště	1	ks,

- Pěnotvorná proudnice na střední pěnu ……………	1	ks,

- Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu ……………	1	ks,

- Ploché páčidlo	1	ks,

- Požární sekera	1	ks,

- Požární světlomet …… V, …… W	2	ks,

- Prodlužovací kabel na navijáku …… V, dlouhý …… m	2	ks,

- Proudnice 75	1	ks,

- Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10	1	ks,

- Přechod 110/75	1	ks,

- Přechod 75/52	4	ks,

- Přenosná motorová stříkačka ……………	1	ks,

- Přenosný hasicí přístroj práškový 27A144B	1	ks,

- Přenosný hasicí přístroj práškový 55B	1	ks,

- Přenosný kulový kohout	1	ks,

- Přenosný přiměšovač	1	ks,

- Přenosný žebřík pro hasiče

- nastavovací,

- vysunovací,

s dostupnou výškou nejméně 8 m, v provedení záchranný a zásahový pro

- dvě osoby.

- tři osoby. 	1	ks,

- Přetlakový ventil	1	ks,

- Příslušenství k přenosné motorové stříkačce	1	sada,

- Reflexní oděv pro speciální hašení ohně	3	ks,

- Rozdělovač	1	ks,

- Ruční pila na dřevo ……………	…	ks,

- Ruční radiostanice ……………	…	ks,

- Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory ……………	4	ks,

- Rukavice chirurgické	 12	ks,

- Sací hadice 10 m	1	sada,

- Sací koš	1	ks,

- Savice přiměšovače	1	ks,

- Sběrač 2 x 75	1	ks,

- Skříňka s nástroji	1	ks,

- Stativ pod požární světlomet	2	ks,

- Těsnění pro izolovanou požární hadici 52	5	ks,

- Těsnění pro izolovanou požární hadici 75	5	ks,

- Trhací hák	1	ks,

- Ventilové lano na vidlici	1	ks,

- Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

- Vytyčovací páska 100 m	1	ks,

- Záchranná a evakuační nosítka ……………	1	ks,

- Záchytné lano na vidlici	1	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks.

- K bodu 8 a 9

Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhl. č. 35/2007 Sb. s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá následující požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu

- Elektrocentrála IP 44, nejméně 3,5 kW	1	ks,

- Motorová řetězová pila nejméně 2,7 kW, lišta nejméně 400 mm	1	ks,

- Požární světlomet 230 V, 500 W	2	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks.

- K bodu 8 a 9

Požární příslušenství může být uloženo v přenosných úložných přepravkách, které umožňují snadnou obměnu vybraných položek požárního příslušenství.

- K bodu 8 a 9 (nepovinné)

- Rozměrné požární příslušenství je uloženo ve schránce s víkem, vyrobené z lehkého kovu a umístěné na účelové nástavbě.

- K bodu 8 a 9 (nepovinné)

Přenosný žebřík pro hasiče

- nastavovací

- vysunovací

je uložen

- v účelové nástavbě.

- na účelové nástavbě.

D	Další technické podmínky

- Na zadní straně účelové nástavby jsou umístěny nejméně dvě oranžová blikající světla, určená k označení DA na místě zásahu jakožto překážky silničního provozu. Spodní okraj světel je nejméně 2.000 mm na zemí.

- Ovládání oranžových blikajících světel na zádní části účelové nástavby je umístěno v zadním úložném prostoru s přenosnou motorovou stříkačkou. Vizuální ukazatel použití oranžových blikajících světel na zádní části účelové nástavby je umístěn v zorném poli řidiče.

- Brzdová soustava je vybavena nejméně zařízením ABS.

- (nepovinné)

- Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku

- upravena pro dodatečnou montáž elektrického lanového navijáku s tažnou sílou nejméně 20 kN.

- vybavena elektrickým lanovým navijákem s tažnou sílou nejméně 20 kN, který pro montáž poskytne zadavatel.

- Náhradní kolo k DA je

- dodáno samostatně, příbalem.

- umístěno na ukládacím zařízení v DA.

- (nepovinné)

  - S ohledem na specifické podmínky v zásahovém obvodu a s ohledem 
na zavedenou jednotnou podvozkovou skladbu požární techniky je DA postavena na automobilovém podvozku ………………..……………… 
nebo na automobilovém podvozku obdobných užitných (technických 
a kvalitativních) vlastností, jako je

  - jmenovitý výkon motoru nejméně …………… kW.1000kg-1,

  - odpojitelný pohon přední nápravy,

- Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž 
do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ……………….……………………….……..

e-mail ………………..….………….@…………………………….

telefon …………………

V ………………………….. dne …………

Vypracovanou technickou specifikaci zašlete v elektronické podobě, v barevném rozlišení textu podle vzoru a bez průvodního dopisu na adresu jaroslav.madera@grh.izscr.cz, tel.: 950 819 801.

## Vzor úpravy textu technické specifikace, barevné rozlišení povinného a volitelného textu je nutné ponechat.:

- Předmětem technické specifikace je pořízení dopravního automobilu vybaveného přenosnou motorovou stříkačkou s jmenovitým výkonem 1.000 l.min-1, podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 1, v provedení základním a hmotnostní třídy L podle vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (dále jen „DA“).

nebo

- Předmětem technické specifikace je pořízení dopravního automobilu vybaveného přenosnou motorovou stříkačkou

- s jmenovitým výkonem 750 l.min-1,

- s jmenovitým výkonem 1.000 l.min-1,

- s jmenovitým výkonem 1.500 l.min-1,

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku

- 1,

- 2,

v provedení

- základním

- redukovaném

a hmotnostní třídy L podle vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (dále jen „DA“).