Příloha

(Vzorové) Technické podmínky 
pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky
pracovní verze 1

- Tyto technické podmínky vymezují požadavky na technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky z produkce státního podniku Karosa Vysoké Mýto, která byla vyrobena na podvozkové části Tatra 815 PR2 6x6 a k jednotkám požární ochrany zařazena pod označením CAS 32 – T 815, 
a to formou rekonstrukce a modernizace (dále jen „CAS“).

- Technické zhodnocení se provádí na CAS s platným technickým průkazem (osvědčením o registraci vozidla) a platnými doklady o emisní zkoušce a kontrole stanicí technické kontroly.

- CAS po technickém zhodnocení se označuje CAS 30/8200/800 – S2R (pro čtyři osoby) a splňuje technické podmínky stanovené:

- předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně případných výjimek jsou uvedeny v technickém průkazu (osvědčení o registraci vozidla),

- technicko-přejímacími podmínkami schválenými Hlavní správou Sboru požární ochrany ČSR,

- vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky 
č. 53/2010 Sb. s výjimkou bodu 10 přílohy č. 1,

- vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,

- výrobcem podvozku a definované v technickém předpisu „Technicko-informační publikace 
pro rekonstrukci vozidla T815-PR2“ pro technické zhodnocení podvozkové části požárního automobilu CAS 32 vydaném pod číslem 11-0101-CZE/01

a těmito technickými podmínkami.

- Pro technické zhodnocení CAS se používá pouze nové a originální součásti s výjimkou původních součástí po celkové kontrole a případné opravě, pokud je požaduje zadavatel.

- Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva

- RAL 3000.

- RAL 3024.

Nepovinné nadstandardní provedení s navýšením ceny o cca 100.000,- Kč.

- V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „……………“.

- Na pravé straně karoserie v její zadní části je umístěn nápis (podle bodu 39 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.) s textem v prvním řádku „POŘÍZENO S PŘISPĚNÍM“, v druhém řádku je „FONDU ZÁBRANY ŠKOD“ a ve třetím řádku je „ČESKÉ KANCELÁŘE POJISTITELŮ“. Text je proveden černým písmem na bílé ploše o výšce písma 14 mm.

- Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

- Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

- Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.

- Technické zhodnocení rekonstrukcí

- Technická zhodnocení rekonstrukcí prováděná v souladu s technickou dokumentací výrobce podvozku.

  - Všechna kola včetně náhradního kola jsou

- osazena pneumatikami 445 Continental, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu 
a s výrobním označením M+S“ v souladu s § 21, odst. 13. vyhl. č. 341/2002 Sb.

- osazena pneumatikami 445 Michelin, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S“ v souladu s § 21, odst. 13. vyhl. č. 341/2002 Sb.

Nepovinná nadstandardní rekonstrukce s navýšením ceny o cca 25.000,- Kč.

- nahrazena novými disky kol s pneumatikami 14 R20.

Nepovinná nadstandardní rekonstrukce s navýšením ceny o cca 100.000,- Kč.

  - Na pneumatickém odpružení bude provedena výměna polohových ventilů a bude změněno jejich umístění do bezpečnější polohy pro jízdu v terénu.

  - Na podvozkové části je provedena úprava pro zvýšení brodivosti CAS na 1200 mm při pomalé jízdě klidnou vodou, součástí úpravy je výměna všech světlometů za vodotěsné a přemístění směrových světel na kabině osádky nad čárou brodivosti.

  - Na kabině osádky je provedena výměna přední masky a bočků s blinkry, výměna nárazníku 
za provedení s vodotěsnými světlomety a výměna navazujícího karosování, jako jsou například stupačky a díly blatníků na kabině osádky.

- Kabina osádky je vybavena

- dvěma modrými světelnými zdroji zvláštního výstražného zařízení modré barvy s LED zdrojem světla.

- zvláštním výstražným zařízením typu „rampa“ se šířkou nejméně 2/5 šířky CAS a se světelnou částí modré barvy s LED zdrojem světla.

Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

- V prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do kabiny osádky CAS je umístěna

- samostatná zásuvka 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatné přípojné místo 
pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy.

- zásuvka 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdružená s přípojným místem 
pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky je příslušný protikus.

Nepovinná nadstandardní rekonstrukce s navýšením ceny.

- zásuvka 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdružená s přípojným místem 
pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky je příslušný protikus. Sdružená zásuvka je napojena na vestavěnou inteligentní nabíječka s výstupním napětím 24 V pro konzervaci a dobíjení akumulátorových baterií s kapacitou 180 Ah.

Nepovinná nadstandardní rekonstrukce s navýšením ceny.

- Žebřík pro výstup na účelovou nástavbu je demontován a je nahrazen novým, který je umístěn 
na zadní straně účelové nástavby vpravo a vykazuje vysokou torzní tuhostí.

- Čerpací jednotka CAS je vybavena novým požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 s vysokotlakou částí, která pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa 
a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1. Pěnotvorné přiměšovací zařízení čerpací jednotky 
je vybaveno ručně nastavitelnou regulací. Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání a vypínání pohonu požárního čerpadla. Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice.

Nepovinná nadstandardní rekonstrukce s navýšením ceny.

- Zařízení prvotního zásahu tvořená hadicemi 52 s pěnotvornou proudnicí jsou demontována 
a nahrazena jedním zařízením prvotního zásahu tvořeným průtokovým navijákem s hadicí podle 
ČSN EN 1947 v délce 60 m a pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla a k proudnici pro hašení vodou i pěnou, průtokový naviják je vybaven elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení a vodícími válečky.

- Lafetová proudnice je demontována a je

- nahrazena odnímatelnou lafetovou proudnicí s průtokem nejméně 2000 l.min-1.

- po celkové opravě nově zabudována do účelové nástavby.

Nepovinná nadstandardní rekonstrukce s navýšením ceny.

- Nádrž na vodu a obě nádrže na pěnidlo jsou nahrazeny nádrží na hasivo, tvořené nádrží na vodu 
o objemu nejméně 8.200 l a na pěnidlo o objemu 800 l, z materiálů s vysokou životností. Nádrž 
na vodu je v prostoru pochůzné plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 450 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem. Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla.

- Nová karosérie účelové nástavby není vybavena přípojnými body pro požární světlomety, ty 
jsou nahrazeny osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země, s pneumatickým vysouváním 
a v provedení se čtyřmi

- LED,

- Halogenovými,

světlomety o celkovém světelném toku nejméně 20.000 lm.

Nepovinná nadstandardní rekonstrukce s navýšením ceny.

- Náhradní kolo

- je dodáno v původní držáku za kabinou osádky.

- je dodáno samostatně, příbalem, přesto součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem, včetně vybavení pro výměnu kola, držák náhradního kola je demontován.

- Technické zhodnocení modernizací

- Technická zhodnocení modernizací prováděná v souladu s technickou dokumentací výrobce podvozku.

  - Na obě zadní nápravy jsou namontovány příčné stabilizátory podle technické dokumentace výrobce podvozku.

  - Přední nárazník je nahrazen novým, který umožňuje a montáž hlavních světlometů a mlhovek 
ve vodotěsném provedení. Součástí nárazníku jsou nově řešené nástupní schůdky pro nástup 
do kabiny osádky k první řadě sedadel.

- Upevnění nárazníku do přední části rámu je upraveno pro použití elektrického lanového navijáku.

Nepovinná nadstandardní modernizace s navýšením ceny o cca 7.000,- Kč.

  - Převodovka je vybavena systémem Tatra Norgren s poloautomatickým (robotizovaným) řazením rychlostních stupňů.

Nepovinná nadstandardní modernizace s navýšením ceny o cca 113.000,- Kč.

  - Kabiny osádky je vybavena elektrickým sklápění.

Nepovinná nadstandardní modernizace s navýšením ceny o cca 20.000,- Kč.

  - Přední světlomety jsou vybaveny ochrannými mřížkami.

Nepovinná nadstandardní modernizace s navýšením ceny o cca 6.500,- Kč.

  - Brzdová soustava je vybavena systémem ABS.

Nepovinná nadstandardní modernizace s navýšením ceny o cca 160.000,- Kč.

  - Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením 
pro přívěs s nájezdovou brzdou o hmotnosti 3.500 kg.

Nepovinná nadstandardní modernizace s navýšením ceny.

- Kabina osádky je vybavena:

- analogovou radiostanicí kompatibilní s typem …… a příslušnou střešní anténou, které 
pro montáž dodá

- zadavatel.

- výrobce CAS.

- přípojnými body pro dodatečnou montáž analogové radiostanice kompatibilní s typem …… 
a příslušné střešní antény.

- digitálním terminálem kompatibilním s …… a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá

- zadavatel.

- výrobce CAS.

- přípojnými body pro dodatečnou montáž digitálního terminálu kompatibilního s typem …… 
a příslušné střešní antény.

Nepovinná nadstandardní modernizace s navýšením ceny.

- Karosérie účelová nástavba je demontována a nahrazena novou karosérií účelové nástavby s úložnými prostory a úchytnými prvky z materiálů s vysokou životností. Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými a částečně zapuštěnými zdroji neoslňujícího světla 
na bočních a zadní stěně účelové nástavby.Úložné prostory pro požární příslušenství:

- jsou organizovány tak, aby pro jejich vyjímání a vkládání nebyly použity stupačky ani jiné obdobné prvky,

- v prostoru pod čárou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí,

- po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky, výška madla otevřené roletky nebo jiného prvku pro její ovládání je nejvíce 2000 mm od země, prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru,

- jsou osvětleny světelnými zdroji typu LED.

- Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku, trhacího háku

- sacích hadic,

je uloženo

- ve schránce s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobené z lehkého kovu a umístěné

- ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu 
a umístěných

na účelové nástavbě. Schránka na rozměrné požární příslušenství je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.

- Zdrojem elektrického proudu o napětí 230 V je elektrocentrála s krytím nejméně IP 44 vyjímatelně zabudována do účelové nástavby CAS. Výfukové potrubí od spalovacího motoru elektrocentrály 
je vyvedeno stěnou úložného prostoru mimo účelovou nástavbu CAS. Elektrocentrála je umístěna v levé přední části účelové nástavby CAS na výsuvném prvku. Elektrocentrálu pro montáž

- poskytne zadavatel.

Nepovinná nadstandardní modernizace s navýšením ceny.

- dodá výrobce CAS.

Nepovinná nadstandardní modernizace s navýšením ceny.

- Přední část kabiny osádky je ve spodní části vybavena asanační lištou nebo obdobným zařízením, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa strojníka (řidiče).

Nepovinná nadstandardní modernizace s navýšením ceny.

- Oprava v rámci technického zhodnocení

- Na podvozkové části po demontáži kabiny osádky a účelové nástavby se provádí kontrola případně rozebrání vybraných podvozkových podskupin, měření, posouzení stavu, výměna, oprava, montáž 
a odzkoušení podle technické dokumentace výrobce podvozku. Obdobný postup se provádí 
u vybraných částí kabiny osádky, které jsou použitelné pro zástavbu do nové kabiny osádky.

- Další úkony v rámci technického zhodnocení

- CAS je v kabině osádky vybavena:

- autorádiem,

Nepovinná nadstandardní úprava s navýšením ceny.

- sadou pro komunikaci typu „handsfree“ v provedení bluetooth, pokud stejnou funkcí není vybaveno autorádio,

Nepovinná nadstandardní úprava s navýšením ceny.

- dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12V pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

Nepovinná nadstandardní úprava s navýšením ceny.

- v dosahu velitele ručním pracovním světlomet s kabelem o délce nejméně 3 m, napojený 
přes zásuvku na elektrickou soustavu CAS.

Nepovinná nadstandardní úprava s navýšením ceny.

- Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru CAS následující položky vlastního požárního příslušenství:

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks.

- Technická životnost CAS po technickém zhodnocení je nejméně 10 roků s tím, že po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí 
pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení 
se nepřipouští.

Adresa (údaj nutný pro schvalovací doklad)

…………………………. (město/obec)

…………………………. (titul, jméno a příjmení starosty)

starosta/starostka města/obce

…………………………. (ulice/náměstí a číslo popisné)

…………………………. (směrovací číslo město/obec)

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ………………………, e-mail ……………@…………… telefon ……….

V ……………… dne ……… 2014.

Tyto vzorové technické podmínky kompletně vyplněné včetně adresy a kontaktní osoby zašlete v editovatelné podobě, v původním barevném rozlišení textu 
a bez průvodního dopisu na adresu petr.stastny@grh.izscr.cz, telefon: 
950 819 800 nebo 778 442 407.