103/2006 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 21. března 2006

o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 19 odst. 4 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií):

§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) referenčním číslem číslo přiřazené nebezpečné látce, nebo zdrojům rizika za účelem zjištění parametru R,

b) parametrem R minimální poloměr pro stanovení výchozí hranice (§ 2 odst. 3).

Zásady pro vymezení zóny havarijního plánování

§ 2

(1) Zóna havarijního plánování1) se vymezuje jako plocha ohraničená vnější hranicí zóny havarijního plánování (dále jen "vnější hranice") s výjimkou území, pro které se zpracovává vnitřní havarijní plán.

(2) Vnější hranice se stanovuje z výchozí hranice jako výsledná hranice zóny havarijního plánování stanovená v § 4.

(3) Výchozí hranicí se rozumí hranice pro stanovení vnější hranice zóny havarijního plánování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Výchozí hranice se určí

a) jako kružnice soustředná s nejmenší kružnicí opsanou kolem půdorysného průmětu objektu nebo zařízení2), jejíž vzor je uveden na obrázcích č. 1 a 2 v příloze č. 1 k této vyhlášce, přičemž podkladem pro její určení je parametr R stanovený podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

b) s použitím nejvyššího parametru R, zahrnuje-li zdroj rizika různé nebezpečné látky3),

c) zvětšením parametru R o poloměr nejmenší kružnice opsané kolem půdorysného průmětu zdroje rizika, pokud je tento poloměr větší nebo roven 1/5 parametru R; vzor je uveden na obrázku č. 3 v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo

d) jako hranice sjednocení více půdorysných ploch určených podle písmen a) až c), nachází-li se na území objektu nebo zařízení, pro které provozovatel4) zpracovává vnitřní havarijní plán, více zdrojů rizik jednoho nebo více provozovatelů; vzor je uveden na obrázku č. 4 v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Je-li výchozí hranice shodná nebo menší než plocha území objektu nebo zařízení, pro které provozovatel zpracovává vnitřní havarijní plán, zóna havarijního plánování se nestanovuje.

(3) Nelze-li vzhledem k vlastnostem, množství a působení nebezpečné látky, které neodpovídají údajům uvedeným v tabulkové části přílohy č. 1 k této vyhlášce, určit výchozí hranici postupem podle odstavce 2, lze stanovit tuto výchozí hranici jiným stejně spolehlivým způsobem.

§ 4

(1) Vnější hranice se upravuje na výslednou hranici podle místních urbanistických, terénních, demografických nebo klimatických poměrů, případně dalších faktorů hodných zřetele, s tím, že se přihlíží k možnosti vzniku domino efektu5).

(2) Zóna havarijního plánování se vyznačuje do mapového podkladu v měřítku přiměřeném účelu využití mapového podkladu.

Rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu

§ 5

(1) Rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Podkladem pro vypracování vnějšího havarijního plánu jsou zejména

a) vymezená zóna havarijního plánování,

b) podklady vypracované provozovatelem objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny B, zejména bezpečnostní zpráva6) a písemné podklady provozovatele7),

c) dílčí podklady poskytnuté dotčenými orgány veřejné správy a

d) vyjádření veřejnosti, dotčených orgánů veřejné správy a dotčených obcí k jeho návrhu.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2006.

Ministr:

Mgr. Bublan v. r.

Příl.1

Způsob stanovení parametru R a vzory způsobů stanovení výchozí hranice pomocí parametru R

I. Způsob stanovení parametru R

a) Soupis činností a přehled o druzích nebezpečných chemických látek, jejich množství a umístění

Shromáždí se informace o všech zařízeních s výskytem nebezpečných látek,8) o trasách a způsobech dopravy nebezpečných látek. O činnostech představujících zvýšení rizika pro obyvatelstvo (příklady v tabulce č. 2) se zjistí další informace potřebné pro jejich klasifikaci podle fyzikálních, chemických, technických a technologických vlastností a podmínek; po jejich klasifikaci se zpracuje seznam nebezpečných látek a nebezpečných činností (dále jen "seznam"). Při tom se vychází z dokumentace provozovatele - podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu, bezpečnostní zprávy (zejména analýzy rizika) a vnitřního havarijního plánu.

b) Posouzení množství látek

U jednotlivých zařízení se provede odhad maximálního množství nebezpečné látky nebo nebezpečných látek, které se může v reálných podmínkách zúčastnit závažné havárie. Vychází se z projektovaných rozměrů jednotlivých částí technologických uzlů a největší nosnosti nebo objemu obslužných nákladních automobilů, cisteren, železničních vozů apod. Pokud má zařízení dostatečnou fyzickou nebo účinnou separaci mezi skladovacími nádržemi nebezpečných látek, je při odhadu unikajícího množství uvažováno jen maximální množství v největší nádrži. Za fyzickou separaci se považuje vzdálenost mezi nádržemi zamezující domino efektům způsobených požárem, výbuchem nebo zhroucením kterékoliv části z posuzovaných zařízení. Za účinnou separaci se považuje existence separovaných jímek u jednotlivých nádrží s dostatečnou vzdáleností mezi okrajem jímky a další nádrží nebo používání automatických bezpečnostních armatur u potrubím spojených nádrží nebo mechanická překážka mezi nádržemi. Za dostatečnou fyzickou nebo účinnou separaci není považováno použití otevřeného propojení mezi nádržemi nebo použití ručně ovládaných armatur. Odhadnutá maximální množství se přiřadí do seznamu k jednotlivým příslušným nebezpečným látkám.

c) Přiřazení referenčních čísel nebezpečným látkám, zdrojům rizika

V seznamu podle písmene b) se všem nebezpečným látkám s přihlédnutím k jejich typu a známým fyzikálním podmínkám přiřadí referenční číslo podle tabulky č. 1 a ověří se, zda souhlasí s referenčním číslem stejné látky posuzované současně s druhem činnosti a charakterem technologie podle tabulky č. 2 a případně i s referenčním číslem získaným s přihlédnutím k typu a popisu látky v souvislosti s druhem činnosti podle tabulky č. 4. V případě, že z tabulek č. 1, 2 a 4 nelze jednoznačně přiřadit posuzovanému zdroji rizika nebo činnosti nebo nebezpečné látce jediné referenční číslo, zapíší se do seznamu dvě nebo více možných referenčních čísel a další postup se provádí podle všech těchto čísel.

d) Třída toxicity a její náhradní stanovení

Třídou toxicity se rozumí vlastnost nebezpečné látky definovaná výpočtem kalkulačního čísla (a) uvedeného v tabulce 1a a kalkulačního čísla (b) uvedeného v tabulce 1b přílohy č. 1 k této vyhlášce. Posuzuje-li se toxicita nebezpečné látky, která není uvedena v tabulce č. 1, lze její třídu toxicity pro potřeby tohoto postupu určit podle následujících pomocných pravidel a s využitím tabulek č. 1a až 1c:

1. Pokud je tlak nasycených par menší než 0,1 MPa při 20 st. C, je látka považována za kapalinu.

2. Pokud je tlak nasycených par větší než 0,1 MPa při 20 st. C, je látka považována za plyn.

3. Ze součtu kalkulačního čísla (a) odvozeného od LC50 podle tabulky č. 1 a kalkulačního čísla (b) odvozeného z fyzikálních vlastností podle tabulky č. 1b se získá pomocí tabulky č. 1c hledaná třída toxicity.

e) Redukce seznamu

Ze seznamu lze vyloučit nebezpečné činnosti, které nepředstavují přímou hrozbu poškození obyvatel z důvodu vzdálenosti obydlených oblastí. Při redukci seznamu se postupuje v souladu s kritérii uvedenými v tabulce č. 3.

f) Opakování nebo zastavení způsobu stanovení

Je-li po redukci seznamu zřejmé, že v posuzované oblasti je zdroj rizika s jediným izolovaným zařízením bez návaznosti na další nebezpečné činnosti, zvětší se plocha posuzovaného území dvojnásobně a vytvoří se nový seznam; není-li to účelné, protože v takto zvětšeném posuzovaném území se nenachází žádný další zdroj rizika, zastaví se další postup. Dále se postupuje podle § 3.

g) Přiřazení parametrů R položkám seznamu

K jednotlivým referenčním číslům obsaženým v seznamu se za použití tabulek č. 4 a č. 4a nebo tabulky č. 4b a známého množství látek v tunách odhadnutých podle písm. b) přiřadí odpovídající parametry R. Pokud tabulka č. 4a obsahuje místo číselné hodnoty parametru velké písmeno X, míní se taková kombinace látky a jejího množství, která se v praxi obvykle nevyskytuje nebo nemůže prakticky existovat. Dojde-li přesto k dosažení takové hodnoty, použije se parametr R odpovídající dvojnásobku nejbližší vyčíslené hodnoty parametru R téže látky nebo odborný odhad. Obsahuje-li tabulka symbol (-), jsou účinky daného množství látky zanedbatelné.

h) Stanovení parametru R

Pokud položce v seznamu byla přiřazena jediná hodnota R, považuje se za stanovenou hodnotu parametru R podle § 3 odst. 1 písm. a). V případě, že jedné látce nebo nebezpečné činnosti bylo podle písmena c) tohoto postupu přiřazeno více referenčních čísel a tím bylo získáno pro jednu položku seznamu více hodnot R, stanoví se pro účely § 3 odst. 1 písm. a) této vyhlášky největší z těchto hodnot jako parametr R.

II. Vzory způsobů stanovení výchozí hranice

Legenda:

Obrázek 103-206a.pcx

Obrázek č. 1

Vzor

stanovení výchozí hranice podle § 3 odst. 1 písm. a)

r < 1/5 R, H = kružnice se středem v S a poloměrem R

Obrázek 103-206b.pcx

Obrázek č. 2

Vzor

stanovení výchozí hranice podle § 3 odst. 1 písm. b)

Popis: r  < 1/5 R (parametr  R je sice výrazně  větší, než rozměry

zařízení,  ale  rozměry  území,  pro  které  se zpracovává vnitřní

havarijní plán, nejsou zanedbatelné)

Obrázek 103-206c.pcx

Obrázek č. 3

Vzor

stanovení výchozí hranice podle § 3 odst. 1 písm. c)

Popis: r >=  1/5 R (vypočítaný parametr R je  ve zřejmém nepoměru k

rozměrům zařízení)

Obrázek 103-206d.pcx

Obrázek č. 4

Vzor

stanovení výchozí hranice podle § 3 odst. 1 písm. d)

Obrázek 103-206e.pcx

Tabulka č. 1 SEZNAM VYBRANÝCH LÁTEK

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Referenční Typ látky                     Látky (příklady)

číslo

------------------------------------------------------------------------------- -----------

1-3        Hořlavá látka kapalná         Allylalkohol (2-propen-1-ol)

Tlak nasycených par < 0,03    Anilin

MPa při 20 st. C              Benzaldehyd

(teplota vzplanutí            Benzylchlorid (alfa-chlortoluen)

> 20 st. C)                   Butanol (1-butanol, 2-butanol)

Butyldiglykol

Dichlorbenzen

Dichlorpropen

Motorová nafta

Diethylkarbonát (uhličitan ethylnatý)

Dimethylformamid

Ethanolamin (2-aminoethanol)

Ethylformiát (mravenčan ethylnatý)

Ethylglykolacetát

Ethylsilikát

Ethylenchlorhydrin (2-chlorethanol)

Ethylenglykol (1,2-ethandiol)

Topný olej

Furfural

Furfurylalkohol (2-furylmethanol)

Isoamylalkohol (3-methyl-1-butanol)

Isobutanol (2-ethyl-1-propanol)

Isopropanol (2-propanol)

Methylbutylketon

Methylglykol

Methylglykolacetát

Naftalen

Nitrobenzen

Ropa

Fenol

Styren (vinylbenzen)

Trioxan (1,3,5-trioxan)

Xylen (o-, m-, p-)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

1-3        Hořlavá látka kapalná         Acetaly (1,1-diethoxyethan; 1,1-dimethoxyethan;

Tlak nasycených par < 0,03    1,1-dibutooxyethan)

(teplota vzplanutí            Aceton (2-propanon)

<= 20 st. C)                   Acetonitril (methylkyanid)

Benzen

Butandion

Butanol (1-butanol, 2-butanol)

Butanon

Butylchlorid

Butylformiát (mravenčan butylnatý)

Cyklohexen

Dichlorethan

Dichlorpropan

Diethylamin

Diethylketon (3-pentanon)

Dimethylkarbonát (uhličitan methylnatý)

Dimethylcyklohexan

Dioxan

Ethanol

Ethylacetát (octan ethylnatý)

Ethylakrylát

Ethylbenzen

Ethylformiát (mravenčan ethylnatý)

Heptan

Hexan

Isobutylacetát

Isopropylalkohol (2-propanol)

Isopropylether

Methanol (methylalkohol)

Methylacetát (octan methylnatý)

Methylcyklohexan

Methylisobutylketon

Methylmetakrylát (metakrylan methylnatý)

Methylpropionát (propionan methylnatý)

Methylvinylketon (3-buten-2-on)

Oktan

Piperidin

Propylacetát

Propylalkohol (1-propanol)

Pyridin

Toluen

Triethylamin

Vinylacetát

------------------------------------------------------------------------------- -----------

4-6        Hořlavá látka kapalná         Sirouhlík

tlak nasycených par >= 0,03    Kolodium, roztok

MPA při 20 st. C              Cyklopentan

Diethylether

Ethylbromid (Bromethan)

Isopropen

Methylformiát (mravenčan methylnatý)

Solventní nafta (lakový benzín)

Kondenzát ze zemního plynu

Pentan

Benzín

Acetaldehyd (ethanal)

Propylenoxid (1,2-propylenoxid)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

7-9        Zkapalněná hořlavá látka      1-3-butadien

plynná (tlakem)               Butan

Buten (1-buten, 2-buten)

Cyklobutan

Cyklopropan

Difluorethan

Dimethylether

Ethan

Ethylchlorid (chlorethan)

Ethylenoxid (oxiran)

Ethylfluorid (fluorethan)

Isobutan (2-methylpropan)

Isobuten (2-methylpropen)

zkapalněné uhlovodíkové plyny

Methylether

Methylfluorid (fluormethan)

Propadien

Propan

Propen (propylen)

Vinylchlorid (chlorethylen)

Vinylmethylether

Vinylfluorid (fluorethylen)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

10,11      Zkapalněná hořlavá látka      Ethen (ethylen)

plynná - chlazením            Methan

Methylacetylen

Zemní plyn a

seznam zkapalněných hořlavých látek plynných,

s referenčními čísly 7-9

------------------------------------------------------------------------------- -----------

12         Stlačené hořlavé látky -      Ethen (ethylen)

plynné                        Vodík

Methan

Methylacetylen (propin)

Zemní plyn

------------------------------------------------------------------------------- -----------

13         Hořlavé látky plynné          Acetylen (ethin)

v tlakových lahvích           Butan

Vodík

zkapalněné uhlovodíkové plyny

Propan

------------------------------------------------------------------------------- -----------

14,15      Látky a výrobky výbušné       Dusičnan amonný (hnojivo typu A1)

Munice (Střelivo)

Nitroglycerin

Organické peroxidy (typ B)

Trinitrotoluen

------------------------------------------------------------------------------- -----------

16,17      Toxické látky kapalné,        Acetylchlorid

třída toxicity - nízká        Allylamin

Allylbromid (3-brom-1-propen)

Allylchlorid (3-chlor-1-propen)

Chlorpikrin (trichlornitromethan)

Dichlordiethylether

Dimethylhydrazin

Dimethylsulfát

Dimethylsulfid

Epichlorhydrin (1-chlor-2, 3-epoxypropan)

Ethanthiol

Ethylisokyanát

Ethyltrichlorsilan

Pentakarbonyl železa

Isopropylamin (2-propanamin)

Methakrolein

Methylhydrazin

Perchlormethylthiol

Perchlormethylmerkaptan

Fenylkarbylaminchlorid

Oxychlorid fosforečný

Chlorid fosforitý

Sulfurylchlorid

Tetraethylolovo

Tetramethylolovo

Trichlorsilan

Vinylidenchlorid (1,1-dichlorethylen)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

18-21      Toxické látky kapalné,        Akrolein

třída toxicity - střední      Akrylonitril

Brom

Sirouhlík

Chloracetaldehyd

Chlormethylether

Bromkyan

Dimethyldichlorsilan

Ethylchloroformiát (chloromravenčan ethylnatý)

Ethylenimin (aziran)

Formaldehyd (roztoky)

Kyselina fluorovodíková (roztoky)

Isobutylamin

Methylchlorformiát (chloromravenčan methylnatý)

Methyldichlorsilan

Methyljodid (jodmethan)

Methyltrichlorsilan

Kyselina dusičná (dýmavá)

Oleum (dýmavá kyselina sírová)

Propylenimin

Propylenoxid

Chlorid cíničitý

------------------------------------------------------------------------------- -----------

22,25      Vysoce toxické látky kapalné  Kyanovodík

Oxid dusičitý

Oxid sírový

Tetrabutylamin

Oxid osmičelý

------------------------------------------------------------------------------- -----------

26,29      Vysoké toxické látky kapalné  Methylisokyanát

třída toxicity - velmi vysoká Karbonyl niklu (tetrakarbonyl niklu)

Pentaboran

Pentafluorid síry

------------------------------------------------------------------------------- -----------

30,35      Toxické látky plynné,         Ethylamin

třída toxicity - nízká        Vinylchlorid (chlorethylen)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

31,36,40   Toxické látky plynné,         Amoniak (čpavek)

třída toxicity - střední      Fluorid boritý

Oxid uhelnatý

Fluorid chloritý

Dimethylamin

Fluorovodík

Methylbromid (brommethan)

Fluorodusík (fluorid dusitý)

Perchlorylfluorid (fluorid kysel. chloristé)

Silan

Fluorid křemičitý

Oxid siřičitý

Trimethylamin

Vinylbromid (bromethylen)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

32,37,     Vysoce toxické látky plynné   Chlorid boritý

41,42                                    Karbonylsulfid

Chlor

Dioxid chloru (oxid chloričitý)

Dichloracetylen

Oxid dusičitý (dimer)

Formaldehyd

German (germanovodík)

Hexafluoraceton

Bromovodík

Chlorovodík

Sulfan (sirovodík)

Methylchlorid (Chlormethan)

Oxid dusnatý

Sulfurylfluorid

Stannan

------------------------------------------------------------------------------- -----------

33,38      Vysoce toxické látky plynné,  Borethan

třída toxicity - vysoká       Fosgen (karbonylchlorid)

Karbonylfluorid

Dikyan

Fluor

Keten

Selan

Nitrosylchlorid

Difluorid kyslíku

Fosfan (fosfin, fosforovodík)

Stiban (antimonovodík)

Tetrafluorid síry (fluorid siřičitý)

Hexafluorid telluru (fluorid tellurový)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

34,39      Toxické látky plynné,         Arsan (arsin, arsenovodík)

třída toxicity - extrémní     Selan (selenovodík)

Ozon

Hexafluorid selenu (fluorid selenový)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Tabulka 1a

------------------------------------------------------------------

LC50, krysa, 4 hod. v ppm                Kalkulační číslo (a)

------------------------------------------------------------------

0,01 - 0,1                               8

0,1 - 1                                  7

1 - 10                                   6

10 - 100                                 5

100 - 1000                               4

1000 - 10 000                            3

10 000 - 100 000                         2

------------------------------------------------------------------

Poznámka: LC50 - statisticky vypočítaná koncentrace látky, která pravděpodobně způsobí za určitou dobu po expozici smrt 50 % jedinců exponovaných po definovanou dobu (vyhláška č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka).

Tabulka 1b

------------------------------------------------------------------

Fyzikální vlastnosti                     Kalkulační číslo (b)

------------------------------------------------------------------

Kapaliny               < 0,005 MPa       1

(tlak při 20 st. C)    0,005 - 0,03 MPa  2

0,03 - 0,1 MPa    3

tlakem zkapalněný

plyn,

bod varu               > 265 K           3

bod varu               < 265 K           4

chladem zkapalněný

plyn,

bod varu               > 245 K           3

bod varu               < 245 K           4

------------------------------------------------------------------

Tabulka 1c

------------------------------------------------------------------

Kalkulační číslo a + kalkulační číslo b  Třída toxicity

------------------------------------------------------------------

6                                       Nízká

7                                       Střední

8                                       Vysoká

9                                       Velmi vysoká

10                                       Extrémní

------------------------------------------------------------------

Tabulka č. 2 - KONTROLNÍ SEZNAM

(Druh činnosti a charakter technologie)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Činnost                                  Nejdůležitější nebezpečné     Referenční čísla

látky                         pro tabulky č. 4

a č. 4a

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Skladování       Čerpací stanice         Benzín a motorová nafta       6

paliv

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Benzín a zkapalněné           7

uhlovodíkové plyny

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Mezisklady              Benzín                        6

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Zkapalněné uhlovodíkové plyny 7,9

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Hlavní sklady           Ropa a topné oleje            1,3

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Benzín                        4,6

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Zkapalněné uhlovodíkové plyny 7,9,10,11

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Zemní plyn                    10,11

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Skladování plynu        Různé plyny                   13

v tlakových lahvích

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Zpracování a     Rafinerie               Zkapalněné uhlovodíkové       6,7,9

skladování paliv                         plyny, propan, benzín

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Alkylační procesy       Fluorovodík                   31

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Krakování (hluboké      Buten (butylen)               7,9

zpracování) ropy

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ethen (ethylen)               12

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ethylenoxid (oxitan)          30

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Propen (propylen)             7,9

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Vinylchlorid                  7,9

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Benzín, C4 frakce             6,7,9,10,11

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Benzen, aromatické uhlovodíky 3

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Doprava paliv    Potrubí - produktovody  Zkapalněné uhlovodíkové       8

v zóně                                   plyny, propan

havarijního

plánování

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Zemní plyn                    12

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Benzín                        5

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ropa                          2

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Voda (vnitrozemské      Zkapalněné uhlovodíkové       9

vodní cesty)            plyny (stlačený)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Zkapalněné uhlovodíkové       11

plyny (zkapalněný chlazením)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Benzín                        6

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ropa                          3

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Po železnici/silnici    Zkapalněné uhlovodíkové plyny 7

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Benzín                        6

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ropa                          4

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Rozsáhlá         Jatka, mlékárny,        Čpavek                        31

chladicí         pivovary, tukové závody,

zařízení         výrobny zmrzliny,

čokoládový průmysl,

sklady masa, ryb,

ovoce, květin, kluziště

(zimní stadióny)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Potraviny        Cukrovarnický průmysl   Oxid siřičitý                 31

a pochutiny

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Průmysl mouky - mlýny   Methylbromid                  32

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Extrakce olejů/tuků     Hexan                         1,3

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Drožďárny               Hořlavé kapaliny              4,6

Lihovary, destilace

alkoholu

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Průmysl kakaa           Hexan                         1,3

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Specifické       Kožedělný průmysl       Kyseliny akroleinové          18,21

výrobky

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Dřevařský průmysl       Formaldehyd                   32

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Papírenský průmysl      Ethylenoxid                   30

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Epichlorhydrin                16,17

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Gumárenský průmysl      Styren                        4,6

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Akrylonitril                  18,21

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Pomocné textilní        Ethylenoxid                   30

provozy

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Formaldehyd                   32

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Alkylfenoly

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Metalurgický,    Vysoké pece             Oxid uhelnatý                 31

elektronický

průmysl

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Amoniak                       31

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Povrchové úpravy        Arsan                         34

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Specifické       Hnojiva                 Amoniak                       31,36

chemikálie

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Spaliny                       43

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Kyselina sírová         Oxidy síry                    45

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Syntetické pryskyřice   Ethylenoxid                   30

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Chlor                         32

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Akrylonitril                  18,21

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Fosgen                        33

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Formaldehyd                   32

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Plasty/syntetika        Vinylchlorid                  7,9

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Akrylonitril                  18,21

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Chlor                         32

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Spaliny                       46

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Barvy/barviva           Fosfin                        33

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Rozpouštědla                  4,6

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Spaliny                       46

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Chloro-fluoro           Chlorovodík                   40,42

uhlovodíky (CFC)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Chlor                         32

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Fluorovodík                   31

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Chlor                   Chlor                         32,37

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Vinylchlorid            Chlor                         32

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Vinylchlorid                  7,9

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Chlorovodík                   40,42

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Amoniak                 Amoniak                       31,36

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Chlorovodík             Chlorovodík                   40,42

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Chlor                         32

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Vlákna                  Sirouhlík                     18

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Sulfan (Sirovodík)            32

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Léky/léčiva             Chlor                         32

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Rozpouštědla                  4,6

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Polymerace              Buten                         7,9

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ethen                         12

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Propan                        7,9

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Vinylacetát                   1,3

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Syntetická vlákna       Methanol                      1,3

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Chlornany               Chlor                         32

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Vodík                         12

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Pesticidy        Výroba surovin          Fosgen                        33

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Isokyanáty                    26,29

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Chlor                         32

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Hořlavé produkty -            43

spaliny

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Stáčení a skladování    Hořlavé produkty -            43

spaliny

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Maloobchod a skladování Hořlavé produkty - spaliny    43

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Methylbromid                  32

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Výbušniny        Výroba a skladování     Různé                         14

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Skladování munice       Různé                         14,15

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Veřejná a užitná Vodárny (úpravy vody)   Chlor                         32

místa

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Skladování pesticidů    Hořlavé produkty - spaliny    43

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Přístavní        Kontejnery              Různé                         a

zařízení v zóně

havarijního

plánování

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Nádrže (skladovací      Různé                         a

zařízení)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Doprava v zóně   Potrubí - produktovody  Chlor                         41

havarijního

plánování

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Amoniak                       40

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ethylenoxid                   40

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Chlorovodík                   41,42

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Silnice a železnice     Hořlavé plyny b: 23,236,239   7

(včetně vleček

a seřadišť)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Hořlavé kapaliny b:           6

33,336,338,339,333,x338,

x323,x423,446,539

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Vysoce toxické plyny b:       32

26,265,266

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Středně toxické plyny b:      31

236,268,286

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Toxické kapaliny b:           19

336,66,663

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Po vodě                 Výbušniny b: 1.1,1.5          14

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Hořlavé plyny b: 23,236,239   9c,11d

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Hořlavé kapaliny b:           6

33,336,338,339,333,x338,

x323,x423,446,539

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Vysoce toxické plyny b:       32c,37d

26,265,266

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Středně toxické plyny b:      31c,36d

236,268,286

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Toxické kapaliny b,e:         20

336,66,663

------------------------------------------------------------------------------- -----------

a viz tabulka č. 1

b číslo Kemler kódu pro transport

c stlačeno

d chlazeno

e nerozpustný, hustota < = 1 kg dm-3

Tabulka č. 3 - KRITÉRIUM VZDÁLENOSTI OD OBYDLENÝCH OBLASTÍ

---------------------------------------------------------------------------

Průmyslová činnost                                   Vzdálenost

od obydlených oblastí

[m]

---------------------------------------------------------------------------

Stabilní         Hořlavé látky a/nebo výbušniny      < 1000

zařízení včetně

různých druhů    zvláštní zřetel na:

skladů ropných   benzínové stanice (čerpací stanice) < 50

paliv            čerpací stanice LPG                 < 100

potrubí s hořlavými kapalinami      < 50

skladování v tlakových lahvích

(25 - 100 kg)                       < 100

Toxické látky                       < 10 000

zvláštní zřetel na:

chladicí zařízení                   < 100

skladování pesticidů                < 50

---------------------------------------------------------------------------

Poznámka: Ze seznamu jsou vynechány položky, u nichž je vzdálenost

od  obytných oblastí  větší než  hodnota vzdálenosti  v metrech ve

třetím sloupci tabulky.

Tabulka č. 4 - PŘEDPOKLÁDANÝ DOSAH HAVÁRIE OBJEKTU

NEBO ZAŘÍZENÍ S NEBEZPEČNOU LÁTKOU

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

Refer.     Typ látky         Popis látky                         Činnost

číslo

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

1          Hořlavá           Tlak nasycených par < 0,03 MPa      Skladování v zásobníku s jímkou

2a         kapalina          pri 20 st. C                        Potrubí

3                                                                Ostatní

4                            Tlak nasycených par >= 0,03 MPa      Skladování v zásobníku s jímkou

5a                           při 20 st. C                        Potrubí

6                                                                Ostatní

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

7          Hořlavý plyn      Zkapalněný tlakem                   Železnice, silnice, nadzemní

zásobníky

8a                                                               Potrubí

9                                                                Ostatní

10                           Zkapalněný chlazením                Skladování v zásobníku s jímkou

11                                                               Ostatní

12a                          Stlačený                            Potrubí

13                                                               Sklad tlakových lahví

(25 - 100 kg)

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

14         Výbušné           Vcelku (jedna exploze)

15                           V obalech (munice)

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

16         Toxická           Nízká toxicita                      Skladování v zásobníku s jímkou

17         kapalina                                              Ostatní

18                           Střední toxicita                    Skladování v zásobníku s jímkou

19                                                               Silnice/železnice

20                                                               Voda

21                                                               Ostatní

22                           Vysoká toxicita                     Skladování v zásobníku s jímkou

23                                                               Silnice/železnice

24                                                               Voda

25                                                               Ostatní

26                           Velmi vysoká toxicita               Skladování v zásobníku s jímkou

27                                                               Silnice/železnice

28                                                               Voda

29                                                               Ostatní

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

Toxický plyn      Zkapalněný tlakem:

30                           Nízká toxicita

31                           Střední toxicita

32                           Vysoká toxicita

33                           Velmi vysoká toxicita

34                           Extrémní toxicita

Zkapalněný chlazením:

35                           Nízká toxicita                      V případě činnosti na vodě

36                           Střední toxicita                    užij 30-34 místo 35-39

37                           Vysoká toxicita

38                           Velmi vysoká toxicita

39                           Extrémní toxicita

V potrubí:

40a                          Střední toxicita

41a                          Vysoká toxicita

42a                          Pod tlakem > 2,5 MPa vysoká

toxicita

43                                                               Z pesticidů

44                           Toxické spaliny při hoření          Z hnojiv

45                                                               Z kyseliny sírové

46                                                               Z plastů (s chlorem)

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

a Kategorie pro potrubí jsou v tabulce 4b).

Tabulka č. 4a - HODNOTY PARAMETRU [m]

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Referenční       Množství (v tunách)

číslo            -------------------------------------------------------------------------

0,2-1    1-5   5-10  10-50    50-200   200-     1000-    5000-    > 10000

1000     5000     10000

------------------------------------------------------------------------------- -----------

1                -        -     -     -        -        50       100      100      200

2a               -        -     -     -        -        -        -        -        -

3                -        -     -     50       100      200      400      X        X

4                -        -     -     -        -        100      200      200      400

5a               -        -     -     -        -        -        -        -        -

6                -        -     -     100      200      400      1000     X        X

------------------------------------------------------------------------------- -----------

7                -        50    100   200      400      1000     X        X        X

8a               -        -     -     -        -        -        -        -        -

9                -        100   200   200      400      1000     X        X        X

------------------------------------------------------------------------------- -----------

10               -        -     -     -        -        100      200      200      400

11               -        -     -     100      200      400      1000     X        X

12a              -        -     -     -        -        -        -        -        -

13               -        -     200   200      200      200      X        X        X

------------------------------------------------------------------------------- -----------

14               50       100   100   200      200      400      X        X        X

15               100      100   200   200      200      400      X        X        X

------------------------------------------------------------------------------- -----------

16               -        -     -     -        -        50       50       100      200

17               -        -     -     50       50       100      200      200      200

18               -        -     -     50       100      400      1000     2000     2000

19               -        50    200   400      X        X        X        X        X

20               -        100   400   1000     2000     6000     X        X        X

21               -        100   200   400      1000     2000     2000     X        X

22               -        -     50    100      200      1000     2000     6000     6000

23               100      200   400   1000     X        X        X        X        X

24               200      400   1000  2000     6000     6000     X        X        X

25               100      200   400   1000     2000     2000     6000     X        X

26               50       100   200   1000     2000     6000     6000     20000    20000

27               200      400   1000  2000     X        X        X        X        X

28               400      1000  2000  6000     20000    20000    X        X        X

29               200      400   1000  2000     6000     20000    20000    X        X

------------------------------------------------------------------------------- -----------

30               50       100   100   200      200      400      400      400      1000

31               100      200   200   400      1000     2000     2000     6000     20000

32               200      400   1000  1000     2000     6000     6000     X        X

33               400      1000  2000  6000     6000     20000    X        X        X

34               1000     2000  6000  20000    20000    X        X        X        X

35               -        -     -     50       50       100      100      200      400

36               -        50    100   200      400      400      1000     2000     6000

37               100      200   400   1000     1000     2000     2000     6000     20000

38               400      1000  2000  2000     6000     6000     X        X        X

39               1000     2000  6000  20000    20000    X        X        X        X

40a              -        -     -     -        -        -        -        -        -

41a              -        -     -     -        -        -        -        -        -

42a              -        -     -     -        -        -        -        -        -

43               -        -     -     100      400      1000     1000     X        X

44               -        50    50    200      1000     2000     2000     X        X

45               -        -     50    100      200      400      400      X        X

46               -        -     -     50       200      400      400      X        X

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Poznámka: Hodnoty  parametru R jsou  uváděny v metrech;  symbol: X

znamená  kombinace těch  látek  a  těch množství,  které prakticky

neexistují; symbol: (-) míní se zanedbatelné dopady.

a Kategorie pro potrubí jsou v tabulce č. 4b).

Tabulka č. 4b - PŘEDPOKLÁDANÝ DOSAH SMRTELNÝCH DOPADŮ

HAVÁRIE DOPRAVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PROTÉKAJÍCÍCH

PODZEMNÍMI POTRUBÍMI

------------------------------------------------------------------------------- -----------

Ref.       Typ látky         Údaje k látce                       Průměra    Parametr

číslo                                                            (m)         R (m)

------------------------------------------------------------------------------- -----------

2          Hořlavá           Tlak nasycených par (20 st. C)      > 0,2       50

Kapalina          < 0,03 MPa                                      50

100

-----------                  -------------------------------------------------------------

5                            Tlak nasycených par (20 st. C)      0,2-0,4     50

>= 0,03 MPa                         > 0,4            100

------------------------------------------------------------------------------- -----------

8          Hořlavý Plyn      Zkapalněný (tlakem)                 < 0,1       200

0,1-0,2     400

> 0,2       1000

-----------                  -------------------------------------------------------------

12                           Stlačený                            0,2-1       50

> 1         100

------------------------------------------------------------------------------- -----------

40         Toxický plyn      Nízká toxicita                      < 0,1       1000

0,1-0,2     2000

-----------                  -------------------------------------------------------------

41                           Vysoká toxicita                     < 0,1       2000

0,1-0,2     6000

-----------                  -------------------------------------------------------------

42                           Tlak > 2,5 MPa, vysoká toxicita     < 0,02      400

0,02-0,04   1000

0,04-0,1    2000

------------------------------------------------------------------------------- -----------

a Průměr největšího potrubí

Příl.2

Rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu

Vnější havarijní plán obsahuje textovou a grafickou část. Textová část obsahuje údaje informačního a operativního charakteru a plány konkrétních činností. Grafická část slouží pro názorné zobrazení základních informací textové části a obsahuje mapy,9) grafy, schémata, rozmístění sil a prostředků, způsoby nasazení a podobně.

Pro potřeby řešení závažné havárie zdroje rizika může být území zóny havarijního plánování členěno na dva nebo více sektorů a jejich úseky. V závislosti na směru nebo způsobu šíření dopadů unikající nebezpečné látky a výsledcích monitorování se v těchto sektorech (jejich úsecích) uplatní ochranná opatření stanovená vnějším havarijním plánem. Příslušná opatření se zpracují podle specifických vlastností nebezpečné látky a podle scénářů jejího působení mimo zdroj rizika při havárii pro jednotlivé sektory. V bezprostředním okolí zdroje rizika nebo v blízkosti místa průniku látky do vodního toku a podobně budou zpravidla uplatňována příslušná a předem stanovená opatření bez ohledu na rozsah šíření nebezpečných látek při havárii a bez ohledu na výsledky monitorování situace (dále jen "neodkladná opatření"). Přesný průběh hranic sektorů se přizpůsobí místním urbanistickým, terénním, demografickým a klimatickým poměrům, případně dalším faktorům hodných zřetele.

Ochranná opatření se formou plánů konkrétních činností plánují pro příslušné části zóny havarijního plánování, jejich výběr a způsob zpracování se volí přiměřeně k velikosti zóny a charakteru ohrožení.

Vnější havarijní plán se člení na:

A. Informační část

Informační část obsahuje

a) identifikaci provozovatele, popis objektů nebo zařízení, určení zdroje rizika,

b) charakteristiku území zóny havarijního plánování, zejména geografickou, demografickou, klimatickou, hydrogeologickou a popis infrastruktury,

c) vymezení zóny havarijního plánování,

d) sídelní celky v zóně havarijního plánování včetně přehledu počtu obyvatel,

e) popis struktury organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování včetně uvedení kompetencí jejích složek,

f) podklady předané krajskému úřadu provozovatelem zpracované stanoveným způsobem,

g) výčet a charakteristiky uvažovaných účinků závažné havárie podle zpracované analýzy rizik včetně popisu jejich očekávaných dopadů (například domino efekt),

h) základní informace o působení nebezpečné látky na lidský organismus a prvotní jednoduchou diagnostickou metodu zjištění zasažení,

i) seznam všech vnitřních havarijních plánů provozovatelů zdrojů rizik.

Ke zpracování částí uvedených pod písmeny b) až d) se využije havarijní plán kraje.10)

B. Operativní část

Operativní část udává přehled připravených opatření, která jsou prováděna po vyrozumění o podezření na vznik nebo o vzniku havárie provozovatelem. Rozpracovává řešení jednotlivých opatření v závislosti na předpokládané situaci a její očekávané časové posloupnosti, včetně dohodami zabezpečených úkolů jednotlivých správních úřadů při realizaci neodkladných opatření. Provedení jednotlivých opatření se zajišťuje podle plánů konkrétních činností v závislosti na charakteru havárie.

Operativní část obsahuje

a) úkoly příslušných správních úřadů, složek integrovaného záchranného systému, případně i dalších dotčených správních úřadů, včetně úkolů, sil a prostředků jiných fyzických a právnických osob při havárii,

b) způsob koordinace řešení závažné havárie,

c) kritéria pro možné vyhlášení odpovídajících krizových stavů, jestliže vnější havarijní plán k řešení mimořádné události zjevně nepostačuje,

d) způsob zabezpečení informačních toků při řízení záchranných a likvidačních prací,

e) zásady činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření dopadů havárie mimo zónu havarijního plánování a systém napojení a spolupráce dotčených správních úřadů.

C. Plány konkrétních činností

Za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných a likvidačních prací v zóně havarijního plánování se zpracuje zejména plán:

a) vyrozumění,

b) varování obyvatelstva,

c) ukrytí obyvatelstva,

d) záchranných a likvidačních prací,

e) evakuace osob,

f) individuální ochrany obyvatelstva,

g) dekontaminace,

h) monitorování,

i) regulace pohybu osob a vozidel,

j) traumatologický,

k) veterinárních opatření,

l) zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody kontaminovaných nebezpečnou látkou,

m) preventivní opatření k zabránění nebo omezení domino efektu havárie,

n) opatření při hromadném úmrtí osob,

o) opatření k minimalizaci dopadů na kvalitu životního prostředí,

p) zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti,

q) komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky,

r) nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii.

Vyrozumění

Pro potřeby vyrozumění se zpracuje plán vyrozumění, který obsahuje:

a) jména a názvy dotčených složek, adresy a způsoby kontaktního spojení na

1. operační střediska působící na území kraje,

2. příslušné pověřené zaměstnance krajského úřadu, dotčeného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a dotčeného obecního úřadu, v jejichž správních obvodech se nachází objekt provozovatele,

3. příslušné zaměstnance ostatních složek integrovaného záchranného systému,

4. další krajské nebo obecní úřady s působností v zóně havarijního plánování a dotčená operační střediska na jejich území, případně další krajské nebo obecní úřady dotčené plánovanými opatřeními,

5. další dotčené územní správní úřady,

6. dotčené ústřední správní úřady a operační střediska s celostátní působností,

7. právnické osoby a podnikající fyzické osoby v zóně havarijního plánování.

b) potřebný výpis ze systému vyrozumění zabezpečovaného provozovatelem nebo popis způsobu vyrozumění, který provozovatel zabezpečuje.

V plánu vyrozumění se u každé zasahující složky integrovaného záchranného systému a pověřených zaměstnanců krajských a jiných územních správních úřadů uvede základní činnost prováděná po vyrozumění (např. vyhlášení poplachu, zabezpečení svozu).

Varování obyvatelstva

Pro potřeby varování obyvatelstva se zpracuje plán varování obyvatelstva, který vychází z podkladů o varování zabezpečovaného provozovatelem a dále obsahuje:

a) zvolený způsob varování obyvatelstva, včetně poskytnutí tísňové informace,

b) zabezpečení realizace zvoleného způsobu organizačními a technickými mechanismy,

c) náhradní způsob varování obyvatelstva.

Ukrytí obyvatelstva

Pro potřeby ukrytí se zpracují zásady pro ukrytí, které obsahují:

a) způsoby využití ochranných vlastností staveb v zóně havarijního plánování,

b) zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí.

Záchranné a likvidační práce

Pro potřebu povolání předurčených sil a prostředků se využívá poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje.11)

Pro potřeby nasazení předurčených sil a prostředků se zpracuje plán jejich nasazení, který obsahuje zejména:

a) konkrétní možné nasazení,

b) plněné úkoly,

c) způsob řízení zásahu,

d) materiální, technické a zdravotnické zabezpečení složek integrovaného záchranného systému.

Evakuace osob

Pro potřeby evakuace osob v případě závažné havárie se zpracuje evakuační plán. Evakuační plán obsahuje zejména:

a) seznam sil a prostředků, které zabezpečí evakuaci,

b) způsob jejich vyrozumění, vybavení, přípravy a povolání,

c) počty osob k evakuaci a místa, odkud a kam budou evakuovány,

d) počty osob vyžadujících zvláštní péči,

e) systém řízení hromadné evakuace a samovolné evakuace,

f) popis doporučeného evakuačního zavazadla,

g) systém evidence evakuovaných osob,

h) evakuační trasy a jejich zabezpečení,

i) přehled nouzového ubytování evakuovaných a způsoby jejich zásobování.

Individuální ochrana obyvatelstva

Pro potřeby ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla se zpracují zásady, které obsahují možnosti a způsob použití prostředků improvizované ochrany.

Dekontaminace

Pro potřeby dekontaminace se zpracuje plán dekontaminace, který obsahuje:

a) seznamy stanovišť a objektů pro provedení dekontaminace,

b) možné způsoby provedení dekontaminace osob, objektů, dopravních a jiných prostředků a území v zóně havarijního plánování,

c) způsoby likvidace dekontaminačních prostředků včetně zacházení s oplachovou vodou,

d) síly a prostředky pro dekontaminaci, způsob jejich vyrozumění a nasazení,

e) způsob zajištění náhradního oblečení pro dekontaminované osoby.

Monitorování

Pro potřeby monitorování se zpracuje plán monitorování, který obsahuje:

a) rozsah a způsob zapojení subjektů zajišťujících monitorování,

b) způsob předávání zjištěných údajů,

c) sledované veličiny pro monitorování, stanovení limitů pro realizaci a odvolání opatření ve vztahu k ochraně obyvatelstva a ochraně složek životního prostředí.

Regulace pohybu osob a vozidel

Pro potřeby regulace pohybu osob a vozidel se zpracuje plán, který obsahuje:

a) stanovení hranic uzavřeného prostoru,

b) určení vstupních a výstupních míst,

c) možné způsoby regulace pohybu osob,

d) síly a prostředky pro zabezpečení regulace pohybu osob a vozidel, jejich vyrozumění, nasazení a odpovědnost za provedení úkolů,

e) úkoly při regulaci pohybu osob a vozidel.

Traumatologický plán

Pro potřeby zabezpečení odborné neodkladné zdravotní péče a odborného lékařského vyšetření se zpracuje traumatologický plán, který je členěný na plány dotčených zdravotnických zařízení a územně příslušného kraje, kterým se stanovuje způsob organizace zabezpečení zdravotní péče při mimořádné události. Traumatologický plán je sestaven z dílčích plánů v působnosti zpracovatelů a obsahuje:

a) postupy a organizace dotčených zdravotnických zařízení a správních úřadů při zajištění neodkladné zdravotnické péče a zdravotní pomoci obyvatelstvu nebo jednotlivým osobám postiženým mimořádnou událostí nebo osobám, které provádějí záchranné a likvidační práce (včetně případných profylaktik) a byly v souvislosti s mimořádnou událostí zdravotně postiženy;

b) způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému a nebo ukrývanému obyvatelstvu;

c) zásady ochrany veřejného zdraví v prostorech i mimo prostory mimořádné události, režimy ochrany zdraví zasahujících složek integrovaného záchranného systému a dotčených zdravotnických zařízení.

Veterinární opatření

Pro potřebu ochrany hospodářských zvířat při havárii se zpracuje v souladu se zvláštním právním předpisem12) plán veterinárních opatření.

Plán veterinárních opatření obsahuje:

a) stavy a umístění hospodářských zvířat,

b) opatření připravená pro jejich přežití a způsob jejich zabezpečení,

c) hospodářská zvířata určená k evakuaci před intoxikací, jeho počty, trasy přesunu, způsoby ošetřování a místa jeho následného umístění a způsoby veterinárního třídění,

d) opatření vůči intoxikovaným hospodářským zvířatům při havárii, včetně likvidace uhynulých zvířat.

Zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody, kontaminovaných nebezpečnou látkou

Pro zamezení distribuce a požívání se zpracuje plán zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody, kontaminovaných nebezpečnou látkou, který obsahuje:

a) způsoby kontroly znečištění potravin, krmiv a vody,

b) způsob vydání pokynu k zamezení distribuce a požívání,

c) varianty možných opatření,

d) způsob likvidace potravin a krmiv kontaminovaných nebezpečnou látkou,

e) způsob zajištění a distribuce nezávadných potravin, vody a krmiv,

f) stanovení zodpovědnosti za zamezení distribuce, kontroly a likvidace potravin, vody a krmiv.

Preventivní opatření k zabránění nebo omezení domino efektu havárie

Pro zabránění nebo omezení dopadů havárie se zpracuje plán preventivních opatření k zabránění nebo omezení domino efektů havárie, který obsahuje:

a) seznam a dislokace objektů nebo zařízení, které mohou být při havárii ohroženy domino efektem,

b) organizační, technická nebo jiná opatření, která mohou zabránit nebo omezit možnost vzniku domino efektu havárie, včetně uvedení právnických osob a fyzických osob zodpovědných za realizaci těchto opatření.

Opatření při hromadném úmrtí osob v oblasti zasažené havárií

Pro potřeby realizace opatření vůči zemřelým osobám v zasažené oblasti se zpracuje, v souladu se zvláštním právním předpisem,13) plán zacházení se zemřelými osobami v zasažené oblasti. Tento plán obsahuje:

a) způsob vyhledání zemřelých osob a jejich identifikace,

b) způsob zacházení s tělesnými pozůstatky a ostatky zemřelých osob,

c) stanovení způsobu pohřbení.

Opatření k minimalizaci dopadů na kvalitu životního prostředí

Pro minimalizaci dopadů havárie na vodu, půdu, rozsáhlé ekosystémy a další složky tvořící životní prostředí v zóně havarijního plánování a pro minimalizaci šíření poškození životního prostředí mimo zónu havarijního plánování (vodní toky, podzemní prameny, ovzduší, migrace kontaminovaných živočichů apod.) se zpracuje plán opatření k zabránění nebo omezení dopadů havárie na složky životního prostředí, který obsahuje:

a) přehled dopadů působení nebezpečné látky na jednotlivé složky životního prostředí,

b) přehled organizačních, technických, likvidačních a jiných opatření k zamezení dopadů nebezpečné látky na životní prostředí (instalace norných stěn, čerpání podzemní vody, vytváření vodních clon, skrývka a kompostování kontaminované zeminy, likvidace uhynulých a kontaminovaných živočichů apod.),

c) přehled správních úřadů14) a právnických osob a podnikajících fyzických osob odpovědných ze zákona za provedení těchto opatření.

Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti

Pro potřebu udržení veřejného pořádku a bezpečnosti se zpracuje plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, který obsahuje:

a) způsoby zabezpečení,

b) opatření zaměřená na omezení rabování a projevů hyenismu v evakuovaných nebo vylidněných oblastech,

c) činnost příslušných orgánů.

Komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky

Pro zabezpečení informovanosti a komunikace s veřejností se zpracuje plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky, který obsahuje:

a) přehled spojení na hromadné informační prostředky,

b) texty nebo nahrávky televizních a rozhlasových tísňových informací,

c) frekvence vysílání rozhlasových stanic,

d) způsob ověření průniku tísňových informací,

e) náhradní způsoby pro informování veřejnosti,

f) formy, způsoby a postupy při poskytování informací obyvatelstvu o skutečném ohrožení a následně přijímaných opatřeních k ochraně obyvatelstva,

g) organizační a materiální zabezpečení,

h) rozdělení odpovědnosti za komunikaci s veřejností a hromadnými informačními prostředky.

Nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii

Pro účely nakládání s odpady se zpracuje, v souladu se zvláštním právním předpisem,15) plán nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii. Tento plán obsahuje:

a) způsob nakládání s odpady a seznam právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k nakládání s odpady,

b) přehled skládek odpadů a ostatních zařízení, která jsou určena k nakládání s odpady,

c) rozdělení odpovědnosti za provedení odstranění odpadů,

d) stanovení dozoru při odstranění odpadů.

____________________

1) § 2 písm. k) zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

2) § 2 písm. a) a b) zákona č. 59/2006 Sb.

3) § 2 písm. d) zákona č. 59/2006 Sb.

4) § 2 písm. c) zákona č. 59/2006 Sb.

5) § 2 písm. i) zákona č. 59/2006 Sb.

6) § 10 zákona č. 59/2006 Sb.

7) § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 59/2006 Sb.

8) § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

10) Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

11) § 4 odst. 7 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

12) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14) Například § 27 zákona č. 59/2006 Sb.

15) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.